ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Том 2. Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план

Книга 2.1. Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план. Пояснительная записка

Генеральный директор 					Гундарев А.В.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| №№ п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Том 1. Генеральный план городского округа ЗАТО Фокино |
| 1.1 | Книга 1.1. Положение о территориальном планировании |
| 1.2 | Книга 1.2. Генеральный план. Графические материалы: |
| 1.2.1 | Карта функциональных зон М 1:25 000 |
| 1.2.2 | Карта границ населённых пунктов М 1:25 000 |
| 1.2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов М 1:25 000 |
| 1.2.4 | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения М 1:25 000 |
| 1.2.5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения М 1:25 000 |
| 1.2.6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области водоснабжения и водоотведения М 1:25 000 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план |
| 2.1 | Книга 2.1. Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план. Пояснительная записка |
| 2.2 | Книга 2.2. Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план. Графические материалы: |
| 2.2.1 | Карта положения ЗАТО Фокино в системе расселения Приморского края |
| 2.2.2 | Карта использования территории. Карта размещения существующих объектов местного значения М 1:25 000 |
| 2.2.3 | Схема зон с особыми условиями использования территории. Комплексная оценка территории М 1:25 000 |
| 2.2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта обеспечения пожарной безопасности М 1:25 000 |
| 2.3 | Книга 2.3. ИТМ ГО ЧС. Пояснительная записка |
| 2.4 | Книга 2.4. ИТМ ГО ЧС. Графические материалы |
| 2.4.1 | ИТМ ГО ЧС. Схема размещения ЗАТО Фокино в районе |
| 2.4.2 | ИТМ ГО ЧС. Схема планировочной организации территории. Схема организации транспортных коммуникаций М 1:25 000 |
| 2.4.3 | ИТМ ГО ЧС. Схема инженерного оборудования территории. Схема обеспечения пожарной безопасности М 1:25 000 |
| 3 | Материалы в электронном виде (CD-диск) |

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, субъекта Российской Федерации	5

1.2	Сведения о документах стратегического планирования федерального и регионального уровней	9

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа	12

2	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	15

2.1	Общие сведения о территории	15

2.1.1	Географическое положение	15

2.1.2	Историческая справка	15

2.2	Природные условия и ресурсы территории	16

2.2.1	Геология и геоморфология	16

2.2.2	Климат	16

2.2.3	Сейсмичность	17

2.2.4	Полезные ископаемые	17

2.2.5	Гидрография	20

2.2.6	Растительный и животный мир	20

2.2.7	Ландшафты. Лесной фонд	21

2.2.8	Рекреационные ресурсы	22

2.3	Особо охраняемые природные территории	24

2.4	Охрана объектов культурного наследия	25

2.4.1	Перечень мероприятий по государственной охране и обеспечению сохранности объектов культурного наследия	27

2.5	Современная планировочная структура и функциональное использование территории городского округа	29

2.5.1	Планировочная структура территории городского округа	29

2.5.2	Функциональное использование территории	31

2.6	Экономическая база городского округа	33

2.7	Население и трудовые ресурсы.	38

2.8	Жилищный фонд	41

2.9	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	43

2.9.1	Образовательные учреждения	43

2.9.2	Здравоохранение и социальная защита населения	45

2.9.3	Учреждения физической культуры и спорта	46

2.9.4	Учреждения культуры	47

2.9.5	Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения.	48

2.10	Транспортное обеспечение	50

2.10.1	Внешний транспорт	50

2.10.2	Улично-дорожная сеть	51

2.10.3	Объекты транспортной инфраструктуры	51

2.10.4	Организация транспортного обслуживания населения	52

2.11	Инженерное обеспечение	52

2.11.1	Водоснабжение	52

2.11.2	Водоотведение	53

2.11.3	Электроснабжение	53

2.11.4	Газоснабжение	55

2.11.5	Теплоснабжение	55

2.11.6	Связь и информатизация	57

2.12	Сведения о существующих ограничениях использования территории в границах городского округа	58

2.12.1	Границы зон с особыми условиями территории, которые должны быть установлены на территории городского округа	58

2.12.2	Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных на территории городского округа и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости	64

2.13	Экологическое состояние территории	66

2.13.1	Атмосферный воздух	66

2.13.2	Поверхностные и подземные воды	67

2.13.3	Почвенный покров	70

2.13.4	Обращение с отходами производства и потребления	70

2.14	Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	72

3	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.	74

3.1	Основные направления пространственно-планировочной организации территории городского округа	74

3.1.1	Развитие планировочной структуры	74

3.1.2	Проектное функциональное зонирование территории	75

3.2	Земельный фонд. Границы населенных пунктов городского округа	79

3.3	Направления развития промышленности городского округа	80

3.4	Прогноз численности населения.	84

3.5	Планируемый жилищный фонд	85

3.6	Планируемое культурно - бытовое обслуживание населения.	88

3.6.1	Образование	89

3.6.2	Здравоохранение и социальная защита населения	91

3.6.3	Физическая культура и спорт	91

3.6.4	Учреждения культуры	93

3.6.5	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения и иные объекты	95

3.7	Развитие транспортного обеспечения	96

3.7.1	Внешний транспорт	96

3.7.2	Улично-дорожная сеть	97

3.7.3	Объекты транспортной инфраструктуры	99

3.7.4	Мероприятия для маломобильных групп населения	99

3.8	Развитие инженерного обеспечения	101

3.8.1	Водоснабжение	101

3.8.2	Водоотведение	102

3.8.3	Электроснабжение	103

3.8.4	Теплоснабжение	103

3.8.5	Газоснабжение	105

3.8.6	Связь и информатизация	105

3.9	Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых необходимо при размещении объектов регионального и местного значения на территории городского округа	106

3.10	Охрана окружающей среды	108

3.10.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	109

3.10.2	Мероприятия по охране водной среды	109

3.10.3	Мероприятия по охране почвенного покрова	110

3.10.4	Мероприятия в области обращения с отходами	110

3.10.5	Мероприятия по охране объектов животного мира	113

3.10.6	Мероприятия по охране лесов, благоустройству и озеленению	114

3.10.7	Мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления	116

4	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	117

4.1.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	117

4.1.2	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	122

4.1.3	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	125

4.1.4	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	125

5	Основные технико-экономические показатели генерального плана городского округа ЗАТО Фокино	127

Приложение 1. Перечень месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории городского округа.	135

Приложение 2. Включение объекта в перечень ОКН	144

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Фокино Приморского края (далее по тексту также – проект генерального плана городского округа, проект генерального плана, проект, генеральный план) разработан ООО «Эколуч», согласно договору от 19 октября 2018 г. №52/Х244 и договору с администрацией городского округа ЗАТО г. Фокино от 20 февраля 2019 г.

Основанием для подготовки проекта являются: Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2018 года №33 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования – города Фокино Приморского края», а также Постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 26.09.2018 № 1440-па «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края».

Генеральный план городского округа ЗАТО город Фокино утвержден Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 28.02.2013 г. №22-МПА.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на расчетный срок до 2038 года. Этапы реализации генерального плана определяются органами местного самоуправления городского округа исходя из социально-экономической обстановки в городском округе, финансовых возможностей местного бюджета; предварительно I этап (первая очередь) – принят 2028 годом.

## Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

Проект генерального плана городского округа ЗАТО Фокино Приморского края выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

- Конвенция ООН «О правах инвалидов»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 об утверждении государственной программы «Доступная среда»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный Закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный Закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2018 года №33 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования – города Фокино Приморского края»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2018 г. №270-р «Об утверждении перечня мероприятий переходного периода, связанных с преобразованием закрытого административно-территориального образования - города Фокино Приморского края»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденные постановлением администрации Приморского края от 21.05.2010 №185-па;

- Закон Приморского края от 05.03.2007 № 34-КЗ «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;

- Закон Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края»;

- Закон Приморского края от 14.11.2001 № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края»;

- Закон Приморского края от 07.12.2004 № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе»;

- Закон Приморского края от 04.05.2018№ 285-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края "О Шкотовском муниципальном районе"»;

- Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края»;

- Закон Приморского края от 04.08.2011 № 789-КЗ «Об охране окружающей среды в Приморском крае»;

- Закон Приморского края от 02.12.1999 № 74-КЗ «О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края»;

- Закон Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае»;

- Закон Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края»;

- Закон Приморского края от 05.05.2014 № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;

- Постановление администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

- Постановление администрации Приморского края от 26.11.2012 № 357-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»;

- Постановление администрации Приморского края от 27.07.2016 № 348-па «Об определении территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение администрации Приморского края от 09.10.2015 № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае».

## Сведения о документах стратегического планирования федерального и регионального уровней

Проект генерального плана городского округа ЗАТО Фокино Приморского края выполнен в соответствии со следующими документами стратегического и территориального планирования:

Федерального уровня

- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615 сс «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 308 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в ред. от 13.10.2017 № 2230-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в ред. от 15.11.2017 № 2525-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008-2015 годах Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2016 № 147 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2016 – 2022 годы».

Регионального уровня

- Постановление администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;

- Постановление администрации Приморского края от 23.12.2013 № 495-па «Об утверждении Инвестиционной стратегии Приморского края на период до 2018 года»;

- Распоряжение администрации Приморского края от 19.10.2018 № 366-ра «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Приморского края на 2019 год и период до 2024 года»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 384-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 390-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 386-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 391-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 382-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па, в ред. от 03.04.2017 №105-па «Об утверждении схемы территориального планирования Приморского края».

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа

| Муниципальные программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общегосударственные вопросы |  |
| 1.1. |  | Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО город Фокино на период 2019 – 20130 годов (постановление администрации ГО ЗАТО город Фокино от 06.05.2019 № 666-па) |  |
| 1.2. |  | Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2020-ые годы |  |
| 1.3. |  | О противодействии коррупции в городском округе ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 1.4. |  | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории городского округа ЗАТО город Фокино в 2018-2020-ых годах |  |
| 1.5. |  | Повышение качества управления бюджетным процессом в городском округа ЗАТО город Фокино на 2017-2020-ые годы |  |
| 2. |  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |  |
| 2.1. |  | Защита населения и территории городского округа ЗАТО город Фокино от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
|  |  | подпрограммы |  |
| 2.1.1. |  | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности в ГО ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 2.1.2. |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах ГО ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 2.1.3. |  | Развитие поисково-спасательного отряда МКУ ГОЧС и ПБ ГО ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 2.1.4. |  | Совершенствование функционирования управления МКУ ГОЧС и ПБ ГО ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 2.1.5. |  | Совершенствование функционирования управления МКУГОЧС и ПБ ГО ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 3. |  | Национальная экономика |  |
| 3.1. |  | Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО город Фокино на 2018-2020-ые годы |  |
| 4. |  | Жилищно-коммунальное хозяйство, развитие инфраструктуры |  |
| 4.1. |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городского округа ЗАТО город Фокино на 2017-2019-ые годы |  |
| 4.2. |  | Обеспечение земельных участков, представленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на территории городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2020-ые годы |  |
| 4.3. |  | Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2022-ые годы |  |
| 4.4 4.5. |  | Капитальный ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов городского округа ЗАТО город Фокино на период 2019-2021-ых годов Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО город Фокино на период 2013-2017-ых годов и на перспективу до 2025-го года |  |
| 4.6. |  | Благоустройство территории городского округа ЗАТО город Фокино на период 2019-2021-ых годов |  |
| 4.7 4.8 |  | Модернизация дорожной сети городского округа ЗАТО город Фокино на период 2018-2020-ых годов Доступная среда на 2018-2020-ые годы |  |
| 5. |  | Образование |  |
| 5.1. |  | Развитие образования в городском округе ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
|  |  | подпрограммы |  |
| 5.1.1. |  | Развитие дошкольного образования городского округа ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 5.1.2. |  | Развитие системы общего образования городского округа ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 5.1.3. |  | Развитие системы дополнительного образования городского округа ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 5.1.4. |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 5.1.5. |  | Молодежь Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 5.1.6. |  | Одаренные дети городского округа ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы |  |
| 5.1.7. |  | Обеспечение функционирования образовательных организаций на 2019-2021-ые годы |  |
| 6. |  | Культура |  |
| 6.1. |  | Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2020-ые годы |  |
|  |  | подпрограммы |  |
| 6.1.1. |  | Развитие и функционирование домов культуры и библиотечной сети |  |
| 6.1.2. |  | Развитие дополнительного образования детей в области культуры, детские школы искусств |  |
| 6.1.3. |  | Организация и проведение городских праздников и культурно-массовых мероприятий ГО ЗАТО город Фокино на 2018-2020-ые годы |  |
| 6.1.4. |  | Патриотическое воспитание жителей ГО ЗАТО город Фокино на 2018-2020-ые годы |  |
| 6.1.5. |  | Обеспечение функционирования МКУ Центр обеспечения функционирования учреждений культуры городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2020-ые годы |  |
| 6.2. |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО город Фокино и развитие общественного партнерства на 2017-2020-ые годы. |  |
| 7. |  | Социальная политика |  |
| 7.1. |  | Содействие занятости населения городского округа ЗАТО город Фокино на период 2018-2023-ых годов |  |
| 7.2. 7.3 |  | Обеспечение жильем молодых семей в городском округе ЗАТО город Фокино на 2019-2021-ые годы Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа ЗАТО город Фокино на период 2019-2022 годы |  |
| 8 |  | Физическая культура и спорт |  |
| 8.1. |  | Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО город Фокино на период 2016 – 2020-ых годов |  |
| Иные документы стратегического развития |  |  |  |
| 9. | Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО город Фокино до 2026 года |  |  |

# АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Общие сведения о территории

### Географическое положение

Городской округ ЗАТО Фокино расположен на берегу залива Петра Великого, в горной долине, между юго-западной оконечностью Ливадийского хребта и бухтой Абрек (залива Стрелок).  Через городской округ проходит трасса Владивосток – Находка, городской округ расположен в 130 км от краевого центра г. Владивосток, в 50 км от г. Находка, в 10 км от железнодорожной станции Стрелковая.

Территория городского округа ЗАТО Фокино граничит с муниципальными образованиями: городской округ Большой Камень, городской округ Находкинский, муниципальные районы Шкотовский и Партизанский.

Границы муниципального образования утверждены Указом Президента Российской Федерации №690 от 10.07.2006 г. «Об утверждении  границ закрытого административно-территориального образования - города Фокино Приморского края» и изменены Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2018 года №33 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования – города Фокино Приморского края».

Городской округ ЗАТО Фокино включает в себя территории г. Фокино (с ул. Руднево по ул. Домашлино), п. Дунай, о. Путятина и о. Аскольд.  Площадь территории составляет 291,3 км2.

### Историческая справка

Населённый пункт, именуемый в настоящее  время город Фокино, был основан в 1891 г. как селение «Промысловка» Петровской волости Ольгинского уезда Приморской области.

Постановлением Президиума ВЦИК от 4 января1926 г. образован Шкотовский район с центром в селе Шкотово, в состав которого вошел Промысловский сельсовет.

Решением Приморского крайисполкома от 17 января1958 г. №55 населенный пункт Промысловка отнесен к категории рабочих посёлков.

Поселок Тихоокеанский Шкотовского района Приморского края зарегистрирован как населенный пункт решением Приморского крайисполкома от 13 ноября1963 г. №726, Решением Приморского крайисполкома от 28 декабря 1967 г. №1384 он был отнесен к категории рабочих поселков. Рабочий поселок Промысловка этим же решением отнесен к категории сельских поселений и в дальнейшем вошел в черту поселка Тихоокеанский.

Посёлок Тихоокеанский Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября1980 г. №10-сс выделен из Шкотовского района, переименован в закрытый город Фокино. Распоряжением крайисполкома от 12 ноября 1980 г. №855-рс ему был установлен почтовый адрес Шкотово-17.

С 1994 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 января 1994 г. №3-р и администрации Приморского края от 18 февраля 1994 г. №172-р «Об официальных географических названиях населенных пунктов», используется официальное географическое название населённого пункта Шкотово-17 – город Фокино.

Административно-территориальное устройство городского округа не было осуществлено в соответствие с ранее предложенными проектными решениями. Планировочные районы сохранили статус города и посёлков. Фактически городской округ включает в себя территории г. Фокино, п. Дунай, о. Путятина и о. Аскольд.

Посёлок Путятин находится на острове Путятина, расположенного в средней части залива Стрелок. Остров Путятина расположен южнее города Фокино, недалеко от поселка Дунай. От материка остров отделяет пролив шириной 4 км, с постоянным прибрежным течением.

Остров получил свое название в честь адмирала Путятина Е.В., возглавившего в октябре 1852 г. первую русскую экспедицию из Кронштадта к берегам Японии.

Гористый, обрывистый остров Аскольд находится южнее мыса Сысоева. В 1858 г. экспедиция полковника Бабкина назвала остров по имени своего фрегата - «Аскольд».

## Природные условия и ресурсы территории

### Геология и геоморфология

Город Фокино расположен вблизи прибрежной низменности, которая постепенно переходит в отроги Ливадийского хребта. Самая высокая точка – гора Криничная (высота - 829 м). К юго-западу от неё находится гора Большой Иосиф (высота - 532 м). Высоты являются южной оконечностью гор Сихотэ-Алиня и сложены горными породами мезозойской эры (песчаниками, аргиллитами, алевритами, кремнистыми и вулканическими породами). Эти отроги горной системы Сихотэ-Алиня относятся к низкогорным. Горы имеют мягкие, волнистые очертания, куполообразные вершины и склоны крутизной 15-30◦, реже до 45-50◦. Рельеф низкогорный, сильно расчлененный с абсолютными отметками 250-350 м, с отдельно возвышающимися горными вершинами высотой до 430-475 м.

Морское побережье характеризуется значительной изрезанностью береговой линии, обрывистыми берегами и многочисленными бухтами. Большая часть площади городского округа покрыта лиственными лесами.

### Климат

Территория городского округа ЗАТО Фокино характеризуется сравнительно мягким и тёплым муссонным климатом. Основное влияние на него оказывает широтное положение и муссонный характер циркуляции воздушных масс, обусловленных сезонными изменениями в расположении стационарных барических центров.

Зима отличается большой продолжительностью (4-5 месяцев). Погода в это время обычно малооблачная, ясное небо в январе и феврале отмечается в 63 % случаях. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет –10,2◦С, влажность воздуха составляет 56 %. Средняя минимальная температура января составляет – 14,2◦С.

В холодный период года преобладают ветры северного, северо-восточного и северо–западного направления с повторяемостью 70 % и средней скоростью 3,7-5,3 м/сек, приносящие с материка холодный и сухой воздух. На холодный период года (ноябрь-март) приходится 10-20 % от годового количества осадков. Среднемесячная сумма выпадающих осадков составляет 20 мм. При этом мощность снежного покрова составляет в среднем 17 см.

Весной наряду с большим процентом дней с северными ветрами, учащаются холодные влажные ветры южных и юго-восточных направлений. В этот период повышается количество осадков, дней с туманами, средняя температура апреля + 5 ◦С. С апреля по октябрь выпадает более 80 % осадков (541 мм).

В первую половину лета преобладают обложные осадки, во вторую – ливневые, что обусловлено прохождением циклонов. Многолетний средний максимум осадков отмечен в августе – 124 мм, в феврале – 10 мм. Наибольшее число дней с осадками приходится на июнь-июль (16-17 дней), наименьшее – в январе-феврале (4 дня).

Переход среднесуточной температуры выше +15 ◦С происходит в июле. Лето теплое, с высокой влажностью, обильными осадками и частыми туманами. Среднее число дней с туманами достигает 13-23 – в месяц. В то же время средняя скорость ветра понижается до 3,2-3,7м/сек с преобладанием южного и юго-восточного направлений с повторяемостью 46%.

Средняя температура воздуха самого жаркого месяца (августа) составляет +20,5 ◦С. Количество пасмурных дней в июле – 80 %, в августе – 70 %, в сентябре – 48 %. Влажность в июле – 94 %, в августе - 90 %, в сентябре – 80 %. Средняя максимальная температура самого жаркого месяца равна + 24,6 ◦С.

Осень теплая, сухая, с преобладанием солнечных дней, снижение температуры воздуха начинается с середины сентября. Средняя температура октября - +8,9 ◦С, ноября - +0,1 ◦С. Ясных дней 52 – 53 %, осадков в октябре – 40 мм, ноябре – 34 мм.

Первые заморозки начинаются в конце октября преимущественно в ночное время суток. Глубина промерзания грунтов – 160 см, толщина снежного покрова – 0,7 кПа, ветровая нагрузка – 0,6 кПа, сейсмичность – 6 баллов.

### Сейсмичность

Официально признанная фоновая сейсмичность территории ЗАТО составляет 7 баллов.

### Полезные ископаемые

Согласно ст.25 Закона Российской Федерации «О недрах» проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения в установленном порядке заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки; застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Геологические ресурсы рассматриваемой территории недостаточно изучены ввиду специфики использования территории и акватории залива в течение 20 века.

Информация о месторождениях и проявлениях твердых полезных ископаемых, а также подземных водных объектах, расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино, полученная при взаимодействии с Управлением по недропользованию по Приморскому краю (ПРИМОРНЕДРА), на основании отчёта, подготовленного Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр природопользования» по Приморскому краю (АНКО «ИЦП»).

Сведения по месторождениям приведены ниже по тексту, а также в Приложении 1.

Таблица 2.2.1. Сведения по месторождениям полезных ископаемых

| № п/п | Наименование месторождения | Вид сырья | Местоположение | Утвержденные запасы | Сведения об освоении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тихоокеанское | алевролит | в 4,5 км северо-восточнее п. Тихоокеанский | 4492 тыс.м3 Среднее | Не разрабатывается |
| 2 | Кл. Подсобный | россыпное золото | в 2-х км к северо-востоку от г. Фокино | 20 кг | Не отрабатывалось |
| 3 | Криничное | Золотая руда | водораздел рек Бол. Рудневка, Промысловка и левых притоков р. Петровка | 150 т | Выдана лицензия |
| 4 | Криничное | россыпное золото | в 9 км к северо-востоку от г. Фокино | 160 кг | Не отрабатывалось |
| 5 | р. Большая Рудневка | россыпное золото | долина р. Большая Рудневка | - | Отработано |
| 6 | Кл. Толстый | россыпное золото | Долина кл. толстый | - | Отработано |
| 7 | Морское | строительный камень | в 3 км восточнее г. Фокино | 1670 тыс.м3 | Не разрабатывается, находится в нераспределенном фонде месторождений общераспространенных полезных ископаемых |
| 8 | Промысловка | Торф | в 1 км на северо-восток от с. Крым | 21 тыс.т | Не отрабатывалось |
| 9 | Открытое | строительный камень | в пределах массива г. Открытой | 30597 тыс.м3 | Выдана лицензия |
| 10 | Полигон ТБО г. Фокино | Глина | полуостров Дунай | 157,7 тыс.м3 | Не разрабатывался |
| 11 | Прибойное | Песок | бух. Безымянная | 1,1 млн.м3 | Не отрабатывалось |
| 12 | Опасное | Торф | в 2 км на юго-восток от с. Домашлино | 23 тыс.т | Не отрабатывалось |
| 13 | кл. Кирпичный | россыпное золото | приустьевая часть кл. Кирпичный | 3 кг | Не разрабатывался |
| 14 | Овражное | Кирпичная глина | в 1 км севернее п. Руднево | 2839 тыс.м3 | Не разрабатывалось |
| 15 | Морское | Строительный песок | В северной части побережья бухты Руднева | 456 тыс.м3 (не утверждены) | Не разрабатывалось |
| 16 | Морское | Песчано-гравийная смесь | северо-западнее п. Руднево | 569 тыс.м3 (не утверждены) | Не разрабатывалось |
| 17 | Бухты Руднева | россыпное золото | в 1 км южнее п. Руднева | 380 кг | Не разрабатывалось |
| 18 | Поселковое | Строительный камень | в 1,5 км юго-восточнее п. Руднево | 10795 тыс.м3 | Не разрабатывалось |
| 19 | Юго-Запад о. Путятин | россыпное золото | вблизи юго-западного окончания о. Путятин, к западу и востоку от мыса Шулепникова | 30 кг | Не разрабатывалось |
| 20 | Аскольдовское | Золото | О. Аскольд | 9 т |  |
| 21 | Аскольдовское | россыпное золото | О. Аскольд | 250 кг |  |
| 22 | бухты Наездник | россыпное золото | Бухта Наездник | 190 кг |  |
| 23 | Северо-Восток о. Аскольд | россыпное золото | в северной части острова Аскольд | 107 кг | Не разрабатывалось |

Кроме того, в пределах территории расположено 23 подземных водных объекта: 4 групповых водозабора; 16 одиночных водозаборных скважин; 2 галерейных водозабора; 1 комбинированный водозабор.

Также в состав ценных геологических ресурсов городского округа можно внести лечебные грязи, обнаруженные в составе донных отложений бухты Безымянная и оз.Гусиного. Согласно заключению Томского НИИ курортологии и физиотерапии «О качестве и бальнеологической ценности донных отложений бухты Безымянная п. Домашлино Приморского края» (2004) величина минерализации и наличие биологически активных компонентов позволяют отнести воду бухты Безымянная к бальнеологическим минеральным водам, использующимся для наружных процедур. Показаниями для пелоидотерапии являются заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения, урологические, гинекологические и кожные. Учитывая невысокую мощность грязевого слоя и, следовательно, незначительность общих запасов кондиционных лечебных грязей бухты Безымянная, необходимо рационально использовать этот ценный природный лечебный ресурс.

Проект зоны горно-санитарной охраны на данный момент на указанную территорию не разработан и не согласован.

### Гидрография

Гидрографию территории составляют морские объекты Японского моря: залив Стрелок с проливами и бухтами, речные объекты: малые реки Промысловка (19 км), Южанка (17 км), Большая Рудневка (8 км) и Малая Рудневка (4 км), а также озёра на острове Путятина. На состояние воздушных масс оказывает влияние гидрография моря. Характер волнения в прибрежной зоне зависит от господствующих ветров, рельефа дна и конфигурации береговой линии. С ноября по март под влиянием зимнего муссона преобладает волнение северного, северо-западного направлений. Наибольшая штормовая активность наблюдается с октября по апрель, когда среднее число дней со штормами колеблется от 2 до 13 в месяц. С мая по сентябрь количество штормовых дней заметно убывает (1-6). Преобладают волнения юго-восточного направления с повторяемостью волнения более 4 баллов 21-30 %.

Ледовые условия в прибрежной зоне не являются суровыми, и навигация осуществляется в течение всего года. Сплошной ледовый покров образуется в первой декаде декабря и удерживается до конца марта. Температура воды в заливе Стрелок зимой имеет минимум в январе-феврале (-1-1,9 градусов), летом море прогревается в августе до 25 градусов.

Самой крупной рекой городского округа считается река Промысловка (Кагатунь). Она берет начало к юго-западу от горы Криничной и впадает в бухту Абрек. Зимой река промерзает до дна, в конце лета - начале осени в период тайфунов русло реки максимально наполняется водой. В период таяния снега река наполняется водой гораздо слабее. Межень наступает в июле. Река редко выходит из берегов. Крупным левым притоком являются Толстый и Подсобный ключи.

Второй крупной рекой по величине является река Рудневка. Она берет начало в межгорной долине гор Горбуши и Криничной, впадает в бухту Руднева.

Обе реки относятся к бассейну Японского моря.

### Растительный и животный мир

Территория отличается особым видовым многообразием флоры и фауны. Это обусловлено географическим положением и историей геоформации описываемой территории.

В видовой состав растений района входят: кедр корейский, лианы (актиния, лимонник, виноград и др.), амурский бархат, дуб, береза, ясень, орех маньчжурский, аралия и другие.

В подлеске преобладают кустарники: лещина, черемуха, леспедица, смородина, жасмин, калина, барбарис, бересклет, рододендрон, жимолость.

Большой интерес представляет  растительность на территории местных памятников природы: Озера Гусиного, Болота Прибрежного, Озера Цаплиного, Озера Бразениевого  и Озера Пресного.

Болото Прибрежное располагается на северной части о. Аскольд мыс Ступенчатый, в 100 м от морского берега. Здесь произрастают редкие и исчезающие виды растений, например, Эриокаулон уссурийский, а также Уряденум японский, род кипреев, единично найденный на территории бывшего СССР.

Озеро Гусиное - естественный обширный водоем с пресной водой и несколькими плантациями чудесного лотоса, высокочтимого в восточных странах. На 4 участках водной поверхности озера растёт лотос Комарова, занесенный в красную книгу, который считается реликтом третичного периода, и возраст этого вида определяется в 100 млн. лет. Цветет лотос в конце июля – начале августа, цветение отдельных особей можно наблюдать до середины сентября. Также на озере произрастает водяной орех.

Возле озера Бразениевого произрастает Бразения Шребера, этот вид находится под угрозой исчезновения и включен в список видов, требующих охраны. Из современных видов растений большой интерес представляет Эриокаулон или шерстестебельник китайско-русский, а на сплавине – Димерия незамечаемая.

На озере Цаплиное произрастает руппия морская, включенная в Красную книгу СССР и мордания, значащаяся как редкое растение для Приморья.

На озере Пресное произрастает руппия морская, занесенная в Красную книгу СССР.

Животный мир округа по видовому составу очень богат: тигр, косуля, заяц-беляк, лиса, маньчжурский подвид белки; из птиц: рябчик обыкновенный, бледный дрозд, сибирский соловей, на побережье - чайка (тихоокеанская и чернохвостая), кайры, топорок, уссурийский баклан и др.

В природных зонах о. Путятина и о. Аскольд сконцентрированы важнейшие биологические ресурсы: ламинария и анфельция, кальмары, гребешки, мидии, устрицы, морские ежи и трепанги.

### Ландшафты. Лесной фонд

По геоботаническому районированию Приморского края территория входит в Дальневосточную хвойно-широколиственную область, горно-равнинный округ кедрово-широколиственных лесов.

По сведениям Департамента лесного хозяйства Приморского края, а также сведениям ЕГРН, в северной части городского округа расположены участки лесного фонда, относящиеся к Петровскому участковому лесничеству Владивостокского лесничества Приморского края. Лесные участки по целевому назначению относятся к защитным лесам, различной категории защитности. Эти участки являются фрагментами лесных кварталов:

№ 42 – площадь участка – 9,9 га;

№ 48 – площадь участка – 1,8 га;

№ 49 – площадь участка – 7,4 га;

№ 51 – площадь участка – 8,1 га;

№ 53 – площадь участка – 0,3 га.

Таким образом, суммарная площадь участков, относящихся к Владивостокскому лесничеству, на территории городского округа составляет 27,5 га. Основная часть лесных и лесопокрытых территорий городского округа лесным фондом не является и относится к другим категориям земель.

К лесам Министерства обороны отнесен земельный участок 25:35:010101:463, площадью 6459,7 га, в состав которого входят лесные кварталы:9,10,18-20,38-42,52-58,67-74,82-90, земельный участок 25:35:010201:26, площадью 974,0 га, в состав которого входят лесные кварталы:62, 63, 78, 79, земельный участок 25:35:010201:27, площадью 68,7 га, в состав которого входят лесные кварталы: 48, 47.

В настоящее время, согласно данным государственного лесного реестра (ГЛР), в границах ЗАТО Фокино числится 732 га городских лесов. Территории городских лесов отображены на Карте функциональных зон.

Широколиственные леса (из дуба монгольского, березы даурской) и полидоминантные широколиственные леса с участием множества древесных пород, преимущественно производного характера характерны для всего морского побережья. Наиболее обширны редкостойные склоновые леса из дуба монгольского или с его преобладанием. Древостой одноярусный, с преобладанием дуба и, иногда, березы черной (даурской). Иногда встречаются ильм, липы и клен мелколистный. В подлеске наиболее типичны рододендрон амурский и леспедеца двухцветная, иногда встречается лещина разнолистная.

В травяном покрове обычно преобладают осоки: ланцетная, возвратившаяся, длинноносая и низенькая. В разнотравных дубняках травостой подразделяется на подъярусы, где характерны папоротник орляк, мятлики, осоки, чемерица черная (Veratrum nigrum), аконит гигантский (Aconitum kirinense) и другие.

Долинные ясенево-ильмовые,тополево-чозениевые с участием широколиственных пород леса. Основными лесообразователями многопородных долинных лесов являются ясень маньчжурский и ильм сродный, им сопутствуют бархат амурский, орех маньчжурский, липы, клены, березы и др. Подрост редкий, но удовлетворительного состояния. В подлеске обычно преобладает рябинолистник обыкновенный, но большую роль играют и обычные представители горных смешанных лесов: лещина маньчжурская, элеутерококк, чубушник, жимолость, бересклеты. Для покрова характерны прежде всего крупные папоротники – осмунда и страусопер. К ним присоединяются не менее крупные: вейник Лангсдорфа, канареечник (Digraphis arundinaceae), овсяница дальневосточная (Festuca extremiorientalis), какали, соссюреи, лабазник и многие другие.

Древесно-кустарниковая растительность представлена кустарниково- луговыми комплексами и (из ольхи японской ивово-тополевых зарослей) на месте широколиственных лесов.

Луговая растительность, возникающая в результате неоднократных пожаров и вырубок, представлена комплексами мезофильных (низкие поймы рек), переходных и ксерофильных (высокие террасы и пологие придолинные склоны) лугов на месте долинных лиственных, широколиственных лесов. Преобладающими являются луга с господством вейника Лангсдорфа.

Группы типов березняки и осинники ограничены по площади, больше представлены восстановительными стадиями на гарях и старых вырубках.

Территории в юго-западной части городского округа занимают луга и сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы.

На территории населенных пунктов существует необходимость восстановления и совершенствование системы озеленения.

### Рекреационные ресурсы

Главное богатство городского округа – свободный выход к морю. Множество прекрасных мест отдыха на о. Путятина и б. Руднево.

Наиболее предпочтительными для рекреационного использования являются побережья и пляжи островов Путятина и Аскольд.

Остров Аскольд наиболее предпочтителен из всех территорий городского округа для развития высококлассного туризма из-за своего стратегического места расположения вдали от объектов министерства обороны и в радиусе интересов наиболее значимых торгово-деловых центров Приморья (Владивосток-Находка, Артем). Из наиболее интересных и прибыльных видов туризма здесь можно практиковать подводную охоту и дайвинг.

Площадь острова Аскольд - 1500 га при протяженности побережья 22 км. Территория гористого острова лишь частично пригодна для рекреационного строительства в трех основных районах:

- бухта Наездник – 200 га;

- юго-восточная бухта – 100 га;

- мыс Ступенчатый – 100 га.

Остров Путятина горист. Самая высокая на острове гора Старцева высотой 353 м с конусообразной вершиной расположена в его северной части. Полное отсутствие подлеска, отличные газоны, прекрасные пляжи создают условия для развития туризма на острове. Флора и фауна прибрежных акваторий представляет уникальный природный комплекс, а эстетическая привлекательность морских и подводных ландшафтов служит одним из основных мотивов активного отдыха. Остров Путятина известен богатой растительностью и озерами. Территория острова используется для летнего отдыха, перспективна для экологического познавательного туризма.

В природных зонах о. Путятина и о. Аскольд сконцентрированы важнейшие биологические ресурсы: ламинария и анфельция, кальмары, гребешки, мидии, устрицы, морские ежи и трепанги.

Между островом Аскольд и островом Путятина находится уникальная природная достопримечательность – камни Унковского. Небольшой скалистый остров, являющийся единственным в этом районе местом гнездовья тихоокеанской чайки, в конце весны превращается в шумный птичий базар.

В настоящее время на территории ЗАТО разработано и действует несколько туристических маршрутов:

- Экологическая экскурсия на остров Путятина «Лотос – священный цветок»;

- Историческая экскурсия на остров Путятина «Загадочный остров»;

- Краеведческо-историческая экскурсия на остров Аскольд.

В число объектов научного туризма входят: многовидовая колония птиц и лежбище нерп на о. Аскольд, лотосы на озере о. Путятина, кекуры скалы «Пять пальцев». Последние представляют собой скалу с кекурами, выступающими над водной поверхностью залива «Стрелок» Японского моря. Расположены юго-восточнее мыса Шулепникова, на южной оконечности острова Путятина. Название получили из-за схожести с пальцами на руке. Границы территории определяются по урезу воды в период отлива. Охранная зона – 200 метров по периметру скалы.

## Особо охраняемые природные территории

На территории городского округа ЗАТО Фокино расположено 5 особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения – памятники природы регионального значения, утвержденные Решением Приморского крайисполкома  от 29.11.1974 № 991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками природы» (Озеро Гусиное) и Решением Приморского крайисполкома  от 20.01.1984 № 27 «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края» (Болото Прибрежное, Озеро Цаплиное, Озеро Бразениевое и Озеро Пресное).

В соответствии со ст.27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

ООПТ регионального значения находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Государственное управление и контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения в Приморском крае относится к полномочиям департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (кроме заказников краевого значения).

Болото Прибрежное располагается на северной части о. Аскольд мыс Ступенчатый, в 100 м от морского берега. Размеры болота 150 на 50 м, охранная зона – 10 м по периметру болота. Это типичный представитель болот – озер лагунного типа Приморского края. Мощность осадков составляет 6 м, озерные отложения содержат захороненные остатки растений (споры, пыльца, семена, фрагменты растений), позволяющие судить об истории растительного покрова южного Приморья. Ввиду этого болото Прибрежное представляет интерес для исторической фитогеографии. Охранная зона – 200 м по периметру озера.

Озеро Цаплиное расположено в средней части южного побережья о. Путятин, в 10 м от морского берега. Размеры озера составляют 200 на 30 м.

Научное значение памятника природы определяется тем, что озеро Цаплиное является типичным представителем озер лагунного типа. Охранная зона – 200 м по периметру озера.

Озеро Бразениевое расположено в средней части восточного побережья о. Путятин, в 20 м от морского берега (бывшее озеро Корейское). Размеры озера и окружающей его сплавины 300 на 200 м. Охранная зона составляет 200 м по периметру.

Озеро Пресное расположено на материке, в поселке Дунай, в 10 м от морского берега. Размеры озера и окружающей его сплавины 300 на 200 м. Озеро является типичным представителем озер лагунного типа. Мощность озерных отложений составляет более 6 метров. Охранная зона составляет 200 м вокруг озера.

Сведения о границах охранных зон особо охраняемых природных объектов регионального значения: озер Бразениевое, Цаплиное, Гусиное и Пресное, болота Прибрежное, а также бухта Анна, внесены в Единый государственный реестр недвижимости, см. раздел «Сведения о существующих ограничениях использования территории в границах городского округа».

## Охрана объектов культурного наследия

На территории городского округа ЗАТО Фокино находятся объекты культурного наследия регионального значения: 1 комплекс и 3 памятника истории, 9 выявленных историко-культурных объектов. Также на территории выявлено 10 объектов археологического наследия (памятники археологии) федерального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отношении которого в региональный орган охраны объектов культурного наследия поступило заявление о его включении в реестр, является выявленным объектом культурного наследия со дня принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране, в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, до принятия решения о включении его в реестр, либо об отказе во включении его в реестр.

Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1 – 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия.

Снос выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен.

Таблица 2.4.1. Перечень объектов культурного наследия

| №№ п/п | Наименование объекта культурного наследия | Время создания (возникно-вения) | Примечание | Основание принятия под государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс фортификационных сооружений береговой обороны главной базы Тихоокеанского флота «Владивосток»: | 1940 г. | памятник архитектуры | Постановление губернатора Приморского края от 29.09.2000г. № 653 |
| 1.1 | Батарея башенная береговая артиллерийская № 26: |  |  |  |
| 1.1.1 | - командно-дальномерный пункт бетонный с горизонтально-базовым дальномером ДМ-6; |  |  |  |
| 1.1.2 | - блок орудийный башенный бетонный (два); |  |  |  |
| 1.1.3 | - блок силовой станции бетонный; |  |  |  |
| 1.1.4 | - башенная артиллерийская установка МБ-2-180 (две) с орудиями Б-1-П калибра 180 мм Ленинградского завода «Большевик» (четыре) |  |  |  |
| 2 | Могила А.Д. Старцева, сына декабриста Бестужева, пионера освоения Приморья | 1840- 1890 гг. | памятник истории | Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 26.08.1983г. № 638 |
| 3 | Памятник партизану Дорошу, первому учителю Промысловки, председателю волостного Совета Кокодей С.Н., Усатову Ф.В. крестьянину из с. Дунай | 1919 г. | памятник истории | Решение исполкома Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 26.05.1968г. № 618 |
| 4 | Памятник партизану Н.С. Кравцову | - | памятник истории | Решение исполкома Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 26.05.1968г. № 618 |

Выявленные историко-культурные объекты (памятники):

- Памятник погибшим морякам надводных кораблей;

- Памятник павшим за честь и достоинство в 1941-1945;

- Памятник морякам легкого крейсера «Синявин»;

- Памятник морякам подводной лодки К-122;

- Памятник героям гражданской войны;

- Памятник Марии Цукановой;

- Памятник героям-односельчанам павшим в годы Великой Отечественной войны в п. Дунай;

- Памятный крест на месте высадки первых российских моряков в заливе Стрелок;

- Братская могила погибшим морякам-подводникам лодки К-56.

Таблица 2.4.2. Выявленные объекты археологического наследия

| №№ п/п | Наименование объекта | Документ о принятии под охрану | Время создания (возникновения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вал | Нет данных | I тыс. н.э. (точных данных нет) |
| 2. | Гора Старцева. Поселение (Лысая-1) | Нет данных | III тыс. до н.э. |
| 3. | Поселение | Нет данных | III-II тыс. до н.э. |
| 4. | Поселение | Нет данных | Iтыс н.э. (?) |
| 5. | Поселение | Нет данных | III тыс. до н.э., I тыс. до н.э. |
| 6. | Рудники древние (шахты) | Нет данных | XII-XIII вв. (точных данных нет) |
| 7. | Стоянка | Нет данных | I тыс. до н.э. |
| 8. | Стоянка | Нет данных | I тыс. до н.э. |
| 9. | Стоянка | Нет данных | I тыс. до н.э. |
| 10. | Сысоева 2. Поселение | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 27.06.2017 г |  |
| 11. | Южнореченск 1. Курганы | Нет данных |  |

### Перечень мероприятий по государственной охране и обеспечению сохранности объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Для объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино, границы территории не определены.

Согласно статье 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, защитные зоны для объектов археологического наследия не устанавливаются.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ.

Основными мероприятиями в области охраны объектов культурного наследия являются:

- разработка историко-культурного опорного плана и проекта зон охраны объектов культурного наследия, с установлением необходимых режимов содержания зон охраны и регламентов регулирования градостроительной деятельности на их территории;

- организация мониторинга в целях контроля над состоянием и использованием объектов культурного наследия;

- проведение комплекса работ по принятию решения о статусе объектов - памятников, обладающих признаками объектов культурного наследия, установленных в память героических подвигов земляков, а также в ознаменование тех или иных исторических событий;

- проведение комплекса работ по внесению выявленных объектов археологического наследия в реестр памятников археологического наследия Приморского края

## Современная планировочная структура и функциональное использование территории городского округа

### Планировочная структура территории городского округа

Планировочная структура обусловлена экономико-географическим положением городского округа, ландшафтными особенностями территории, сложившимся транспортным каркасом, а также историческим расселением.

Основой планировочной структуры являются территории города Фокино и поселков Дунай и Путятин, где расположены селитебные зоны. Территории вне границ населенных пунктов предназначены для размещения объектов Министерства Обороны. Большая часть береговой зоны залива Стрелок занята производственными и складскими территориями. Живописные сопки, покрытые лесными массивами расположены в центральной части городского округа и являются основной частью его ландшафтно-рекреационной структуры.

Транспортная составляющая планировочного каркаса территории включает автодорогу регионального или межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный, связывающую территорию округа с соседними муниципальными образованиями и пронизывающую всю территорию города Фокино. Дополнительные транспортные оси (автодороги местного значения) связывают город с поселком Дунай и поселком Подъяпольское.

Территория городского округа имеет протяженность в широтном направлении 25 километров, в меридиональном – 28 километров. При этом, протяженность береговой линии материковой части округа составляет более 50 километров.

Одним из важнейших элементов, влияющих на пространственную организацию территории, является природный каркас, который формируется в городском округе следующими элементами:

- Морское побережье Японского моря. Территория городского округа омывается морскими заливами: Петра Великого, Уссурийский и Стрелок, проливом Аскольд. Изрезанная береговая линия, где скалистые обрывистые берега сменяются небольшими бухтами с песчаными пляжами.

- Малые реки: Промысловка, Южанка, Большая Рудневка и Малая Рудневка;

- Горный рельеф;

- Лесные массивы, покрывающие большую часть территории городского округа;

- Островные территории. Острова Путятин и Аскольд отделены от материковой части морскими проливами и являются труднодоступными.

Территория городского округа очень разнородна по функциональному назначению, степени градостроительного освоения, а также возможности вовлечения в активное градостроительное использование.

Город Фокино

Город расположен в восточной части городского округа и протянулся вдоль автодороги регионального или межмуниципального значения на 20 километров. Городские территории имеют линейную планировочную структуру, в которой отдельные планировочные районы нанизаны на единую транспортно-планировочную ось. Исторически и географически выделяются четыре планировочных района: Центральный и периферийные, для обозначения которых в настоящее время используются исторические названия: Руднево, Домашлино, Промысловка.

Центральный район города расположен в глубине материковой части, в распадке между сопками Большой Иосиф и Глагол, в долине реки Промысловка и не имеет выхода к морской прибрежной зоне. Территория имеет сложный, холмистый рельеф и изрезана небольшими ручьями, спускающимися с окрестных сопок и впадающими в реку. Основной планировочной осью центральной части города является улица Карла Маркса, от которой радиально расходятся улицы Усатого и Постникова. Центральный район состоит из двух планировочных частей: жилая зона и производственная зона, вытянутая вдоль западной границы города. Жилая зона – это многоэтажные жилые кварталы с объектами социального и культурного-бытового обслуживания. Здесь проживает основная часть населения городского округа. Уровень благоустройства жилых зон и территорий общего пользования, а также степень обеспеченности объектами обслуживания достаточно высокие.  Здесь расположен административный центр городского округа и сосредоточены многие объекты обслуживания населения городского значения. Периферийная северная часть Центрального района вытянута вдоль основной планировочной оси и состоит из небольших жилых групп участков с индивидуальной застройкой.

Исторически сложилась такая ситуация, что роль центральной улицы выполняет участок автомобильной дороги регионального значения. Таким образом, селитебная часть территории города рассечена на две части автомагистралью с интенсивным транзитным движением как легкового, так и грузового автомобильного транспорта. Такое расположение автомагистрали оказывает негативное влияние на безопасность транспорта и пешеходов в городе, а также неблагоприятно сказывается на движении транзитных потоков.

Производственная зона расположена между автомобильной и железной дорогой, выходящими за пределы городского округа в западном направлении и связывающими его территорию с Подъяпольским сельским поселением. Здесь расположены производственные базы, коммунально-складские территории, объекты инженерного обеспечения города.

Южные планировочные районы города, Домашлино и Руднево, расположены между основной планировочной осью и береговой зоной бухт Безымянная и Руднева. Здесь расположены жилые территории, не имеющие упорядоченной планировочной структуры и занятые индивидуальной застройкой. Отдельные жилые группы связаны между собой улицами и дорогами, не имеющими твердого покрытия. Береговая зона занята рекреационными объектами, которые в настоящее время активно развиваются. Здесь расположены базы детского и семейного отдыха, зоны пляжного кратковременного отдыха с разной степенью благоустройства.

Поселок Дунай

Поселок расположен в юго-западной части городского округа и связан с городом Фокино автомобильной дорогой. Поселок удален от города более, чем на 10 километров и является автономно существующим населенным пунктом. Главной улицей поселка является улица Ленина, вдоль которой расположен основной жилой микрорайон с многоэтажной застройкой. Улица проходит вдоль береговой зоны бухты Конюшкова и соединяет поселок с основным градообразующим предприятием – СРЗ № 30, расположенным на берегу бухты Разбойник. Многоэтажная жилая застройка и внутриквартальные территории нуждаются в реконструкции и благоустройстве. Береговая часть бухты Конюшкова используется для кратковременного пляжного отдыха.

Вдоль южной границы населенного пункта проходят железнодорожные пути общего пользования, связывающие городской округ с муниципальными образованиями Приморского края и городом Владивостоком. На территории населенного пункта расположена железнодорожная станция Дунай.

Поселок Путятин

Поселок находится в северной части острова Путятина, расположенного в заливе Стрелок. Транспортная связь с другими населенными пунктами городского округа осуществляется по морю. Кратчайшее расстояние между причальными сооружениями поселков Путятин и Дунай составляет 3 километра. Поселок существует автономно. Местом приложения труда населения является предприятие по рыбопереработке. Жилая застройка состоит из малоэтажной многоквартирной и индивидуальной. Главной улицей населенного пункта является улица Центральная, проходящая вдоль береговой зоны бухты Назимова. В северной и восточной части поселка расположены рекреационные территории с высоким потенциалом для развития в качестве территорий отдыха.

### Функциональное использование территории

На территории городского округа расположены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона рекреационного назначения;

- Зона специального назначения.

Общественно-деловые зоны расположены во всех населенных пунктах городского округа. Они предназначены для размещения объектов городского и поселкового значения.

В поселке Дунай общественный центр располагается вдоль улицы Ленина.

В городе Фокино городской центр находится на пересечении улицы Карла Маркса, улиц Усатого и Постникова.

Жилые зоны включают многоэтажную и среднеэтажную жилую застройку, кварталы которой расположены в городе Фокино и поселке Дунай. Жилые группы индивидуальной усадебной застройки, также относящиеся к жилой зоне, расположены во всех населенных пунктах городского округа.

Производственные зоны расположены во всех населенных пунктах городского округа а также за пределами их границ: в прибрежной части бухт Разбойник и Сысоева. Производственные зоны имеют железнодорожные и автомобильные подъезды и включают в себя территории промышленных предприятий и коммунально-складские зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения транспортных и инженерных объектов и расположены как в границах населенных пунктов, так и за их пределами. Вдоль транспортных магистралей, в границах придорожной полосы автомобильных дорог, в границах полосы отвода железнодорожных путей выделены зоны транспорта. Инженерные зоны располагаются вдоль существующих инженерных сетей.

Зоны сельскохозяйственного использования включают территории сельскохозяйственных угодий в западной и северной частях городского округа, а также в южной части острова Путятина и на острове Аскольд. Также к этой зоне относятся территории садоводств и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в северной части города Фокино, в районе ул. Руднева и в поселке Дунай.

Рекреационные зоны расположены в границах населенных пунктов. К ним относятся озелененные территории общего пользования, включающие городской парк в городе Фокино, между улицами Госпитальной и Клубной, скверы в поселках Дунай и Путятин, а также городские леса, суммарной площадью 732 га. Также к этой зоне отнесены территории со сложившимися природными ландшафтами: лесопокрытые сопки и прибрежные зоны ручьев.

Зоны специального назначения занимают большую часть территории городского округа. К ним отнесены режимные территории Министерства Обороны. Также к зонам специального назначения относятся территории, занимаемые полигонами и свалками ТБО и кладбищами. В Фокино – это старые свалка ТБО и кладбище в северной части города. В поселке Дунай – два старых кладбища на северо-западе посёлка.

Действующие кладбища не могут удовлетворить потребности города. Исходя из дефицита площади, предназначенной под захоронение, в разрабатываемом проекте генплана предусмотрено место для размещения нового кладбища.

## Экономическая база городского округа

Главная функция городского округа – оборонная (обеспечение деятельности Тихоокеанского флота) и соответственно, фактором, определяющим организацию территории ЗАТО, является дислокация объектов Министерства обороны РФ.

Следствием особенностей статуса городского округа является слабое развитие промышленного производства, представленного, в основном, машиностроением и производством пищевой продукции.

Промышленность на территории городского округа ЗАТО Фокино представлена следующими видами экономической деятельности:

1. Обрабатывающие производства:

- Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудование судов.

- Экологическая реабилитация радиационно-опасных объектов.

2. Производство, распределение и передача электроэнергии, тепловой энергии, воды.

По видам деятельности в 2018 году лидировали предприятия: транспортировки и хранения, операции с недвижимым имуществом, торговля.

Таблица 2.6.1. Распределение организаций и предприятий по заявленным видам деятельности на 2018 год.

| Вид деятельности | Удельный вес в общем количестве, % |
| --- | --- |
| Всего, в том числе: | 100.0 |
| сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 3.8 |
| добыча полезных ископаемых | 0.7 |
| обрабатывающие производства | 1.2 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0.2 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0.9 |
| строительство | 8.9 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 12.5 |
| транспортировка и хранение | 27.3 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2.3 |
| деятельность в области информации и связи | 1.2 |
| деятельность финансовая и страховая | 0.7 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 13.2 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 3.8 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1.4 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 5.4 |
| образование | 4.9 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 0.9 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 2.4 |
| предоставление прочих видов услуг | 8.2 |

Анализ распределения хозяйствующих субъектов по формам собственности показал, что в 2018 году наибольший удельный вес в общем количестве занимают организации частной формы собственности – 81,6%. Каждая десятая организация - муниципальная. На организации государственной формы собственности приходится 2,6%, прочие составили 5,2%.

Коммерческие организации составляют 42.8% всех хозяйствующих субъектов, некоммерческие – 55.,1%, организации без права юридического лица – 2,1%

Обрабатывающее производство.

Вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства» представлен крупнейшими предприятиями, функционирующими на территории городского округа ЗАТО Фокино:

- ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «Рос РАО» создано для проведения на территории Дальневосточного региона работ по экологической реабилитации радиационно-опасных объектов, для хранения, переработки и работы с твердыми и жидкими радиоактивными отходами.  Расположено: г. Фокино, п. Дунай, ул. Судоремонтная, д.23

Все работы выполняются по государственному оборонному заказу в рамках Федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015-ые годы и на период до 2020-го года».

Численность работников – 461 человек. Предприятие имеет градообразующее значение.

- АО «30 СРЗ» предоставляет услуги по ремонту, техническому обслуживанию, переделке и разрезке на металлолом судов.   Жизнедеятельность АО «30 СРЗ» непосредственно связана с наличием военного заказа. Расположено: г. Фокино, ул. Тихоокеанская, д.1.

Численность работников – 340 человек. Предприятие имеет градообразующее значение.

Удельный вес данных предприятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 36,8%.

Строительство и производство энергии

Сектор строительства представлен крупнейшим предприятием ОАО «Тихоокеанская строительно-производственная компания» (ТСПК). Численность работников – 202 человек.

Вид экономической деятельности «Производство, распределение и передача электроэнергии, тепловой энергии, воды»  представляет филиал «Фокино» КГУП «Примтеплоэнерго». Осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, холодного водоснабжения, водоотведения.

За 9 месяцев 2018 года удельный вес данного предприятия в общем объеме отгруженной продукции составил 63,2%.

Сельскохозяйственная промышленность.

Сельскохозяйственная и пищевая промышленность городского округа, традиционно для Дальнего Востока, представлена выращиванием и переработкой марикульутры и рыбы. В настоящее время многие имевшиеся предприятия отрасли закрыты или находятся в упадке.

На морской акватории Японского моря в границах городского округа ЗАТО Фокино сформировано 13 рыбоводных участков (РВУ):

- РВУ №1-Ф (м), РВУ №2-Ф (м), РВУ №3-Ф (м), РВУ №4-Ф (м), РВУ №5-Ф (м), РВУ №6-Ф (м), РВУ №7-Ф (м), утвержденных постановлением администрации Приморского края от 02.09.2009 № 237-па «Об утверждении перечня рыбоводных участков для осуществления морской аквакультуры (марикультуры) в Приморском крае».

- РВУ №1, РВУ №2, утвержденные приказом Приморского территориального управления Росрыболовства от 05.09.2016 № 314-П «Об определении границ рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, не прилегающих к территориям муниципальных образований в Приморском крае для осуществления аквакультуры».

- РВУ №2 утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 30.12.2015 №113 «Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае»

- РВУ №3, РВУ №4, РВУ №5, утвержденные приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 12.04.2016 №25 «Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае»

Ведущие предприятия, занимающиеся разведением марикультуры:

- ООО «Нептун», п. Путятин, бухта 2/5

- ООО «Торгсервисцентр», г. Фокино, залив «Стрелок»

Перечень ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей:

- ООО «Компания «Новое время» - производство кисло-молочной продукции.

Туризм

Городской округ ЗАТО Фокино имеет высокий туристический потенциал за счет свободного выхода к морю, наличия объектов историко-культурного наследия.

В городском округе имеется две гостиницы общей емкостью 152 места:

- гостиница «Тихоокеанская», г. Фокино, ул. Крымская, д.28

- гостиница АО «30 СРЗ», п. Дунай

Городской округ популярен у туристов в летнее время. В настоящее время, туристический потенциал городского округа мало раскрыт и представлен следующими организациями:

- ООО «Пляж», г. Фокино, бухта Руднева.

- ООО «Отель-Т», г. Фокино, пляжный городок и гостиница. Все строения находятся на берегу моря.

- база отдыха «Тихоокеанская Гавань» г.Фокино, бухта Руднева.

- база отдыха «Капитан» г.Фокино, бухта Руднева.

- Палаточный кемпинг «Веселка» п.Дунай, бухта Веселкина.

- База отдыха «Преска» п.Дунай, бухта Безымянная.

Суммарная емкость баз отдыха составляет 341 мест.

Основной вид услуги, предоставляемой туристическими предприятиями городского округа – это размещение отдыхающих. Слабо развито предоставление услуг в сферах активного и культурно-досугового отдыха.

Существующие объекты притяжения туристов, помимо природного отдыха у моря:

- Гончарная мастерская «Жар-Птица»;

- ферма по разведению страусов.

Малое и среднее предпринимательство.

По состоянию на 01.01.2018 г. в составе Статистического регистра учтены 188 малых предприятий и 588 индивидуальных предпринимателя. Число субъектов малого бизнеса (с учетом индивидуальных предпринимателей) на 10 000 жителей городского округа составляет 246 единиц. Численность работников малых предприятий (включая ИП) составляет 3,26 тысяч человек.  Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике городского округа составляет 22,0%.

По виду деятельности, заявленному основным, индивидуальные предприниматели распределились следующим образом: сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, водоснабжение, иные виды деятельности и предоставление прочих видов услуг.

Таблица 2.6.2 Динамика изменения численности малых предприятий и их показатели.

| Наименование показателей | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число малых предприятий, ед. | 233 | 241 | 262 | 198 | 188 |
| Число индивидуальных предпринимателей, ед. | 654 | 643 | 644 | 623 | 588 |
| Численность занятых в малом бизнесе (включая ИП), тыс.чел. | 3,42 | 3,69 | 3,83 | 3,27 | 3,26 |
| Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике, % | 23,0 | 25,1 | 25,9 | 22,1 | 22,0 |

Несмотря на то, что в отчетном периоде наблюдается снижение числа субъектов малого бизнеса, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью для части населения городского округа продолжает являться единственной возможностью обеспечить свое благосостояние и достойный уровень жизни.

Доля налоговых поступлений в бюджет городского округа от субъектов малого бизнеса составляет 5,0% от суммы собственных доходов.

Таблица 2.6.3 Доля малого бизнеса в структуре доходов городского округа.

| Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Собственные доходы бюджета городского округа ЗАТО Фокино, млн.руб., в том числе | 316,1 | 332,5 | 304,8 | 352,6 |
| 1.1. Налоговые платежи в бюджет субъектов малого бизнеса (ЕНДВ, патент), млн.руб. | 17,1 | 18,3 | 16,3 | 16,1 |
| 2. Доля налоговых платежей субъектов МБ от суммы собственных доходов, % | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 4,5 |

В городском округе действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Фокино». Программа реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края». В рамках программы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается финансовая, имущественная, информационная поддержка и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Инвестиции.

В общем объеме инвестиций крупных и средних организаций городского округа за 2017 год, собственные средства составили 5,9%  (133,32 млн.руб.), привлеченные – 94,1% (2130,65 млн.руб.). Из общего объема привлеченных средств, бюджетные средства составили - 99,4% (2118,38 млн.руб.), в том числе из средств федерального бюджета - 96,3% (2039,93 млн.руб.).

Из представленного анализа следует, что территория городского округа ЗАТО Фокино имеет низкий уровень инвестиционной привлекательности.  В первую очередь это связано с режимным статусом территории. Кроме того, ухудшающаяся в последние годы бюджетная ситуация городского округа, не позволяет вести активную инвестиционную деятельность. Бюджет городского округа дотационный и лишен возможности формировать собственную инвестиционную политику. Объемы федеральных трансфертов сокращаются, что влечет снижение капитальных вложений в строительство муниципальных объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, отсутствие строительства социального жилья.

По видам экономической деятельности  удельный вес в общем объеме крупных и средних организаций городского округа составляют инвестиции в: государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение -  89,4%,  деятельность в области культуры, спорта организации досуга и развлечений – 2,6%,  обрабатывающие производства – 0,6%, образование – 0,6%, здравоохранение и социальные услуги – 0,3%, предоставление прочих видов услуг – 6,5%.

Таблица 2.6.4 Инвестиционная деятельность в городском округе за 2016-2017 гг.

| №№ п/п | Наименование показателей | 2016 | 2017. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. | 7 057642,0 | 2 263970,0 |
| 2 | Структура инвестиций по формам собственности, % |  |  |
| 2.1 | государственная | 99,2 | 91,6 |
| 2.2 | муниципальная | 0,8 | 3,5 |
| 2.3 | частная | 0 | 4,9 |
| 2.4 | смешанная | 0 | 0 |
| 3 | Структура инвестиций по источникам финансирования, % |  |  |
| 3.1 | собственные средства предприятий | 0,8 | 5,9 |
| 3.2 | привлеченные средства | 99,2 | 94,1 |
| 3.3 | из них: кредиты банков | 0,1 | 0,4 |
| 3.4 | бюджетные средства | 99,1 | 99,4 |
| 3.5 | федеральный бюджет | 99,1 | 96,3 |
| 3.6 | бюджет субъектов | 0,3 | 1,7 |
| 3.7 | местный бюджет | 0,6 | 2,0 |

## Население и трудовые ресурсы.

В соответствии с Схемой территориального планирования Приморского края, южная межрайонная (групповая) система расселения охватывает южную часть территории Приморского края. В неё входит городской округ ЗАТО Фокино.

Городской округ ЗАТО Фокино имеет оборонную специализацию. За последние 10 лет наблюдается медленное стабильное падение численности населения ввиду ухода части военных с территории, а также стагнации экономики городского округа. С 2015 по 2017 год наблюдался незначительный прирост численности населения городского округа.

Так с 2008 года население городского округа сократилось на 7%. В то же время в последние годы наблюдается рост численности населения п. Дунай.

Таблица 2.7.1. Динамика численности населения городского округа ЗАТО Фокино, человек.

| Насел. пункт | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Фокино | 33853 | 33825 | 33909 | 31771 | 31565 | 31309 | 31379 | 31516 | 31551 | 31510 |
| % падения |  | -0,08 | 0,25 | -6,31 | -0,65 | -0,81 | 0,22 | 0,44 | 0,11 | -0,13 |
| г.Фокино* | 25100 | 25000 | 23696 | 23443 | 23300 | 23145 | 23167 | 23219 | 23157 | 23077 |
| % падения |  | -0,40 | -5,22 | - | -0,61 | -0,67 | 0,10 | 0,22 | -0,27 | -0,35 |
| п.Дунай* | 7800 | 7800 | 7581 | 7571 | 7400 | 7339 | 7392 | 7493 | 7614 | 7661 |
| % падения |  | 0,00 | -2,81 | - | -2,26 | -0,82 | 0,72 | 1,37 | 1,61 | 0,62 |
| п.Путятин* | 1000 | 1000 | 887 | 857 | 848 | 825 | 820 | 804 | 780 | 772 |
| % падения |  | 0,00 | -11,30 | - | -1,05 | -2,71 | -0,61 | -1,95 | -2,99 | -1,03 |

* Данные приводятся в соответствии с статистическим сборником «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года» и аналогичными сборниками по годам ранее.

Падение численности населения городского округа, ЗАТО Фокино происходило за счёт отрицательного миграционного прироста населения, перекрывающего положительный естественный прирост. Особенно высоким миграционный отток населения был в 2011-2013 год.

На сокращение численности населения значительно повлиял отток с территории, ЗАТО семей военнослужащих в связи с сокращением численности дивизии

Таблица 2.7.2. Динамика миграционного и естественного прироста населения городского округа ЗАТО Фокино.

| Год | Естественное движение (чел) |  |  | Механическое движение (чел) |  |  | Итого прирост/убыль населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родилось | умерло | прирост (убыль) | прибыло | выбыло | результат |  |
| 2008 | 328 | 326 | 2 | 643 | 730 | -87 | -85 |
| 2009 | 412 | 320 | 92 | 740 | 746 | -6 | 86 |
| 2010 | 388 | 336 | 52 | 682 | 739 | -57 | -5 |
| 2011 | 391 | 334 | 57 | 1005 | 1456 | -451 | -394 |
| 2012 | 405 | 316 | 89 | 1406 | 1702 | -296 | -207 |
| 2013 | 383 | 331 | 52 | 1364 | 1678 | -314 | -262 |
| 2014 | 394 | 360 | 34 | 1498 | 1462 | 36 | 70 |
| 2015 | 392 | 306 | 86 | 1586 | 1543 | 46 | 132 |
| 2016 | 363 | 330 | 33 | 1523 | 1521 | 2 | 35 |
| 2017 | 307 | 322 | -15 | 1465 | 1494 | -29 | -44 |
| 2018 | 218 | 241 | -23 | 1053 | 992 | 61 | 38 |

В последние годы, отток части молодого населения и понижение уровня жизни населения привело к снижению рождаемости и превышению смертности над рождаемостью.

Тем не менее, половозрастная структура городского округа характеризуется высоким процентом содержания населения трудоспособного возраста (выше чем в среднем по Российской Федерации), а также относительно низким процентом населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 2.7.3. Половозрастная структура населения городского округа ЗАТО Фокино.

| Возрастные группы | Мужчины |  | Женщины |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | % |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 2688 | 8,5 | 2694 | 8,5 | 17 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 11215 | 35,6 | 9377 | 29,8 | 65,4 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 1408 | 4,5 | 4128 | 13,1 | 17,6 |
| Итого | 15311 | 48,6 | 16199 | 51,4 | 100 |

Национальный состав по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года

При проведении переписи в 2010 году на территории городского округа ЗАТО Фокино число лиц, не указавших национальную принадлежность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников составило 2.4 тыс. человек (7.6% от общей численности населения городского округа).

Таблица 2.7.4. Национальный состав населения городского округа по данным переписи населения 2002 и 2010 года.

| Население | Человек |  | 2010 в % к 2002 | В % к итогу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2010 |  | 2002 | 2010 |
| Все население | 36189 | 32164 | 88.9 | х | х |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| указавшие национальную принадлежность | 35579 | 29728 | 83.6 | 100 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Русские | 31632 | 27109 | 85.7 | 88.9 | 91.2 |
| Украинцы | 1831 | 1124 | 61.4 | 5.1 | 3.8 |
| Татары | 343 | 253 | 73.8 | 1.0 | 0.9 |
| Белорусы | 326 | 195 | 59.8 | 0.9 | 0.7 |
| Армяне | 174 | 142 | 81.6 | 0.5 | 0.5 |
| Корейцы | 106 | 111 | 104.7 | 0.3 | 0.4 |

Изменения в национальном составе населения обусловлены действием трех факторов. Первый фактор связан с различием в естественном воспроизводстве групп населения. Второй фактор связан с процессами смены этнического самосознания под влиянием смешанных браков и других факторов. Третий фактор – это внешняя миграция.

В городском округе ЗАТО Фокино проживают представители 67 национальностей. Численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории округа, невелика – 16 человек; среди них есть нанайцы, нивхи, шорцы, эвенки, эвены, ханты, удэгейцы.

Трудовые ресурсы.

По состоянию на 01.01.2018 по данным Стратегии социально-экономического развития городского округа, средний возраст жителя округа составляет 37,2 года.

Городской округ ЗАТО Фокино имеет крайне молодую демографическую структуру, населения трудоспособного возраста составляет 66% населения. Ввиду военной направленности экономики города, имело место ротация населения ввиду ротации военных. В настоящее время степень ротации уменьшилась, ввиду чего начал расти процент населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 2.7.5. Возрастная структура населения городского округа ЗАТО Фокино на 01.01.2018

| Категории населения | Оба пола, чел | Процент населения, % | в том числе, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муж. | жен. |
| Все население, в том числе | 31531 | 100,0 | 15335 | 16196 |
| моложе трудоспособного возраста | 5455 | 17,3 | 2706 | 2749 |
| трудоспособного возраста | 20715 | 65,7 | 11289 | 9426 |
| старше трудоспособного возраста | 5361 | 17,0 | 1340 | 4021 |

Высокий процент маятниковой миграции, направленной из городского округа отражает не только вовлеченность жителей городского округа в экономическую деятельность Приморского края, но и отсутствие необходимого числа мест приложения труда внутри городского округа.

Таблица 2.7.6. Оценка маятниковой (суточной) миграции по муниципальному образованию за 2018 год

| Год | Из муниципального образования (чел) | В муниципальное образование (чел) |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 730 | 643 |
| 2009 | 746 | 740 |
| 2010 | 739 | 682 |
| 2011 | 1456 | 1005 |
| 2012 | 1702 | 1406 |
| 2013 | 1678 | 1364 |
| 2014 | 1462 | 1498 |
| 2015 | 1543 | 1586 |
| 2016 | 1521 | 1526 |
| 2017 | 1494 | 1465 |
| 2018 | 992 | 1053 |

Численность населения занятого в экономике составляет 14,8 тыс. человек. В крупных и средних организациях городского округа работает 7124 человек (48,1% от числа занятых в экономике).

В формировании рынка труда в последние годы возрастает роль негосударственного сектора экономики – это предприятия частной формы собственности. По оценочным данным на указанных предприятиях работает более 40% занятого в экономике населения.

По состоянию на 01.01.2018 удельный вес занятых в экономике составил 46,9% от общей численности населения городского округа, а доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения составляет 65,7%.

За анализируемый период размер среднемесячной заработной платы имеет тенденцию к росту.

По состоянию на 01.01.2018 среднемесячная заработная плата составляет 34765,7 рублей, что соответствует 104,3% к аналогичному периоду 2017 года и 78,5% краевого уровня.

Уровень зарегистрированной безработицы в отчетном периоде составил 1,3%, за 2016-ый год – 1,46%. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года, количество безработных в 2017-ом году уменьшилось на 10%. Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец декабря 2017-го года составила 225 вакансий  и уменьшилась на 50,3%, по сравнению с соответствующими показателями на 01.01.2017 г.

## Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилищного фонда городского округа составляет 629,2 тыс. м2. (из которых 14,3 тыс. м2 – жилищный фонд войсковой части, в соответствии с данными, предоставленными администрацией), общее количество многоквартирных домов – 191.

Средний процент износа жилищного фонда городского округа за 2017-ый год составляет 35%.

В структуре жилищного фонда городского округа по времени постройки наибольшую долю составляют многоквартирные дома, возведенные в период с 1971-го по 1995-ый годы.

Таблица 2.8.1. Баланс жилищного фонда городского округа ЗАТО Фокино на 2018 год (без учета жилищного фонда войсковой части)

| Административная единица | Жилой фонд, тыс. м2 |  |  | Количество многоквартирных домов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | многоквартирный | ИЖС |  |
| ГО ЗАТО Фокино, в том числе: | 614,9 | 570,3 | 44,6 | 188 |
| г. Фокино | 415,9 | 386,2 | 29,7 | 126 |
| п. Дунай | 180,8 | 180,6 | 0,2 | 58 |
| п. Путятин | 18,2 | 3,5 | 14,7 | 4 |

Доля ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, по состоянию на 01.01.2018, составляет 3%, аварийный жилищный фонд отсутствует.

Таблица 2.8.2. Ветхий жилищный фонд городского округа ЗАТО Фокино на 2018 год (без учета жилищного фонда войсковой части)

| Административная единица | Ветхий жилой фонд, тыс. м2 |  |  | Количество домов, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | многоквартирный | ИЖС | многоквартирный | ИЖС |
| ГО ЗАТО Фокино, в том числе: | 19 | 14 | 5 | 39 | 70 |
| г.Фокино | 3,1 | 2,1 | 1 | 34 | 6 |
| п.Дунай | 11,9 | 11,9 |  | 5 | - |
| п.Путятин | 4 | - | 4 | - | 64 |

Уровень благоустройства жилья является одним из основных показателей качества жизни населения и характеризуется наличием централизованных систем водоснабжения, водоотведения, отопления, горячего водоснабжения.

Централизованной системой отопления, водоснабжения, водоотведения оборудовано 93,3% жилищного фонда городского округа.  Централизованным горячим водоснабжением оборудовано 82,8% жилищного фонда.

Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа производится в рамках краевой программы "Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043-ые  годы", утвержденной постановлением администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па.

Периодичность и виды работ капитального ремонта, определены соответствующим перечнем и подлежат ежегодной корректировке. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взносов на капитальный ремонт, вносимых собственниками помещений в многоквартирном доме.

## Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

### Образовательные учреждения

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

В городском округе ЗАТО Фокино функционируют 7 учреждений дошкольного образования, пять из которых расположены в городе Фокино, два детских сада расположены в п. Дунай.

Общая фактическая наполняемость детских садов городского округа – 105%.

Таблица 2.9.1. Дошкольные образовательные учреждения

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | Адрес | Вместимость, мест |  | Процент наполнения, % | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту (мест в здании) | Фактическая –кол-во обучающихся в 2018 году |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. Центральная,6 | 200 | 171 | 86 | 75-80 |
|  | МБДОУ «Детский сад №2 «Светлячок» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. Ленина,19 | 240 | 293 | 122 | - |
|  | МБДОУ «Детский сад №3 «Морячок» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. К.Маркса, 45 | 300 | 281 | 94 | - |
|  | МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №12» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. Усатого,22 | 280 | 304 | 109 | 70 |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. Усатого, 31 | 210 | 236 | 112 | 15 |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13» | ГО ЗАТО г.Фокино (п. Дунай), ул. Ветеранов,6 | 150 | 173 | 115 | 40 |
|  | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №35» | ГО ЗАТО г.Фокино (п. Дунай), ул. Советская, 22 | 210 | 219 | 104 | 65 |
|  | ИТОГО |  | 1590 | 1677 | 105 |  |

Дошкольные образовательные учреждения частично перегружены.

Общеобразовательные учреждения

В городском округе ЗАТО Фокино функционирует 7 общеобразовательных учреждений: 6 общеобразовательных школ и 1 гимназия. В городе Фокино действует 4 учреждения общего образования, в п. Дунай – 2, в п. Путятин – 1 учреждение.

Фактическая наполняемость школьных учреждений – 90%.

Таблица 2.9.2 Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Полное наименование учреждения, специализация | Адрес | Вместимость, мест |  | Процент наполнения, % | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту (мест в здании) | Фактическая –кол-во обучающихся в 2018 году |  |  |
|  | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 251» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. Постникова, 18 | 625 | 913 | 146 | 60 |
|  | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 253 им. Т.И. Островской» | ГО ЗАТО г.Фокино (п. Дунай), ул. Ленина, 10 | 450 | 336 | 75 | 45 |
|  | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 254» | ГО ЗАТО г.Фокино (п. Путятин), ул. Нагорная, 23 | 300 | 72 | 24 | 40 |
|  | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 256» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. Комсомольская, 10 | 840 | 782 | 93 | 60 |
|  | МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 257» | ГО ЗАТО г.Фокино (п.Руднево), ул. Центральная, 25 | 290 | 53 | 18 | 20 |
|  | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 258» | ГО ЗАТО г.Фокино (п. Дунай), ул. Ветеранов, 9 | 480 | 486 | 101 | 55 |
|  | МКОУ «Гимназия № 259» | ГО ЗАТО г.Фокино, ул. Постникова, 4 | 545 | 544 | 100 | 60 |
|  | ИТОГО |  | 3530 | 3186 | 90 |  |

Общеобразовательные школы в п. Путятин и в районе Руднево работают с большой недозагрузкой из-за низкой численности населения прилегающих жилых районов.

Все здания учреждений общего образования находятся в удовлетворительном состоянии и имеют низкую или среднюю степень износа.

Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования детей представлены двумя детскими школами искусств, двумя спортивными школами и одним центром детского творчества.

Всего в ДШИ на 2018 год обучается 480 человек. Процент охвата учащихся в школах искусств городского округа составляет 19,3 % от числа всех обучающихся с 1-го по 9-ый классы.

Отделения в детских школах искусств: музыкальное, художественное, эстетическое и хореографическое.

Преподавательский состав – 44 специалиста с высшим и средним специальным образованием.

Таблица 2.9.3. Учреждения дополнительного образования

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, мест | Фактическая обучающихся, 2018 год | % наполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУДОД «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Фокино» | г. Фокино | 410 | 363 | 89 |
|  | МОУДОД «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Фокино поселок Дунай» | п. Дунай | 400 | 117 | 29 |
|  | МОУДОД «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Фокино | г. Фокино | Нет данных | 1215 | - |
|  | МОУДОД «Детско–юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Фокино | г. Фокино | Нет данных | 669 | - |
|  | МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» | п. Дунай | Нет данных | 345 | - |
|  | ИТОГО |  | 810 | 2709 | 59 |

При Детской школе искусств функционирует Детский оздоровительный лагерь "Мечта" на 50 мест.

В период летних каникул 2018 года функционировали пришкольные площадки. На базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в период летних каникул было организовано 12 лагерей с дневным пребыванием детей. Работа пришкольных лагерей проводилась в две смены с общим охватом 925 несовершеннолетних.

### Здравоохранение и социальная защита населения

На территории городского округа ЗАТО Фокино находится местное отделение учреждения социальной защиты населения: филиал КГБУСО «Артемовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в п. Дунай. Жители городского округа пользуются учреждениями социальной защиты, расположенными в г. Находка и агломерации г. Владивосток.

Учреждения здравоохранения городского округа являются объектами федерального подчинения.

Медицинское обслуживание населения городского округа ЗАТО Фокино осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть №100 Федерального медико-биологического агентства России. Учреждение оказывает услуги круглосуточного и дневного стационаров, амбулаторно-поликлинические услуги (поликлиническое отделение, детское поликлиническое отделение, женская консультация, стоматологическое отделение, амбулатория Дунай, амбулатория Путятин), услуги скорой медицинской помощи.

Также, на территории городского округа медицинские услуги населению предоставляет Филиал №1 Федерального государственного казенного учреждения «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации.

Из-за отсутствия необходимых помещений, ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России вынуждено арендовать помещения под хирургическое, гинекологическое и родильное отделения у Филиала №1 Федерального государственного казенного учреждения «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации.

### Учреждения физической культуры и спорта

Учреждения физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Фокино представлены, в основном школьными спортивными площадками и школьными спортзалами. В г. Фокино также имеются общедоступные: футбольное поле, хоккейная коробка, стрит больная площадка и несколько спортивных площадок.

Из имеющихся (по данным Федеральной службы государственной статистики) 25 спортивных сооружений основную долю составляют спортивные площадки (16 единиц) и спортивные залы образовательных учреждений (9 единиц). Из 25 спортивных сооружений 2 находятся в федеральной собственности.

Таблица 2.9.4. Спортивные сооружения на территории городского округа ЗАТО Фокино.

| Спортивные сооружения | Количество (единиц) | Ёмкость, кв.м. | ЕПС (единая пропускная способность) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 25 | - | 1001 |
| плоскостные спортивные сооружения, из них: | 16 | 53625 | 711 |
| - в федеральной собственности | 2 | 6820 | - |
| - в муниципальной собственности | 14 | 46805 | - |
| спортивные залы | 9 | 3298 | 300 |

Наиболее крупными спортивными учреждениями городского округа являются:

- МОУДОД  «Детско–юношеская спортивная школа», к которой относятся:

- Спортивный зал площадью 270,6 м2;

- Тренажерный зал площадью 31,0 м2;

- Хореографический зал площадью 31,2 м2;

- Спортивная площадка площадью 1357,2 м2;

- Стадион в п. Руднево площадью 13419,00 м2

- МКУ «Стадион ЗАТО Фокино»

В настоящее время в городском округе ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Фокино. Общая площадь спортивного зала комплекса   составит 157 м2, площадь зеркала воды – 275 м2.

Пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса составит 48 чел/смену. Количество смен – 14.

### Учреждения культуры

В городском округе ЗАТО Фокино отсутствуют государственные музеи. На территории действует один частный центр-краеведческий музей «Жар-Птица».

Сфера культуры представлена 3мя муниципальными учреждениями клубного типа и сетью библиотек.

Таблица 2.9.5. Учреждения культуры в городском округе ЗАТО Фокино.

| Учреждения | Место нахождения | Количество, мест | Площадь, кв.м. | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |
| МБУ Центр культуры и искусства «Спутник» | г. Фокино | 320 | 1125 | 100% |
| МБУ Дом культуры «Восход» | п. Дунай | 400 | 799 | 57% |
| МБУ Дом культуры «Путятин» | п. Путятин | 300 | 698 | 46% |
| Итого |  | 1020 | 2622 |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |
| МКУ Центральная библиотечная система ГО ЗАТО Фокино. Городская библиотека. | г. Фокино | 361 | - | - |
| МКУ Центральная библиотечная система ГО ЗАТО Фокино. Детская библиотека. | г. Фокино | 240 | - | - |
| Филиал №1 МКУ Центральная библиотечная система ГО ЗАТО Фокино. | п. Дунай | 300 | - | - |
| Филиал №2 МКУ Центральная библиотечная система ГО ЗАТО Фокино | п. Путятин | 18 | - | - |
| Итого |  | 919 | - | - |

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (посадочные места) всех форм собственности в городском округе составляет 69,13% от нормативной потребности.

Многим клубным формированиям присвоен статус коллективов художественной самодеятельности и присвоены звания «Заслуженный» «Народный» и «Образцовый». Эти коллективы участвуют в общегородских мероприятиях (концертах, выставках, фестивалях, конкурсах), а также в краевых, межрегиональных конкурсах, на которых занимают ведущие места.

Стационарное библиотечное обслуживание населения осуществляют 4 библиотеки, которые расположены во всех населённых пунктах городского округа.

Внестационарное обслуживание осуществляется 4 передвижными пунктами выдачи книг по месту работы пользователей.

В городском округе четыре муниципальные библиотеки объединены в Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО Фокино».

### Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения.

Потребительский рынок городского округа ЗАТО Фокино представлен объектами сферы торговли и бытового обслуживания, а также общественного питания. Далее, в таблицах информация приведена по данным Федеральной службы статистики на 2017 год.

Таблица 2.9.6. Количество объектов розничной торговли и общественного питания в городском округе ЗАТО Фокино

| Вид объектов розничной торговли и общественного питания | Количество объектов, ед. |
| --- | --- |
| магазины | 242 |
| павильоны | 9 |
| палатки и киоски | 11 |
| аптеки и аптечные магазины | 11 |
| аптечные киоски и пункты | 1 |
| общедоступные столовые, закусочные | 9 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 9 |
| гипермаркеты | 0 |
| супермаркеты | 2 |
| специализированные продовольственные магазины | 3 |
| специализированные непродовольственные магазины | 93 |
| магазины дискаунтеры | 0 |
| рестораны, кафе, бары | 8 |
| минимаркеты | 11 |
| универмаги | 0 |
| прочие магазины | 13 |

Большинство объектов сферы торговли и общественного питания сконцентрировано в г. Фокино. По данным Федеральной службы статистики на 2017 год там располагается 84% всех объектов.

Таблица 2.9.7. Распределение объектов торговли и общественного питания в населенных пунктах городского округа.

| Населенный пункт | Количество объектов, единиц | Торговая площадь, м2/мест для объектов питания |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли |  |  |
| г.Фокино | 203 | 18395,1 |
| п.Дунай | 34 | 2419,5 |
| п.Путятин | 5 | 258,0 |
| Итого | 242 | 21072,6 |
| Объекты общественного питания |  |  |
| г.Фокино | 16 | 720 |
| п.Дунай | 1 | 40 |
| п.Путятин | 0 | 0 |
| Итого | 17 | 760 |

Таблица 2.9.8. Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги в городском округе ЗАТО Фокино

| Специализация объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги населению | Количество объектов, единиц |
| --- | --- |
| Общее количество, в том числе: | 93 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | 7 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 4 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 9 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 14 |
| изготовление и ремонт мебели | 3 |
| химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0 |
| ремонт и строительство жилья и других построек | 14 |
| услуги бань и душевых | 2 |
| услуги парикмахерских | 18 |
| услуги фотоателье | 5 |
| ритуальные услуги | 3 |
| прочие виды бытовых услуг | 14 |

На территории городского округа ЗАТО Фокино в настоящее время расположено 4 кладбища, суммарной площадью 24,7 га:

- г. Фокино – 11,5 га;

- п. Дунай – 10,8 га;

- п. Путятин – 2,4 га.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Внешние связи городского округа ЗАТО «Город Фокино» осуществляются железнодорожным, водным и автомобильным видами транспорта.

Автомобильный транспорт

По территории городского округа проходят автомобильные дороги:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Артем – Находка – порт Восточный, соответствующий классу «обычная автомобильная дорога», III категории, протяженностью в границах городского округа 22,0 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения, соединяющие населенные пункты городского округа между собой и с Подъяпольским сельским поселением. Они соответствуют классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общая протяженность в границах городского округа составляет 41,5км;

- искусственные сооружения и элементы обустройства дорог местного и регионального значения.

Одной из проблем городского округа ЗАТО Фокино является состояние транспортной инфраструктуры. Транспортные связи между различными территориями городского округа являются основой для его градостроительного развития. При существующем положении, когда островные территории не имеют надежной автодорожной связи с городом, невозможно говорить о каком-либо развитии этих территорий.

Железнодорожный транспорт

По территории городского округа ЗАТО Фокино проходит участок однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Смоляниново – Дунай Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

На территории городского округа расположены железнодорожная станция Дунай и остановочный пункт Южнореченск.

По территории городского округа проходит участок однопутной неэлектрифицированной железной дороги необщего пользования, протяженностью 6 км, от разъезда на железнодорожной линии Смоляниново – Дунай в сторону г. Фокино. На ней расположена железнодорожная станция Фокино, относящаяся к ведению МО.

На территории городского округа находятся искусственные железнодорожные сооружения: железнодорожный переезд – 1 объект.

На территории городского округа также расположены железнодорожные подъездные пути к промплощадкам и предприятиям, необщего пользования.

Водный транспорт

Пристани и пирсы морского транспорта расположены в г. Фокино и п. Дунай. Транспортное сообщение по средством водного транспорта осуществляется с портами Находки и Владивостока.

В городском округе действует паромная переправа «Дунай - о. Путятин». Морские перевозки пассажиров и грузов на о. Путятина осуществляются плашкоутом. Среднегодовой объем пассажирских морских перевозок составляет 0,9 млн. человек.

Трубопроводный транспорт

На территории городского округа объекты трубопроводного транспорта отсутствуют.

### Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улиц и дорог - 292 км, в том числе регионального значения - 22 км, местного - 270 км (вне границ населенных пунктов – 56,3 км, в границах населенных пунктов – 213,7км). Информация по протяженности существующей улично-дорожной сети населенных пунктов приведена ниже

Таблица 2.10.1. Протяженность улиц и дорог, км

| Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- |
| г. Фокино | 183,8 |
| п. Дунай | 15,2 |
| п. Путятин | 14,7 |
| Итого | 213,7 |

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов, хотя и обеспечивает подъезд ко всем объектам, расположенным на их территории, но имеет следующие основные недостатки:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

- отсутствие капитального покрытия на большей части улично-дорожной сети;

- отсутствие тротуаров на большей части улиц поселков Дунай и Путятин, а также районов Домашлино и Руднево города Фокино.

### Объекты транспортной инфраструктуры

Общее число предприятий по обслуживанию автотранспорта различных форм собственности, расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино, – 29 единиц, в том числе автозаправочные станции (далее – АЗС) – 4 объекта.

Через участок АЗС предприятие производит отпуск горюче-смазочных материалов муниципальным и бюджетным организациям, а также населению города за наличный расчет.

Уровень автомобилизации – 249 автомобилей на 1000 жителей, в том числе: в личной собственности граждан - 178 автомобилей на 1000 жителей.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – АЗС) и станциями технического обслуживания (далее – СТО) в городском округе установлены в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016):

- согласно пункту 11.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно пункту 11.40 потребность в СТО составляет: 4 поста на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей и нормативных требований видно, что в настоящее время городской округ не полностью обеспечен объектами дорожного сервиса.

Хранение индивидуального автотранспорта жителей городского округа осуществляется на территории гаражных кооперативов, а также на приусадебных участках и стоянках автомобилей.

### Организация транспортного обслуживания населения

На территории городского округа расположено две автостанции: в г. Фокино и п. Дунай.

Городские и пригородные автомобильные перевозки ТАТП г. Фокино по следующим направлениям: Новый Пирс, Руднево, б. Абрек, Дунай, Большой Камень, Смоляниново, Павловск, Подъяпольск. Основными маршрутами являются «Фокино - Дунай» и «Фокино - Большой Камень».

## Инженерное обеспечение

### Водоснабжение

Водоснабжение города Фокино и поселка Дунай осуществляется из водозаборных скважин и водохранилища на р. Волчанке.

Водозаборные галереи расположены севернее района старой Промысловки. Производительность водозаборов подрусловых вод (3 шт.) составляет 2 тыс. м3/сут. зимой и 4 тыс. м3/сут летом. Водоподготовка - хлорирование. Насосная станция (ВНС №9) оборудована насосами Д-315/50, НД - 320/50, СМ -100-62-200. Накопительные резервуары объемом 240 м3 и 1200 м на отм. 54 м. В город Фокино вода подается по двум напорным водоводам диаметром 200 мм. На водоводе установлена ВНС №2.

Водохранилище с гидроузлом на р. Волчанке расположено на 300 м севернее 109 км трассы Владивосток - Находка. Полезная водоотдача более 16 тыс. м3/ сут. Отметка нормального подпорного уровня 78,0 м, площадь зеркала - 1,29 кв. км. Водоподготовка – хлорирование (гипохлорит натрия). Насосная станция первого подъема (ВНС №1) оборудована насосами Д-1250/125. Водопроводные очистные сооружения расположены на 107 км трассы Владивосток - Находка на отм. 130 м. Проектная производительность очистных сооружений - 15 тыс. м3/сут, выпуск вод - в р. Каменную. Подача воды в город Фокино осуществляется по двум водоводам диаметром 600 мм самотеком.

Подача воды в п. Дунай осуществляется через насосную станцию второго подъема (ВНС №3), оборудованную насосами ЦНС-300/120 и ЦНС-300-240. Диаметр магистральных трубопроводов - 400 мм. Накопительные резервуары 2x2000" м3 и 1000 м3 расположены в п. Дунай на отм. 68,80,100 м. Требуемый напор в сети обеспечивает ВНС №7.

В Руднево проложен водоотвод диаметром 200 мм от магистрального водовода из водохранилища, вода поступает в накопительный резервуар объемом 50 м3. В Домашлино установлена одна колонка на отводе от магистральной сети.

В частном секторе города расположены водоразборные колонки (5 шт. в ст. Промысловке, 2 шт. - в Фокино, 1 шт. - в Домашлино), действующие круглый год. Небольшие поселения снабжаются колодезной водой.

Длина водоводов диаметром 400-600мм - 74,4 км.

Производительность существующих водозаборов достаточна для обеспечения требуемого уровня водоснабжения. Для всех существующих источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения проекты зон санитарной охраны не разработаны.

### Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Системой канализации оборудованы г. Фокино и п. Дунай.

В г. Фокино стоки собираются городской системой канализации и поступают на канализационную насосную станцию по самотечному ж/бетонному коллектору диаметром 500 мм. КНС оборудована насосами СМ-250-200-400/6. От КНС стоки по двум напорным металлическим коллекторам диаметром 400 мм поступают на городские канализационные очистные сооружения биологической очистки (ввод в эксплуатацию -1981 г.). Проектная производительность КОС - 10 тыс. м3/сут. По металлическим коллекторам диаметром 500 мм очищенные стоки от очистных сооружений сбрасываются в бухту Абрек по морскому металлическому выпуску диаметром 700 мм. Длина металлических коллекторов - 4,6 км, ж/бетонных - 3,1 км, морского выпуска -625 м, городской сети - 24,4 км.

В п. Дунай стоки поступают на КНС №1 по самотечному ж/бетонному коллектору диаметром 600 мм. На поселковые очистные сооружения биологической очистки (ввод в эксплуатацию в 1978 г.) стоки от КНС №1 поступают по двум металлическим напорным коллекторам диаметром 200 мм. Стоки на КНС №2 поступают из поселка самотеком по трубам диаметром 300 мм, откуда стоки поступают по металлическому напорному коллектору диаметром 200 мм через камеру гашения на КНС №1. Оборудование КНС №1 - насосы S1504Н6, ФГ-144/46, КНС №2- насосы СМ-100-65-200. Проектная производительность очистных сооружений - 2,7 тыс. м3/сут. От КОС самотечным ж/бетонным коллектором диаметром 400 мм стоки сбрасываются в бухту Разбойник по морскому металлическому выпуску диаметром 400 мм. Хозфекальные стоки от домов по ул. 40 лет Октября и части домов по ул. Советской поступают на сооружения механической очистки производительностью 0,1 тыс. м3/сут и сбрасываются по коллектору из керамических труб диаметром 300 мм длиной 65 м в ручей Дунай. Длина поселковой канализационной сети составляет 9,9 км.

Ливневая канализация

На территории городской застройки отвод поверхностных вод предусмотрен сетью закрытых водостоков и водоотводных лотков непосредственно в реку. Основной проблемой системы ливневой канализации города является недостаточная пропускная способность основных водоприемников и отсутствие очистных сооружений поверхностного стока.

### Электроснабжение

Электроснабжение муниципального городского округа г. Фокино осуществляется линиями электропередач напряжением 110 и 35 кВ, принадлежащих «Приморские электрические сети» филиала АО «ДРСК» и ОАО «42 Электрическая сеть». Опорная подстанция - ПС 110/35/10 кВ «Промысловка», расположена в г. Фокино. Питание подстанции осуществляется заходом одноцепной ВЛ-110 кВ «Береговая-1 - Промысловка» и одноцепной ВЛ 110 кВ «Партизанская ГРЭС – Промысловка». От опорной подстанции отходит ВЛ-110 кВ «Промысловка – 178-Ф» с ответвлением на ПС 110/10 кВ «Прибой», расположенную в бухте Чажма, ПС 110/10 кВ «178 –Ф» расположена в п. Дунай. Подстанция «178-Ф» связана по ВЛ 110 кВ с ПС «Подъяпольск» (расположена на территории Подъяпольского сельского поселения).

Электроснабжение района Домашлино-Руднево осуществляется ВЛ-35 кВ «Промысловка – С-100 – Штиль – С-55». Транзитом с этой линией проходит ВЛ 110 кВ от опорной подстанции «Промысловка» до ПС 110/35/10 «С-55», которая обеспечивает электроснабжением п. Павловск.

Все проложенные воздушные линии одноцепные, закольцованные. Сети и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Технические параметры электрической сети 35-110 кВ городского округа ЗАТО Фокино представлены в таблице ниже.

Таблица 2.11.1. Сведения об электросетевых объектах напряжением 35-10 кВ

| Наименование | Марка и сечение провода ВЛ | Длина ВЛ (по цепям), км; Трансформаторная мощность ПС, МВА | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередачи |  |  |  |
| 110 кВ |  |  |  |
| Береговая-1 - Промысловка | М-70 АС-120 | 20,09 0,39 | 1954 |
| Промысловка - С-55 | М-70 М-95 АС-120 | 8,35 2,51 7,6 | 1954 |
| Промысловка - 178-Ф | М-70 АСК-120 | 8,1 3,9 |  |
| Ответвление на ПС Прибой | АС-70 | 0,07 |  |
| Подъяпольск - 178-Ф | АСК-120 | 13,9 |  |
| 35 кВ |  |  |  |
| Промысловка - С-100 | М-70 | 0,96 | 1958 |
| С-100 - Штиль | М-70 | 9,48 | 1958 |
| С-55 - Штиль | М-70 | 7,02 | 1976 |
| Подстанции: | - | - |  |
| 110 кВ |  |  |  |
| 110//35/10 кВ Промысловка |  | 2х16 | 1956 |
| 110/10 кВ 178-Ф |  | 2х16 | 1980 |
| 110/10 кВПрибой |  | 6,3+7,5 | 1956 |
| 110/35/10 кВ С-55 |  | 2х10 | 1976 |
| 35 кВ |  |  |  |
| 35/10 кВ С-100 |  | 2х4 | 1976 |
| 35/10 кв Штиль |  | 2х1,8 + 4 | 1971 |

Электроснабжение объектов острова Путятин выполняется по двум кабелям, проложенным по дну залива Стрелок. Сети принадлежат ведомству ТОФ.

Среднегодовое электропотребление составляет 113 млн. кВт.ч.

По территории городского округа проходит участок ВЛ 220 кВ «Артемовская ТЭЦ — Береговая-2 — Перевал – Широкая», обслуживаемый МЭС Востока и его филиалом Приморским МЭС.

### Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение в городском округе отсутствует, основным топливом по-прежнему являются уголь и мазут.

Газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом для целей пищеприготовления индивидуальной и малоэтажной застройки.

Источником сжиженного углеводородного газа является газонаполнительная станция «Уссурийская».

### Теплоснабжение

В г. Фокино центральным отоплением и горячим водоснабжением охвачена практически полностью капитальная застройка и 2-4% - частной застройки. Источником теплоснабжения в г. Фокино являются две мазутные котельные. В часы зимнего максимума наблюдается недостаточная температура теплоносителя на периферийных участках сети.

В п. Дунай расположены две мазутные котельные. Горячей водой поселок обеспечивается только в зимний период года. В одноэтажной частной застройке - печное отопление. Топливо - дрова, уголь.

На о. Путятина центральным отоплением обеспечена капитальная застройка. Горячее водоснабжение отсутствует.

Основная часть централизованного теплоснабжения нагрузок городского округа осуществляется от тепловых источников КГУП «Примтеплоэнерго»; оборудование теплоисточников КГУП «Примтеплоэнерго» физически изношено (износ составляет около 75%) и морально устарело.

Распределение тепла производится с помощью магистральных и разводящих водяных тепловых сетей общей протяженностью около 39 км (из них ветхие сети – 5 км) и центральных тепловых пунктов в количестве 7 шт.

Таблица 2.11.2.  Перечень теплоисточников

| №№ пп | Наименование теплоисточников, их месторасположение | Производительность, Гкал/ч | Тип котлов | Количество | Год установки | Вид топлива | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Отпуск тепла за год,тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальные теплоисточники - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Фокино | 105 | ДЕ-25-14ГМ | 7 | 1995 | мазут | 36,1 | 213,6 |
| 2 | г. Фокино | 60 | КВГМ-20 | 3 | 1997 | мазут | 32,9 | 178,6 |
| 3 | п. Дунай | 45 | ДЕ-25-14ГМ Е- 1/0.9 | 3 1 | 1993-02 1992 | мазут | 26,9 | 154,4 |
| 4 | п. Путятин | 2 | КВ- 1 | 2 | 1999 | уголь | 1 | 2,6 |
| 1 | г. Фокино. МПУ "Водоканал". Ул. Тихонова, 16 | 1,06 | УКВр-0.63 | 2 | 2002 | уголь | 1,06 | 2,9 |
| 2 | г. Фокино. МПУ "Водоканал" | 0,5 | SVA-500 | 1 | 2000 | дизельное | 0,5 | 1,5 |
| 3 | п.Дунай. МПУ "Водоканал" | 0,5 | SVA-500 | 1 | 1998 | дизельное | 0,5 | 1,5 |
| 4 | г. Фокино. МПУ "Водоканал" | 0,5 | SVA-500 | 1 | 1999 | дизельное | 0,5 | 1,5 |
| Ведомственные теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Фокино, в/г 3, 631 в/склад | 0,68 | Универсал- 6 | 2 | 1962 | уголь | 0,2 | 0,523 |
| 2 | г. Фокино, в/г 3, 15 ВМГ | 1,3 | Е 1/9 | 2 | 1998 2008 | уголь | 0,21 | 0,416 |
| 3 | Стрелковая, в/г 2, в/ч 27022 | 1,3 | КВТС-0.65 | 2 | 2004 | уголь | 0,18 | 0,216 |
| 4 | 98 высота, в/г 4, в/ч 20912 | 0,31 | Универсал- 6 | 1 | 2000 | уголь | 0,02 | 0,114 |
| 5 | б.Павловского, в/г 6,в/ч 10469, № 73 | 1,02 | Универсал- 6 | 2 | 1972 2000 | мазут | 0,4 | 0,368 |
| 6 | б.Павловского, в/г 6,в/ч 10469, № 167 | 1,67 | Универсал- 6 Е 1/9 | 1 1 | 1970 2004 | мазут | 0,775 | 1,09 |
| 7 | б.Павловского, в/г 6,в/ч 69053 | 0,274 | КЭП-2 | 2 | 2002 | электр | 0,1 | 0,91 |
| 8 | п. Крым, в/г 8, в/ч 31146 | 0,3 | Универсал- 6 | 1 | 1986 | уголь | 0,294 | 0,635 |
| 9 | п. Крым, в/г 8, в/ч 39049 | 0,56 | Универсал- 6 | 1 | 1984 | уголь | 0,174 | 0,513 |
| 10 | б. Абрек, в/г 9, в/ч 31101 | 0,32 | Универсал-6 | 1 | 1970 | уголь | 0,07 | 0,147 |
| 11 | Новый Пирс, в/г 22, в/ч 45679 | 2,45 | ДСЕ 2.5/14 Е 1/9 | 1 1 | 1983 2009 | мазут | 2,45 | 10 |
| 12 | Н.Пирс, в/г 22, в/ч 42887, № 21 | 0,054 | ВНИИСТО КЧМ-6 | 1 1 | 1998 1998 | СНО | 0,027 | 0,064 |
| 13 | Н.Пирс, в/г 22, в/ч 42887, № 24 | 0,031 | ZOTA-36lux | 1 | 2008 | электр | 0,03 | 0,102 |
| 14 | Ю.Реченск, в/г 77,в/ч 63916,№3/9 | 2,53 | Универсал-6 Братск Энергия Е 1/9 | 3 1 1 1 | 1996 1996 1996 1997 | уголь | 0,879 | 3,07 |
| 15 | Ю.Реченск,в/г 77,в/ч 63916,№5/28 | 3,6 | КВТС-1 | 3 | 1998 | уголь | 1,1 | 3,378 |
| 16 | Ю.Реченск,в/г 77,в/ч 63916,№7/29 | 4,8 | КВТС-1 | 4 | 1998 | уголь | 1,787 | 8,9 |
| 17 | Котельная в/ч 29982 (Руднево) | 25 | ДСЕ -10-14 | 4 | 1990 | мазут | 1,767 | 8,3 |

### Связь и информатизация

Телефонная связь

В настоящее время телефонная связь в городском округе обеспечивается автоматическими станциями, общей монтированной емкостью – 5652 номеров. Оборудование, установленное на АТС, позволяет оказывать услуги доступа в Интернет и предоставляет весь спектр услуг на базе цифровых технологий.

Показатель количества телефонов на 100 человек составляет 14,5, тогда как для городского населения по Приморскому краю он составляет 30,65. Количество абонентов организаций составляет 650 шт.

Таблица 2.11.3. Состав и номерная емкость оператора ОАО «Дальсвязь»

| Адрес | Перечень АТС | Тип оборудования | Монтированная емкость | Исполь-зуемая емкость | Кол-во абонентов населения | Кол-во абонентов организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Дунай, ул.Ленина 10 | ОС | К-100/2000 | 300 | 295 | 222 | 68 |
| г.Фокино | ОС | К-100/2000 | 3000 | 2969 | 4633 | 582 |
| г.Фокино ул.Ключевая 4А | ЦС | Si-2000 V.5 | 2352 | 2313 |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 5652 | 5577 | 4855 | 650 |

ВОЛС проложена по направлению г.Фокино – п.Дунай. Зоновый кабель ПФ ОАО «Ростелеком» проходит по территории городского округа вдоль автомобильной трассы.

Мобильная радиотелефонная связь

На территории городского округа ЗАТО Фокино округа услуги мобильной связи оказывают:

- ОАО «Вымпел Коммуникации» в стандарте GSM-900/1800 UMTS-2000;

- ОАО «МТС» в стандарте GSM-900/1800 UMTS-2000;

- Приморское региональное отделение Дальневосточного филиала ОАО «Мегафон» в стандарте GSM-900/1800 UMTS-2000;

- ЗАО «АКОС» GSM-1800.

Радиовещание и радиосвязь

Проводное вещание на территории городского округа обеспечивает компания ОАО «Дальсвязь». На территории городского округа осуществляется прием 12 программ радиовещания в FM-диапазоне от радиопередающего центра г.Владивостока. Услуги связи для целей эфирного вещания предоставляют 2 оператора: Филиал ФГУП «РТРС» Приморский КРТПЦ; ЗАО «Приморское агентство рекламы и информации». Услуги подвижной спутниковой радиосвязи оказывает ФГУП «Морсвязьспутник».

Телевидение

На территории городского округа ЗАТО Фокино размещена радиотелевизионная передающая станция, которая обеспечивает население города и близлежащих сельских населённых пунктов эфирным телевизионным вещанием коммерческой программы. Технические средства телевещания расположены в г.Фокино на горе Большой Иосиф.

Прием общероссийских ТВ-программ в городском округе осуществляется посредством спутниковых антенн индивидуального приема. Так как сигнал от передающего центра находящегося в г. Владивосток, не проходит из-за сложного рельефа.

Услуги кабельного телевидения предоставляет ООО «Фокино-Телеком». Количество абонентов 1900, количество транслируемых программ -7.

Почтовая связь

Всего на территории ЗАТО предоставляют услуги почтовой связи 8 операторов:

- ФГУП «Почта России»,

- ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС,

- ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК»,

- ЗАО «Сити-Рапид»,

- ЗАО «Армадило Бизнес Посылка»,

- ООО «ДАЙМЭКС».

Основным оператором на территории городского округа является ФГУП «Почта России». Количество почтовых отделений - 4.

Таблица 2.11.4. Перечень почтовых отделений связи

| №№ | Населённый пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Фокино | ул.М.Цукановой,16 |
| 2 | г. Фокино | ул.К.Маркса,39 |
| 3 | п. Дунай | ул.Ленина,10 |
| 4 | п. Дунай | ул.Морская,1 |

На всех отделениях организованы пункты коллективного доступа в Интернет.

## Сведения о существующих ограничениях использования территории в границах городского округа

- Градостроительные ограничения использования территории устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории.

### Границы зон с особыми условиями территории, которые должны быть установлены на территории городского округа

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- СП 42.13330.2011;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны.

На территории городского округа ЗАТО Фокино, в соответствии с перечисленными документами должны быть установлены и сведения об их границах должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, следующие зоны с особыми использованиями территории:

- Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы (водных объектов);

- Зоны затопления, подтопления;

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и санитарные разрывы транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Придорожные полосы автомобильных дорог;

- Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети (ГГС)

- Запретные зоны военных объектов.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы (водных объектов)

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией площадью менее 0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3° и 50 метров для уклона 3° и более.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Таблица 2.12.1. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по территории городского округа ЗАТО Фокино.

| Название реки | Длина реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дунай | 6 | 50 | 50 | 5 |
| Южанка | 7 | 50 | 50 | 5 |
| Пасечный | 4,4 | 50 | 50 | 5 |
| Промысловка | 17,8 | 100 | 50 | 20 |
| Подсобный ключ | 6,2 | 50 | 50 | 5 |
| Толстый ключ | 8 | 50 | 50 | 5 |
| Большая Рудневка | 10,2 | 100 | 50 | 20 |
| Малая Рудневка | 5,4 | 50 | 50 | 5 |
| Кирпичный ключ | 5,1 | 50 | 50 | 5 |
| Домашлинка | 4,9 | 50 | 50 | 5 |
| Павлиновка | 7,5 | 50 | 50 | 5 |

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и на основании правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17, установление границ водоохранных зон и защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками входит в перечень мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 – ФЗ, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы моря на территории городского округа ЗАТО Фокино составляет 20 метров.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны затопления, подтопления территории

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ (в действующей редакции от 02.08.2019):

«1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса».

В настоящее время действует постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», согласно которому границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

В настоящее время границы зон затопления, подтопления на территории городского округа ЗАТО Фокино не определены в установленном порядке.

В графических материалах проекта генерального плана граница зоны затопления, подтопления в пределах городского округа ЗАТО Фокино приведена по расчетным отметкам наивысших уровней воды в реках в паводок 1%-ой обеспеченности с учётом уклона водной поверхности. Расчетные отметки определены в соответствии со сведениями, приведенными в "Атласе природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005).

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Перечень предприятий, расположенных на территории городского округа, для которых были разработаны и утверждены санитарно-защитные зоны:

  - ОАО «30 СРЗ МО РФ», класс опасности – III, местоположение – Приморский край, городской округ ЗАТО Фокино, бухта Чажма.

  - ФГУП «ДальРАО», класс опасности – I, две площадки:

- отделение Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО – филиал ФГУП «РосРАО», расположенного в Приморском крае, городской округ ЗАТО Фокино, бухта Сысоева, мыс Наумова. Установлена санитарно-защитная зона площадью 3 636 500 м2;

- пункт долговременного хранения реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок (АПЛ), расположенной по адресу: Приморский край, городской округ ЗАТО Фокино, мыс Устричный. Установлена санитарно-защитная зона, площадью 277675 м2.

В материалах генерального плана границы этих санитарно-защитных зон отображены в соответствии с предоставленными администрацией ГО ЗАТО Фокино документами об утверждении санитарно-защитных зон, так как до настоящего времени сведения об их границах в ЕГРН не внесены.

От остальных существующих предприятий, сооружений и других объектов, требующих установления санитарно-защитных зон, в материалах генерального плана отображен их ориентировочный размер, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ориентировочный, нормативный размер санитарно-защитной зоны определяется следующим образом: внешняя граница санитарно-защитной зоны устанавливается от границы предприятия, в зависимости от его санитарной опасности. Ориентировочный размер СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферу (предварительная СЗЗ), выполненных в проекте СЗЗ. Окончательная граница СЗЗ устанавливается на основании результатов натурных наблюдений и измерений, осуществляемых для подтверждения расчетных параметров, с периодичностью, установленной в СанПиН.

Таблица 2.12.2. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий, коммунально-складских объектов и иных объектов на территории городского поселения ЗАТО Фокино

| Предприятие | Местоположение | Класс опасности | Ориентировочная санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Военный склад (631) | г. Фокино | I | 1000 |
| ВЧ 69053 |  | - | 1000 |
| ВЧ 63979 |  | - | 1000 |
| Кислородная ст. ФГУЗ МСЧ №100 |  | III | 300 |
| Склады ГСМ (в/ч 42887) |  | I | 1000 |
| ООО «Салют» |  | III | 300 |
| Карьер |  | IV | 100 |
| Свалки ТБО | Территория городского округа, вне границ населенных пунктов | I | 1000 |
| Кладбище | г. Фокино, | II | 500 |
| Кладбище | п. Путятин, п. Дунай | IV | 100 |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

С целью установления границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водохранилища на р. Волчанка, из которого снабжаются водой г. Фокино, район Руднево, район Домашлино, п. Дунай, скважин из которых осуществляется водоснабжение п. Путятин), необходимо разработать проекты этих зон, включающие:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Данные проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях подлежат утверждению органами исполнительной власти Приморского края.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, для всех электросетевых объектов необходимо установить охранную зону.

Охранная зона устанавливается:

а) вдоль воздушных линий электропередач, шириной от крайнего провода, в зависимости от номинального класса напряжении:

- для ВЛ до 1 кВ – 2 м;

- для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 м;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м;

- для ВЛ 110 кВ – 20 м;

- для ВЛ 220 кВ – 25 м.

б) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна – шириной 100 метров.

По территории городского округа проходят воздушные линии электропередач указанных классов напряжения, а также подводные кабели по дну залива Стрелок.

Для некоторых из воздушных линий электропередач установлены охранные зоны, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», для автомобильных дорог, за исключением автодорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса или категории автодороги, ширина придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

По территории городского округа проходят автомобильные дороги третьей, четвертой и пятой категории.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Согласно СП 42.13330.2011, жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети (ГГС)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1037 утверждены новые Правила установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Определен порядок установления границ и правового режима охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети. Решение об установлении охранной зоны пункта, утверждающее местоположение ее границ, принимается территориальными органами Росреестра по месту нахождения пункта.

На территории городского округа расположено 10 пунктов ГГС. Для этих пунктов установлены границы охранных зон, которые поставлены на учет в Единый государственный реестр недвижимости.

Запретные зоны военных объектов

На территории городского округа расположены военные объекты Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения функционирования которых установлена запретная зона. Зона покрывает практически всю территорию городского округа, исключая застроенные территории населенных пунктов, западную часть округа, остров Путятин, но включая жилые районы Домашлино и Руднево. Площадь запретной зоны в границах городского округа составляет 20217,0 га (68% от всей территории городского округа). Границы этой зоны поставлены на учет в Единый государственный реестр недвижимости.

### Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, установленных на территории городского округа и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости

В настоящее время, по информации, полученной из ЕГРН (Кадастровый план территории кварталов от 15.01.2019), на территории городского округа ЗАТО Фокино установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

  - Охранные зоны инженерных коммуникаций, Свидетельство о государственной регистрации права № 853476 от 28.04.2007, для объектов:

- ВЛ-110 кВ «Промысловка -С55»;

- ВЛ-110 кВ «С55-Волчанец-Находка»;

- ВЛ-110 кВ БК1-Промысловка».

  - Охранные зоны инженерных коммуникаций, для объектов:

- ВЛ-220 кВ «БК2-Перевал-Широкая»;

- ВЛ-35 кВ «С55-Гайдамак»;

- ЛЭП 10 кВ от КТП-134 до КТПН-130.

  - Охранные зоны особо охраняемого природного объекта, Решение Приморского краевого совета народных депутатов № 27 от 20.01.1984 г. «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края, для объектов:

- ООПТ регионального значения «Озеро Прибрежное»

- ООПТ регионального значения «Озеро Гусиное»

- ООПТ регионального значения «Озеро Цаплиное»

- ООПТ регионального значения «Озеро Бразениевое

- ООПТ регионального значения «Болото Прибрежное»

  - Охранная зона особо охраняемого природного объекта, Решение Приморского краевого совета народных депутатов № 991 от 29.11.1974 г. «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края, для объекта:

- ООПТ регионального значения «Бухта Анна»

  - Охранная зона пунктов государственной геодезической сети (ГГС), распоряжение № 36-р от 07.12.2016, Постановление № 1037 от 12.10.2016, для объектов:

- пункт ГГС Абрек

- пункт ГГС Анна

- пункт ГГС Аскольд

- пункт ГГС Большой Иосиф

- пункт ГГС Дунай

- пункт ГГС Промысловка

- пункт ГГС Развозова

- пункт ГГС Старцева

- пункт ГГС Тинкан

- пункт ГГС Цезывай

  - Иная зона с особыми условиями использования – Запретная зона военного объекта – Партизанское лесничество Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с Приказом «Об изменении границы запретной зоны военного объекта – Партизанское лесничество Министерства обороны Российской Федерации» № 227 от 06.04.2018.

Информация об установленных и нормативных зонах с особыми условиями использования территории отражена в картографических материалах по обоснованию проекта внесений изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Фокино на Карте зон с особыми условиями использования территории.

## Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории ЗАТО Фокино являются котельные, работающие на жидком топливе, а также автотранспорт.

Пропуск транзитного пассажирского транспорта и основного потока грузового транспорта по федеральной трассе Владивосток – Находка оказывает существенное негативное воздействие на население, проживающее в жилых домах, расположенных вдоль трассы.

В 2016 году осуществлялся мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 4-х точках (г. Фокино, ул. Постникова, 22, ул. Постникова, 2 а, п. Руднево, ул. Центральная, 28, п. Руднево, территория школы № 257).

Исследования проводились по 8-ми основным показателям: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерод, сероуглерод, диоксид азота, формальдегид, углеводороды (бензол), фенол.

В 2016 году в мониторинговых точках уменьшилось количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК с 2, 9 % в 2015 г. до 2,2 % в 2016 г.

Таблица 2.13.1. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Год | Всего исследовано проб | Из них с превышением ПДК | Доля проб, превышающих ПДК% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2184 | 65 | 3,0 |
| 2015 | 1972 | 57 | 2,9 |
| 2016 | 2038 | 44 | 2,2 |

По результатам исследований отмечается положительная динамика снижения удельного веса проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций в сравнении с 2015 годом (на 0,7%). Доля проб атмосферного воздуха, превышающего более 5 ПДК по приоритетным показателям в 2016 году на территории ЗАТО г. Фокино не регистрировалась.

К приоритетным загрязнителям, содержащимся в воздушной среде на территории городского округа, относятся взвешенные вещества. В 2-х мониторинговых точках отмечалось превышение содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе до 5 ПДК, в том числе в зоне влияния промышленных предприятий и на автомагистрали в зоне жилой застройки.

Сложившаяся ситуация требует разработки мероприятий по снижению запыленности, озеленению и благоустройству территории, в первую очередь в зоне жилой застройки, расположенной вдоль трассы Владивосток – Находка, а также в зоне влияния городской котельной.

Превышений ПДК по содержанию диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фенола и его производных, по формальдегиду в атмосферном воздухе на территории городского округа в течение всего 2016 года не регистрировалось.

В таблице ниже представлена сравнительная характеристика загрязняющих веществ по доле проб с превышением ПДК в атмосферном воздухе городских поселений

Таблица 2.13.2. Сравнительная характеристика загрязняющих веществ по доле проб с превышением ПДК в атмосферном воздухе городского округа

| Показатели | Класс опасности | Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| взвешенные вещества | 3 | 8,9 | 8,1 | 3,7 |
| диоксид серы | 2 | 0 | 0 | 0 |
| диоксид азота | 2 | 0,9 | 0 | 0 |
| фенол и его производные | 2 | 3,0 | 3,4 | 0 |
| формальдегид |  | 0 | 0,7 | 0 |

В 2016 году отмечается положительная динамика значительного уменьшения доли проб атмосферного воздуха по взвешенным веществам с превышением ПДК на автомагистрали в зоне жилой застройки по сравнению с предыдущими годами.

Следует отметить неблагоприятные климатические условия для рассеивания примесей в атмосферном воздухе. Потенциал загрязнения атмосферы – высокий. Наиболее неблагоприятные климатические условия для рассеивания примесей складываются в зимний период, когда преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

### Поверхностные и подземные воды

В 2016 году Территориальным отделом Межрегионального управления №99 ФМБА России на территории городского округа ЗАТО г. Фокино проводился мониторинг качества воды в источниках водоснабжения населения и в разводящей сети. Ниже представлена характеристика качества воды.

Характеристика качества воды источников централизованного водоснабжения из поверхностных источников

Таблица 2.13.3. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

| Год | Санитарно-химические показатели |  |  | Микробиологические показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| 2014 | 28 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 2015 | 24 | 7 | 29 | 78 | 3 | 3,8 |
| 2016 | 24 | 2 | 8 | 42 | 4 | 9,5 |

По результатам исследований в 2016 году отмечалось улучшение качества воды в местах водозабора на р. Волчанка, на р. Промысловка по санитарно-химическим показателям на 21%. По микробиологическим показателям качество воды из поверхностных источников ухудшилось на 5,7 % по сравнению с 2015 годом.

Таблица 2.13.4. Характеристика качества воды источников централизованного водоснабжения из подземных источников

| Год | Санитарно-химические показатели |  |  | Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| 2014 | 14 | 4 | 28,6 | 53 | 1 | 1,9 |
| 2015 | 24 | 9 | 37,5 | 71 | 2 | 2,8 |
| 2016 | 12 | 4 | 33,3 | 16 | 0 | 0 |

Качество воды из подземных источников в 2016 году улучшилось по санитарно-химическим показателям с 37,5 % в 2015 году до 33,3% в 2016 году, по микробиологическим показателям неудовлетворительные пробы в течении года не регистрировались.

Таблица 2.13.5. Характеристика качества воды в разводящей сети

| Год | Санитарно-химические показатели |  |  | Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| 2014 | 277 | 74 | 48,7 | 406 | 46 | 11,8 |
| 2015 | 168 | 51 | 30,3 | 311 | 20 | 6,4 |
| 2016 | 226 | 44 | 19,5 | 420 | 30 | 7,1 |

В 2016 году отмечается улучшение качества питьевой воды из разводящей сети города по санитарно-химическим показателям:

- % несоответствия качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям уменьшился с 30,3% в 2015 году (по мутности, цветности) до 19,5%. Отмечается положительная динамика.

- по микробиологическим показателям % несоответствия воды в разводящей сети незначительно увеличился с 6,4% в 2015 году по общим колиформным и термотолерантным бактериям до 7,1% в 2016 году.

Вместе с тем изношенность разводящих водопроводных сетей и водопроводных сооружений объясняет увеличение количества аварийных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения.

Состояние водных объектов в местах водопользования населения.

В 2016 году Территориальным отделом межрегионального управления № 99 ФМБА России велся мониторинг качества воды на водоемах 1 категории и морской воды в 5-х мониторинговых точках. Мониторинг проводился в период с мая по сентябрь с ежемесячным исследованием воды по микробиологическим, химическим показателям и показателям радиационной безопасности.

Таблица 2.13.6. Характеристика качества воды водных объектов в местах водопользования населения по санитарно-химическим показателям по водоемам 1 категории

| Год | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 28 | 0 | 0 |
| 2015 | 36 | 11 | 30,5 |
| 2016 | 24 | 2 | 8,3 |

Таблица 2.13.7. Характеристика качества воды водных объектов в местах водопользования населения по микробиологическим показателям по водоемам 1 категории

| Год | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 67 | 0 | 0 |
| 2015 | 149 | 6 | 4% |
| 2016 | 22 | 4 | 18% |

Качество воды водных объектов в местах водопользования населения по микробиологическим показателям по водоемам 1 категории в 2016 году ухудшилось. По санитарно-химическим показателям в 2016 году отмечается положительная динамика.

Таблица 2.13.8. Характеристика качества воды водных объектов в местах водопользования населения по санитарно-химическим показателям по водным объектам – морям

| Год | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 25 | 2 | 8 |
| 2015 | 11 | - | - |
| 2016 | 15 | - | - |

В течение летнего периода морская вода в местах отдыха населения соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а по микробиологическим показателям качество морской воды улучшилось с 4,5 % в 2015 году до 3,5% в 2016 году. Основной причиной загрязнения морской воды связано с погодными условиями (частым выпадением осадков), после чего ситуация стабилизировалась до окончания купального сезона.

Таблица 2.13.9. Характеристика качества воды водных объектов в местах водопользования населения по микробиологическим показателям по водным объектам – морям

| Год | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 225 | 12 | 0,9 |
| 2015 | 131 | 6 | 4,5 |
| 2016 | 142 | 5 | 3,5 |

### Почвенный покров

Мониторинг за качеством почвы на территории городского округа ЗАТО Фокино проводился в 11 точках по микробиологическим и паразитологическим показателям, содержанию тяжелых металлов и радионуклидов.

Таблица 2.13.10. Характеристика качества почвы по санитарно-химическим показателям

| Год | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 101 | 12 | 12 |
| 2015 | 29 | - | - |
| 2016 | 46 | - | - |

В 2015 году исследовано всего 46 проб почвы по санитарно-химическим показателям, из них не соответствующих гигиеническим нормативам нет.

Таблица 2.13.11. Характеристика качества почвы по микробиологическим показателям

| Год | Исследовано проб | Не соотв. нормативам | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 65 | 5 | 7,7 |
| 2015 | 23 | 0 | 0 |
| 2016 | 65 | 10 | 15,3 |

В 2016 году исследовано всего 65 проб почвы, из них не соответствующих по микробиологическим показателям 15,3% (в селитебной зоне на территории детских площадок). Отмечается отрицательная динамика.

### Обращение с отходами производства и потребления

Твёрдые коммунальные отходы

На территории Приморского края, в том числе городского округа ЗАТО Фокино обращение с отходами регулируется документами:

- Закон Приморского края от 29.06.2009 № 447-КЗ;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденная приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 №37-01-09/38.

- Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 №365 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края».

- Постановление администрации Приморского края от 07.11.2017 №438-па «Об утверждении Порядка сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Приморского края»

Накопление отходов на территории округа должно осуществляться в соответствии с постановлением администрации Приморского Края от 07.11.2017 №438-па «Об утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Приморского края».

Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) от жилищного фонда и объектов инфраструктуры г. Фокино и п. Дунай осуществляет ООО «Новое время».

Вывоз ТКО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры п. Путятин осуществляет ООО «Соцстройсервис».

Вывоз ТКО от жилого фонда и объектов инфраструктуры г. Фокино и п. Дунай осуществляется ежедневно. Санитарная очистка производится 3 раза в неделю. Вывоз ТКО с территории п. Путятин осуществляется 2 раза в неделю. Система сбора – контейнерная. Дачные и рекреационные массивы с мигрирующим населением не охвачены «вывозной системой».

Сбор бытовых отходов в жилых микрорайонах по вывозной системе требует организации на придомовых территориях контейнерных площадок, преимущественно с бетонным покрытием. Недостатком существующих придомовых площадок для временного хранения ТКО в контейнерах является отсутствие спецплощадок для складирования крупногабаритных отходов (КГО).

На территории ЗАТО г. Фокино функционирует полигон ТБО, обслуживаемый ООО «Новое время», которое осуществляет деятельность по обращению с отходами производства и потребления в ЗАТО г. Фокино, ведется производственный лабораторный контроль за загрязнение почвы в результате деятельности полигона.

В 2016 году администрацией ЗАТО г. Фокино с учетом предложений Территориального отдела межрегионального управления № 99 ФМБА России были выделены средства на выполнение работ по обустройству полигона в соответствии с требованиями санитарных правил на сумму 3 млн. рублей. 262 тыс.540 рублей.

После окончания срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ориентировочно 2024 г.), предусмотрено строительство перегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом, с вывозом хвостов (не утилизируемой части отходов) на полигон в г.Находка.

На территории городского округа ЗАТО г. Фокино благоустроенный жилищный фонд подключен к городским сетям канализации.

В жилых неканализованных районах жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз ЖБО из неканализованного жилого фонда осуществляется по мере накопления спецавтотранспортом ООО «Водоканал», по индивидуальным заявкам населения.

Таким образом, анализ организации санитарной очистки территории городского округа ЗАТО Фокино выявил следующие проблемы:

- несвоевременный вывоз коммунальных отходов с контейнерных площадок;

- недостаточное количество и изношенность мусоросборников;

- неудовлетворительная организация сбора, хранения и вывоза крупногабаритных отходов;

- несоблюдение санитарных правил размещения контейнеров для сбора коммунальных отходов;

- отсутствие вторичной переработки коммунальных отходов.

Отходы производства

Основные виды отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятий на территории городского округа ЗАТО Фокино:

- вскрышные породы;

- золошлаки от сжигания углей;

- нефтесодержащие отходы;

- ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные;

- медицинские отходы;

- мусор строительный;

- лом черных металлов несортированный; лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные;

- остатки и огарки стальных сварочных электродов; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%);

- опилки и стружка натуральной чистой древесины;

- обрезь разнородной чистой древесины;

- отработанные автомобильные шины и др.

В значительных объемах на предприятиях и у частных автовладельцев образуются отработанные автошины (IV кл.). Для размещения этого вида отходов на предприятиях оборудованы площадки временного хранения.

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Успешное выполнение задач развития муниципального образования в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Градостроительный кодекс Российской Федерации является основным нормативным актом федерального уровня, регулирующим градостроительную деятельность, отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории. Статьями 23 – 29 ГК РФ установлены правовые нормы деятельности по разработке, согласованию, утверждению и внесению изменений в генеральные планы поселений и городских округов. Статьи 30 – 40 регулируют отношения, связанные с разработкой, утверждением и внесением изменений в правила землепользования и застройки. Статьи 41 – 46 устанавливают нормы территориального планирования в части разработки документации по планировке территории.

В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа ЗАТО Фокино, к вопросам местного значения городского округа отнесены следующие вопросы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

Также следует отметить, что состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе генеральных планов городских округов, порядок подготовки изменений и их внесения в данные документы определен Законом Приморского края от 05.03.2007 № 34-КЗ «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края».

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.

## Основные направления пространственно-планировочной организации территории городского округа

В проекте учтены изменения границы муниципального образования, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2018 года №33 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования – города Фокино Приморского края».

В проекте учтена информация о границах земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Решения по пространственно-планировочной организации территории городского округа ЗАТО Фокино содержат предложения по развитию территории муниципального образования, планировочной структуры населенных пунктов, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий. Проектные решения включают предложения по развитию инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

### Развитие планировочной структуры

Территориально-планировочная организация расселения принята рассредоточенная, учитывая особенности размещения населенных пунктов, форма расселения - автономная, с элементами групповой в части производственных и культурно-бытовых связей г. Фокино с поселками Дунай и Путятин.

Территориальное развитие городского округа ЗАТО Фокино определяется следующими факторами:

- сложившейся планировочной структурой;

- существующим размещением функциональных зон и дислокацией градообразующих объектов;

- ресурсами территории для размещения селитебных, производственных и рекреационных территорий, выявленных по результатам комплексной оценки.

Исходя из географической разрозненности территорий округа (материковой и островной), генеральным планом предусматривается:

- улучшение планировки и застройки сложившихся жилых районов населённых пунктов путём их постепенной реконструкции и благоустройства;

- развитие системы общественных центров населенных пунктов округа, объединённых транспортными связями, путем насыщения существующих общественно-деловых зон новыми объектами обслуживающего назначения;

- строительство крупных общегородских и районных спортивных комплексов местного и краевого значения;

- развитие системы транспортных магистралей городского и районного значения;

- создание новых предприятий местного значения, в том числе предприятий по выращиванию марикультуры;

- освоение природных территорий преимущественно для туристической и рекреационных целей;

Основными направлениями территориального развития городского округа ЗАТО Фокино выбраны:

- для зон инженерной и транспортной инфраструктуры – район мыса Открытый, мыса Голый;

- для производственных территорий – район бухты Абрек;

- для рекреации – район Домашлино, остров Аскольд;

- для селитебных территорий – преимущественно в окрестностях города Фокино.

Город Фокино

Существующая планировочная структура города получит новый импульс к развитию и будет существенно преобразована, в связи со строительством новой автомагистрали регионального или межмуниципального значения Владивосток – Находка – порт Восточный. Главная улица города – улица Карла Маркса перестанет играть роль транзитной автомагистрали, оставаясь основной планировочной осью населенного пункта. Территориальное развитие города будет происходить за счет включения в активное градостроительное использование природных территорий, расположенных на склонах сопок и в прибрежных зонах реки Промысловка, ручьев Постоянный Ключ и Домашлинка.

Планировочный район улицы Домашлино предлагается развивать как в прибрежной зоне, так и на территориях, расположенных между двумя автомагистралями: существующей и планируемой. Планировочная структура этого района нуждается в упорядочении путем создания новых благоустроенных улиц.

Поселок Дунай

Территориальное развитие населенного пункта возможно путем вовлечения новых территорий, прилегающих к существующим жилым зонам в активное использование и возведения на них среднеэтажной жилой застройки. Также в южной и западной части поселка зарезервированы территории для индивидуального жилищного строительства.

Поселок Путятин

Населенный пункт имеет значительные территориальные резервы для нового жилищного строительства. Генеральным планом предлагается размещение нового жилого микрорайона индивидуальной застройки в северной части населенного пункта с видом на бухту Назимова. Территория расположена на западном склоне г. Старцева. На восточном склоне предлагается размещение объектов отдыха.

### Проектное функциональное зонирование территории

Развитие функциональных зон показано на «Карте функциональных зон» в масштабе 1:25 000, которая входит в состав графических материалов генерального плана.

На территории городского округа выделены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны;

- Рекреационные зоны;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Зоны специального назначения.

- Зоны градостроительного использования.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны расположены в центральной части города Фокино, центральной части района Домашлино и центрах посёлков Дунай и Путятин.

Зону общегородского центра предлагается дополнить следующими объектами:

- Многофункциональный центр;

- Лечебный центр;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс

- Гостиница

Жилые зоны

В южной части города Фокино, в составе проектной жилой зоны предусматривается создание нового микрорайона жилой среднеэтажной застройки – «Солнечный» на 2000 жителей.

В городе Фокино предлагается выделить территории для застройки индивидуальными жилыми домами в северной и центральной части города, на склонах сопок. Также в районе Домашлино предусмотрено увеличение территорий индивидуальной застройки, в том числе и северо-восточнее существующей автомагистрали.

В поселках Дунай и Путятин предлагаются новые территории для индивидуального жилищного строительства.

Создание новых зон многоэтажной застройки проектом не планируется.

Производственные зоны

Проектом предусматривается расширение производственных зон городского округа за счёт строительства и введения в эксплуатацию следующих объектов:

- нефтеперерабатывающей установки ЛФ-17, в районе котельной по ул. Заводской, площадью 1,65 га;

- установки по производству асфальта и пиролизной установки для переработки бывших в употреблении автопокрышек, в районе котельной по ул. Заводской, площадью 1 га;

- расширяемые промышленные зоны в п. Путятин и в западной части г. Фокино;

Генеральным планом предусмотрено выделений новых территорий для производственных зон – в поселке Дунай, а также на берегу бухты Чажма.

Участки акватории побережья от бухты Безымянной до мыса Открытого, восточное побережья Путятина и бухты Наездник возле о. Аскольд предлагается зарезервировать под развитие местного производства по разведению марикультур.

Существующие коммунально-складские зоны сложились, преимущественно, вдоль подъездных железнодорожных веток.

Проектом предлагается расширение существующих производственных коммунально-складских зон на юго-западе города Фокино.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются: зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)) и зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

К зонам сельскохозяйственного использования отнесены: часть территорий островов Путятина, Аскольд, территории, расположенные западнее поселка Дунай, земли к северу и востоку от города Фокино (вблизи рек Кирпичный Ключ, Рудневка).

По назначению они делятся на: земли, отводящиеся под растениеводство, животноводство и рыбоводство.

Под выращивание сельскохозяйственных культур отводится долина севернее г. Фокино, на въезде в городской округ. С противоположной стороны, слева от трассы на месте существующих садовых и огороднических участков запроектирована Зона садоводств. Проектная зона по площади намного превышает существующую.

Под земли животноводства проектом отводятся следующие участки земли: почти вся территория о. Аскольд, часть о. Путятин (вне границ населенного пункта), два участка рядом с трассой в районе Руднево и всё западное побережье материковой части городского округа.

Проектом предусматривается ряд мероприятий по созданию новых и реконструкции некоторых ранее существовавших производств. Например: выращивание, сбор и первичная обработка марикультуры, рыболовство и животноводство.

Особенностью сельскохозяйственного сектора городского округа ЗАТО Фокино является пригородный тип хозяйства, для которого в первую очередь характерны овощеводство, картофелеводство, птицеводство, производство молока.

Проектные рекомендации по организации новых сельскохозяйственных производств включают: создание птицефермы в п. Промысловка и животноводческого хозяйства в п. Путятин. Местное молочное производство будет обеспечивать внутренний рынок городского округа. Часть земель, расположенных к востоку от трассы, у въезда на территорию ЗАТО, (севернее пади Пашкевича) отведена под тепличное хозяйство. Место выбрано как имеющее наиболее благоприятные для данного производства условия. Пологий рельеф, благоприятный ветровой и инсоляционный режим, а также транспортная доступность должны обеспечить рентабельность производства.

Часть побережья в районе Домашлино и Руднево имеет выраженную садоводческую направленность.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры включают зоны автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, а также зоны вдоль линейных инженерных объектов.

Новые зоны морского транспорта расположены в западной части городского округа, в связи с планируемым строительством в районе мыса Открытый угольного терминала.

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности жителей.

В состав зон рекреационного назначения включены зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В предлагаемом проекте, на основании комплексной оценки, были выявлены территории, наиболее благоприятные для развития отдыха. Проектом предусматривается организация рекреационных зон круглогодичного и сезонного использования (летнего и зимнего отдыха). В проектируемых зонах отдыха предусмотрено строительство учреждений отдыха длительного и кратковременного пребывания, организация благоустроенных пляжей и туристско-экскурсионного обслуживания. Проектные зоны рекреационного назначения включают: часть побережья о. Аскольд, побережье в границах территории п. Дунай, часть побережья в границах г. Фокино (в районе Домашлино и Руднево) и участок, отведённый под строительство горнолыжной трассы, в районе горы Криничной. В целях рационального использования, летом территорию трассы предполагается использовать как конноспортивную базу, включающую несколько разных по сложности маршрутов для верховой езды. Здесь же можно разместить объекты экстремального велотуризма. Также на территории округа предлагается размещение баз отдыха для студентов и яхт-клуба ЗАО «ТАКРФ» в районе м. Опасный.

Городской округ располагает обширными охотничьими угодьями, где возможно организовать разведение некоторых видов промысловых животных. В качестве объекта местного туризма возможно создание охотничьего хозяйства на о. Аскольд.

На расчетный срок также ожидается увеличение потребности отдыхающих в санаторно-курортном лечении и, как следствие, увеличение вакантных мест в сферах отдыха и туризма, что будет обусловлено постепенным ростом качества услуг в отрасли и, соответственно, ростом спроса на них.

Зоны специального назначения на территории городского округа включают обширные территории военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, а также территории кладбищ и полигонов ТБО. Генеральным планом предусмотрено создание полигона ТБО с карьером изолирующих материалов на месте существующей свалки и нового городского кладбища северо-западнее Фокино. Северо-западнее п. Дунай на месте существующей свалки генеральным планом предусмотрено создание полигона ТБО с карьером изолирующих материалов и увеличение зоны существующего кладбища. В п. Путятин будет располагаться новый полигон ТБО на севере острова и увеличена зона существующего кладбища.

## Земельный фонд. Границы населенных пунктов городского округа

Земли городского округа ЗАТО Фокино относятся к следующим категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли лесного фонда.

По формам собственности земли делятся на: федеральные, краевые и муниципальные.

Земли, находящиеся в собственности Российской Федерации (федеральные земли) занимают: северо-восточную, северную, северо-западную часть городского округа. К ним же относятся промышленные и коммунально-складские территории, судоремонтного завода ФГУП «30 СРЗ», полоса отвода железной дороги и леса лесного фонда.

Территории объектов, являющихся муниципальной собственностью, размещаются преимущественно в населенных пунктах городского округа.

Земли частной собственности размещаются вкраплениями на всей территории городского округа.

Разграничение земель городского округа изображено на «Карте границ населённых пунктов», М 1:25 000.

Границы  г. Фокино установлены и внесены в ЕГРН  11.09.2018 за №4006389. Площадь территории в границах г. Фокино – 4226,2 га, п. Дунай – 667,5 га, п. Путятин – 1098,6 га. Изменение границ населенных пунктов генеральным планом не предусмотрено.

Предусмотрено изменение категории земель для земельного участка 25:35:020101:343, площадью 541,9 га. Этот земельный участок предназначен для размещения объектов водного транспорта, в связи с чем категория земель изменена из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и иного специального назначения.

Таблица 3.2.1. Баланс земель городского округа

| Категория земель | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Расчетный срок |
| Земли населенных пунктов | 5992,2 | 5992,2 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 6744,3 | 6202,4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | 16838,8 | 17380,7 |
| Земли лесного фонда | 27,5 | 27,5 |
| Итого | 29582,8 | 29582,8 |

В проекте учтены изменения границы муниципального образования, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2018 года №33 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования – города Фокино Приморского края». В результате этих изменений территория городского округа уменьшилась за счет передачи небольшой ее части, площадью 285 га, в ведение другого муниципального образования – Шкотовского муниципального района. Эта территория расположена в западной части городского округа и узкой полосой вытянута вдоль берега Уссурийского залива.

Проектом предлагается разделение земельного участка 25:35:010101:463, зарегистрированного в ЕГРН, как участок земель промышленности и иного специального назначения, имеющего площадь 6459,7 га. Предложение обосновано тем, что этот земельный участок частично располагается в границах населенного пункта. Для участков 25:35:010101:463(2,3,4,6,8,9,12,13,14,15,16), суммарной площадью 1793,8 га, необходимо изменить категорию земель – на земли населенного пункта. Часть территории этого земельного участка, с номерами 25:35:010101:463(1,5,7), суммарной площадью 4665,9 га сохраняет свое назначение и не меняет категорию.

В результате разделения указанного земельного участка и переоформления его частей с изменением категории земель, в границах населенного пункта – город Фокино площадь территории городских лесов увеличится на 1212 га.

## Направления развития промышленности городского округа

Стратегическая цель развития городского округа, в соответствии со Стратегией развития городского округа до 2036 года – это обеспечение роста численности населения посредством создания условий для повышения качества жизни и достижения высокого уровня благосостояния населения на основе устойчивого развития экономики городского округа. Создание условий для развития городского округа ЗАТО Фокино как территории гармоничного развития, где каждый житель будет обеспечен качественным комплексом доступных социальных услуг.

Стратегия развития городского округа до 2036 года формулирует основные векторы развития городского округа:

- Развитие городского округа ЗАТО Фокино как базы военно-морского флота;

- Развитие базовых секторов экономики городского округа – повысить эффективность развития базовых секторов экономики путем диверсификации экономики и применения инновационных технологий.

- Развитие человеческого потенциала

- Развитие инфраструктуры, повышение уровня благоустройства

- Повышение качества местного управления

Развитие градообразующих предприятий

До 2026 года предполагается проведение ряда мероприятий по реабилитации АО «30 СРЗ» в техническом и производственном плане.  Планируется проведение замены оборудования завода, внедрение новых технологий производственного процесса, строительство новой верфи, увеличение штатной численности работающих на 40%.

На базе ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «Рос РАО» планируется организация регионального центра по обращению с радиоактивными отходами. Работа центра предполагает внедрение новых технологий по обращению с радиоактивными отходами, утилизации атомных подводных лодок выведенных из состава ВМФ и судов с ЯЭУ. На предприятии планируется увеличение штатной численности на 10%. Срок реализации: 2018-2026-ые годы.

Добыча полезных ископаемых

На территории городского округа зарегистрирован ряд месторождений природных ископаемых, из которых можно выделить следующие:

- Тихоокеанское месторождение алевролитов.

- Открытое месторождение строительного камня.

- Месторождение торфа Промысловка.

- Морское месторождение строительного песка.

- Морское месторождение песчано-гравийной смеси.

В настоящее время на территории городского округа ведется добыча строительного камня.  Добываемый строительный камень относится к группе диоритовые порфириты и отличается высоким качеством. Общий объем месторождения составляет более 1-го млн. м3.  Генеральным планом городского округа предлагается создание строительного комплекса с собственной добычей и переработкой строительного камня, для производства строительных материалов. Срок реализации 2023-2024-ые годы.

Производство и разведение марикультуры, рыбная промышленность

В природных зонах о. Путятина и о. Аскольд сконцентрированы важнейшие биологические ресурсы: ламинария и анфельция, кальмары, гребешки, мидии, устрицы, морские ежи и трепанги.

В период до 2026 года планируется:

- Увеличение объемов производства марикультуры (гребешок, мидии, трепанг)  на о. Путятин на 30% от действующего объема производства. Проект реализуется несколькими предпринимателями (в том числе ИП Уколов В.М.), за счет частных инвестиций. Срок реализации 2019-2020-ые годы.

- Создание двух искусственных озер для разведения рыбы: амурский омуль, карп, сазан.  ИП Попов В.А. реализует проект за счет частных инвестиций.  Посетителям предоставляются услуги: рыбалка, продажа живой рыбы. Срок реализации: 2018-2021-ые годы.

Портовые терминалы

Строительство морского   нефтеперевалочного комплекса ООО «Альфа Трейд».

Нефтеперевалочный комплекс будет оказывать услуги по поставке, хранению и погрузке на морские суда нефтепродуктов. Грузооборот 1 млн.тонн/год.

Стоимость проекта – 3000,0 млн. руб. Проект реализуется за счет частных инвестиций.  Планируется создание 130-ти новых рабочих мест, со средней заработной платой около 50,0 тыс. руб. Срок реализации: 2019-2021-ые годы.

В связи с изменениями границ городского округа, угольный терминал «Порт Вера» будет расположен в границах Подьяпольского сельского поселения.

Малое и среднее предпринимательство

Малый бизнес городского округа ЗАТО Фокино является сектором экономики, который оказывает существенное влияние на общее состояние округа, насыщение рынка товарами и услугами, формирование налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест и новых производств.

К наиболее приоритетным методам развития можно отнести:

- Развитие потребительского рынка и сферы услуг.

- Стимулирование создания малых производств по возрождению народных промыслов и ремёсел для нужд туристической и развлекательной индустрии.

- Максимально возможное обеспечение местных потребностей населения региона продуктами питания местного производства.

- Создание благоприятного инвестиционного климата.

- Развитие системы и механизмов информационной, финансовой, имущественной, консультационной и иной поддержки малого и среднего бизнеса. Главным инструментом реализации данной цели является муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Фокино».

- Устранение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности.

- Создание механизма для увеличения доли субъектов малого и среднего бизнеса в размещении муниципального заказа.

- Пропаганда и продвижение предпринимательской деятельности.

- Создание условий для расширения деятельности розничных рынков и проведения ярмарок (в том числе сельскохозяйственных) на территории городского округа, организация социальных мест на рынках для торговли продукцией с дачных и приусадебных участков.

Туризм

Ежегодно в летний период на отдых к морю приезжает большое количество неорганизованных туристов из краев и областей Дальнего Востока и Сибири. Они являются неиспользованным потенциалом развития туризма в городском округе.

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа ЗАТО Фокина оставляет без изменений предложения генерального плана по специализации и местам развития туризма.

Проектные зоны рекреационного назначения включают:

- часть побережья о. Аскольд,

- побережье южной части о. Путятин,

- побережье в границах территории п. Дунай,

- часть побережья в границах г. Фокино (в районе улиц Домашлино и Руднева).

Наиболее предпочтительными для рекреационного использования являются побережья и пляжи островов Путятина и Аскольд.

Остров Аскольд наиболее предпочтителен из всех территорий городского округа для развития высококлассного туризма из-за своего стратегического места расположения вдали от объектов Министерства Обороны РФ и в радиусе интересов наиболее значимых торгово-деловых центров Приморского края: г. Владивосток, г. Находка, г. Артем. Из наиболее интересных и прибыльных видов туризма здесь можно практиковать подводную охоту и дайвинг.

Остров Путятина известен богатой растительностью и озерами. Территория острова используется для летнего отдыха, перспективна для экологического познавательного туризма.

В проектируемых зонах отдыха предусмотрено строительство учреждений отдыха длительного и кратковременного пребывания, организация благоустроенных пляжей и туристско-экскурсионного обслуживания, в том числе:

- Строительство горнолыжной трассы на склоне горы Криничной площадью 602,4 га. В целях рационального использования, летом территорию трассы предполагается использовать как конно-спортивную базу, включающую несколько разных по сложности маршрутов для верховой езды. Здесь же можно разместить объекты экстремального велотуризма.

- Строительство базы отдыха в районе м. Опасный и яхт-клуба. Срок реализации - 2022-ой год.

- Строительство Базы отдыха «Капитан» - гостиничного комплекса на 80 человек и ресторана на 120 посадочных мест. Срок реализации -2018-2020-ые годы.

- Создание охотничьего хозяйства на о. Аскольд. Возможно организовать разведение некоторых видов промысловых животных.

- Строительство горнолыжной трассы на склоне горы Криничной, срок реализации -2025-ый год

Схемой территориального планирования Приморского края предлагалось создать на территории городского округа Природный парк «Аскольд» площадью 2,6 га. Также предлагается создать Тематический парк в г. Фокино, под этот парк уже выделен земельный участок.

Стратегией Социально-экономического развития городского округа ЗАТО Фокино до 2026 года предлагается расширение видов туризма и увеличение объемов предоставления качественных туристических услуг:

- Катание на катере на острова Путятин, Аскольд, кеккуры Пять пальцев, камни Унковского, лежбище тюленей Ларга.

- Рыбалка.

- Пешие прогулки по острову Аскольд с посещением маяка, береговой  артиллерийской  батареи, подземных лабиринтов.

- Пешие прогулки по острову Путятин с посещением бухт Петуха, Черепахи, Слона, Дракона, Мраморной бухты, озера Гусиного – места цветения лотоса Комарова, сопки Старцева. В п. Путятин гости посетят краеведческий музей имени Старцева А.Д., где представлены образцы изделий керамического  и кирпичного заводов, которые располагались на острове Путятин, расскажут о Старцеве А.Д., истории острова.

- Прокат водного мотоцикла, «банана».

- Экскурсия на сопку Халаза

## Прогноз численности населения.

Действующей Схемой территориального планирования (СТП) Приморского края от 2014 года закладывалось несколько вариантов развития Приморского края и численности его населения.

Таблица 3.4.1. Прогноз численности населения края и городского округа в Схеме территориального планирования (СТП) Приморского края по вариантам развития

| Объект | Вариант | Горизонт планирования, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2035 год |
| Численность населения Приморского края | 1 и 2й вариант: инерционный и средний | 1877 | 1880 |
|  | 3й вариант -оптимистичный | 2203,3 | 2506,4 |
| Численность населения ГО ЗАТО Фокино | 1 и 2й вариант: инерционный и средний | 29 | 26 |
|  | 3й вариант -оптимистичный | 40 | 50 |

Действующим генеральным планом городского округа ЗАТО Фокино как основной был принят 3й вариант с численностью населения 40 тыс. человек к 2025 году и 50 тыс. человек к 2035 году.

В настоящее время, такой уровень численности населения является крайне завышенным. Так, ввиду ухудшения внешней политической обстановки, падения цены на нефть и общего экономического кризиса, замедлились темпы развития Российской Федерации и роста населения многих ее субъектов.

Так в сборнике от 2018 года, выпущенным Федеральной службой государственной статистики «Предположительная численность населения российской федерации до 2035 года», закладываются гораздо более низкие темпы роста населения Приморского края.

Таблица 3.4.2 .Прогноз численности населения Приморского края в соответствии с сборником «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года»

| Приморский край |  | Горизонт планирования, тыс. чел |  |  | % падения численности населения края к 2035-36 году относительно СТП* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты: |  | 2025 год | 2035 год | 2036 год |  |
| средний | Вариант 1 | 1881,7 | 1849,6 | 1848,4 | 2% |
| высокий | Вариант 2 | 1946,6 | 2002,6 | 2010,6 | 26% |
| низкий | Вариант 3 | 1847,0 | 1726,3 | 1713,8 | 9% |

* сравнивались высокий с высоким вариантом и низкие с низкими.

Как видно из таблицы, наибольшие изменения претерпел показатель численности населения высокого варианта развития Приморского края, где заложено падение численности населения относительно уровня СТП на 26%.

Также и Программой "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" к 2025 году закладывается численность Приморского края на уровне 2012 тыс. человек.

Стратегией социально-экономического развития городского округа ЗАТО Фокино до 2026 года закладывается рост населения городского округа до 33,1 тыс. человек к 2026 году.

Проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа ЗАТО Фокино предлагается пересмотреть проектную численность городского округа.

Таблица 3.4.3. Предлагаемый прогноз численности населения городского округа

| Административная единица | Численность населения, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2028 год | 2038 год |
| ГО ЗАТО Фокино | 31510 | 33201 | 34411 |
| г. Фокино | 23077 | 24623 | 25785 |
| п. Дунай | 7661 | 7891 | 7994 |
| п. Путятин | 772 | 687 | 632 |

В таблице приведен средний вариант развития городского округа, который предполагает прекращение падения численности населения г. Фокино и начало его роста, продолжение роста численности населения п. Дунай и продолжение падения численности населения п. Путятин. Данный вариант не является инерционным и возможен при активизации экономической базы городского округа.

## Планируемый жилищный фонд

В настоящее время уровень средней жилищной обеспеченности городского округа составляет 19,5 м2 на человека без учета жилищного фонда военных и 21,2 м2/чел с учетом их жилищного фонда.

Таблица 3.5.1. Существующая жилищная обеспеченность в разрезе населенных пунктов городского округа

| Административная единица | Жилищная обеспеченность, м2/человека |
| --- | --- |
| ГО ЗАТО Фокино | 19,51 |
| г. Фокино | 18,02 |
| п. Дунай | 23,6 |
| п. Путятин | 23,57 |

В соответствии с Стратегией развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года, норматив жилищной обеспеченности населения России после 2025 года должен вырасти до 30 м2 на человека.

Таблица 3.5.2 Сохраняемый жилищный фонд городского округа

| Административная единица | Площадь жилищного фонда на 2018 год, тыс. м2 | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый жилой фонд, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО ЗАТО Фокино | 614,9 | 19 | 595,9 |
| г. Фокино | 415,9 | 3,1 | 412,8 |
| п. Дунай | 180,8 | 11,9 | 168,9 |
| п. Путятин | 18,2 | 4 | 14,2 |

Проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа ЗАТО Фокино принимается проектная жилищная обеспеченность для расчетных периодов:

- первая очередь, 2028 год – 25 м2/чел;

- расчетный срок, 2038 год – 30 м2/чел.

Ниже, в таблице приведен расчет потребности жилого фонда, необходимого для реализации принятых показателей жилищной обеспеченности, с учетом планируемой численности населения городского округа.

Таблица 3.5.3.  Расчет потребности в жилом фонде на первую очередь и расчетный срок.

| Административная единица | Существующий, сохраняемый жилой фонд, тыс. м2 | Первая очередь 2028 год |  |  | Расчетный срок, 2038 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Жилой фонд, м2 |  | Численность населения, чел. | Жилой фонд, м2 |  |
|  |  |  | Потребность | Новое строительство |  | Потребность | Новое строительство |
| ГО ЗАТО Фокино | 595,9 | 33201 | 831050 | 235150 | 34411 | 1032330 | 436430 |
| г. Фокино | 412,8 | 24623 | 615575 | 202775 | 25785 | 773550 | 360750 |
| п. Дунай | 168,9 | 7891 | 197275 | 28375 | 7994 | 239820 | 70920 |
| п. Путятин | 14,2 | 687 | 18200 | 4000 | 632 | 18960 | 4760 |

Для расчета территорий, необходимых для нового жилищного строительства, плотность жилой застройки принята для разных видов застройки, в соответствии с СП 42.13330.2016, Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»:

- Индивидуальная – 1200 м2/га;

- Малоэтажная и блокированная – 2000 м2/га;

- Среднеэтажная (5-8 этажей) – 4500 м2/га.

Новые территории под жилую застройку в городе Фокино и п. Путятин принимаются с запасом для дальнейшего развития населенных пунктов и с частичным учетом решений предыдущего генерального плана.

Таблица 3.5.4. Размещаемые новые территории под жилую застройку и их емкость в разрезе жилищного фонда.

| Наименование типа жилой застройки | г. Фокино |  | п. Дунай |  | п. Путятин |  | ГО ЗАТО Фокино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь территории, га | Жилой фонд, тыс. м2 | Площадь территории, га | Жилой фонд, тыс. м2 | Площадь территории, га | Жилой фонд, тыс. м2 | Площадь территории, га | Жилой фонд, тыс. м2 |
| Индивидуальная | 190 | 244,0 | 0 | 0 | 14 | 11,2 | 204 | 255,2 |
| Блокированная | 0 | 0 | 36 | 72,0 | 0 | 0 | 36 | 72,0 |
| Среднеэтажная (5-8 этажей) | 30 | 135,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 135,0 |
| Всего | 335 | 379,0 | 36 | 72,0 | 14 | 11,2 | 385 | 462,2 |

С учетом существующих тенденций в жилищном строительстве, предлагается следующая структура новой жилой застройки в г. Фокино: 65% – индивидуальные жилые дома, 35% – среднеэтажная застройка. В п. Дунай и п. Путятин строительство многоквартирных жилых домов не предполагается, вся новая жилая застройка будет представлена блокированной и индивидуальной.

На территориях, предполагаемых к размещению под новую жилищную застройку возможно разместить квадратных метров жилья больше, чем это требуется исходя из расчета (из численности населения к 2028 году и уровня жилищной обеспеченности 30 кв.м/человека). Данные площади являются резервом для развития городского округа при изменении экономической ситуации и ускорении темпов роста численности населения.

Таблица 3.5.5. Суммарная емкость жилищного фонда городского округа и его населенных пунктов к 2028 году.

| Административная единица | Сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | Потребность в жилом фонде к 2028 году исходя из численности населения на 2028 год и уровня жилищной обеспеченности, тыс. м2 | Возможная емкость жилищного фонда всего к 2038 году исходя из площадей, выделяемых Генеральным планом под новую застройку, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО ЗАТО Фокино | 595,9 | 1032,3 | 1074 |
| г. Фокино | 412,8 | 773,5 | 791,8 |
| п. Дунай | 168,9 | 239,8 | 252,8 |
| п. Путятин | 14,2 | 19 | 29,4 |

В настоящее время в городском округе ЗАТО Фокино реализуются следующие девелоперские проекты:

- Строительство многоквартирных домов средней этажности. Проект реализует ООО «Асирис». Планируется строительство 16-ти многоквартирных домов средней этажности (до 5-ти этажей) в общей сложности 460 квартир в г.Фокино. Срок реализации – 2024-2026 годы

- Строительство многоквартирного дома. Проект реализует ООО «Восточные ворота». Строительство 11 этажного, 80 квартирного жилого дома в г.Фокино. Срок реализации – 2020-2022 годы

Стратегией социально-экономического развития городского округа ЗАТО Фокино до 2026 года предполагается:

- Строительство среднеэтажных жилых домов (жилой комплекс из 16-ти многоквартирных домов).

- Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства. Планируется продолжить работу по обеспечению земельных участков выделяемых многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой.

## Планируемое культурно - бытовое обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В прошлом, при административно-командной системе управления, все предприятия и учреждения обслуживания населения района находились в различных формах государственной собственности и финансировались за счет бюджетов различных уровней. Состав, вместимость и размещение объектов обслуживания регламентировались целевыми нормативами и разрабатываемыми на их основе схемами развития различных отраслей этой сферы: культуры, здравоохранения, народного образования, спорта, торговли, бытового облуживания и других.

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития экономической базы городского округа, одной из приоритетных проблем становится проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом развития рыночной экономики.

На современном этапе социально–экономического развития необходима оптимизация сети объектов межселенного обслуживания групповых систем расселения.

Система межселенного обслуживания (СМО) формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся административно-хозяйственных, производственных, трудовых и социально-культурных связей между поселениями;

- экономического и социально-культурного потенциала поселений;

- особенностей системы расселения;

- уровня развития сети транспортных коммуникаций;

- проектной планировочной структуры.

Важным становится поддержание устойчивости функционирования учреждений и предприятий социальной сферы с предоставлением полноценных оперативно - мобильных услуг каждому жителю района.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг учреждениями культурно - бытового назначения начинает постепенно меняться с введением рыночной экономики, однако еще недостаточно развит.

Все расчёты приводятся в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Приморского края, утвержденные Постановлением администрации Приморского края № 593-па от 21.12.2016 года.

Все расчеты производятся исходя из прогнозной численности населения на расчетный срок – 2038 год:

- ГО ЗАТО Фокино – 34411 человек;

- г. Фокино - 25785 человек;

- п. Дунай - 7994 человек;

- п. Путятин – 632 человек.

### Образование

К объектам образования местного значения относятся:

- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

- Муниципальные общеобразовательные учреждения

- Муниципальные организации дополнительного учреждения

- Учреждения отдыха детей и их оздоровления

Городской округ ЗАТО Фокино имеет развитую сеть образовательных учреждений с относительно низким износом зданий.

Таблица 3.6.1. Расчёт потребности населения городского округа ЗАТО Фокино в образовательных учреждениях к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Фактическая вместимость, мест | Норматив мест на 1000 человек * | Уровень обеспеченности (%) |  | Расчетный срок 2038 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность к расчетному сроку при населении 34,4 тыс.чел., мест | Потребность в новом строительстве, мест |
| Учреждения детского дошкольного образования | 1590 | 70 | 79 | 2408 |  | 818 |
| Общеобразовательные учреждения | 3530 | 120 | 132 | 4128 |  | 598 |
| Учреждения дополнительного образования** | 3039 | 100 | 74 | 3440 |  | 401 |
| Организации отдыха детей и их оздоровления | 50 | 40 | 4 | 1376 |  | 1326 |

*в соответствии с РНГП Приморского края.

** количество мест принято как количество обучавшихся в 2018 году по учреждениям, по которым не хватало данных об их емкости.

Существующих образовательных учреждений для обеспечения потребностей населения недостаточно. В соответствии с нормативами, город недостаточно обеспечен общеобразовательными учреждениями и учреждениями дошкольного образования.

Стратегией социально-экономического развития городского округа ЗАТО Фокино на период до 2026-го года и муниципальной программой «Развитие образования в городском округе ЗАТО Фокино», предполагается:

- Строительство общеобразовательной школы на 840 мест в г. Фокино 2025-2026-ые годы;

- Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №1» ГО ЗАТО Фокино 2019-2020-ые годы с увеличением мощности на 40 мест;

- Строительство детского сада на 190 мест в п. Дунай 2023-2024-ые годы.

- Капитальный ремонт и благоустройство МБДОУ «ЦРР - детский сад №12» ГО ЗАТО г.Фокино 2019 год

Таблица 3.6.2. Расчёт потребности населения городского округа ЗАТО Фокино в образовательных учреждениях к расчетному сроку, исходя из прогнозной численности к 2028 году, в разрезе населенных пунктов.

| Тип учреждения | г. Фокино |  |  |  | п. Дунай |  |  |  |  | п. Путятин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. емкость | Емкость к 2026 г.* | Потребность к 2028 г. | новое стр-во | Сущ. емкость | Емкость к 2026 г.* | Потребность к 2028 г. | новое стр-во | Сущ. емкость |  | Емкость к 2026 г.* | Потребность к 2028 г. | новое стр-во |
| Учреждения детского дошкольного образования | 1230 | 1270 | 1806 | 536 | 360 | 550 | 559 | - | - |  | - | 42 | 42 |
| Общеобразовательные учреждения | 2300 | 3140 | 2964 | - | 930 | 930 | 958 | - | 300 |  | 300 | 72 | - |
| Учреждения дополнительного образования | 2298 | 2298 | 2580 | 282 | 745 | 745 | 799 | 54 | - |  | - | 63 | 63 |

* Емкость приводится с учетом объектов, заложенных Стратегией социально-экономического развития городского округа ЗАТО Фокино на период до 2026-го года.

Учитывая объекты, заложенные Стратегией социально-экономического развития, проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа ЗАТО Фокино, предлагается:

- Строительство детского дошкольного учреждения ёмкостью 250 мест в г. Фокино к расчетному сроку;

- Строительство детского дошкольного учреждения ёмкостью 300 мест в г. Фокино к расчетному сроку;

- Строительство учреждения дополнительного образования на 290 мест в г. Фокино к расчетному сроку

- Строительство учреждения дополнительного образования на 55 мест в п. Дунай к расчетному сроку

- Строительство учреждения дополнительного образования на 65 мест в п. Путятин к расчетному сроку

- Строительство детского оздоровительного лагеря на 700 мест п. Путятин

- Строительство детского оздоровительного лагеря на 500 мест бухта Безымянная

- Реконструкция МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад  №12 «Светлячок» в г. Фокино к расчетному сроку

- Реконструкция МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №35» п. Дунай к расчетному сроку

- Реконструкция МОУ ДОД ДШИ в г. Фокино, переоборудование спортивного зала в концертный зал к расчетному сроку

Внесениями изменений в Генеральный план не предлагается размещение дошкольных образовательных учреждений в п. Путятин ввиду наличия школы с крайне низкой загруженностью, часть помещений которой, может быть приспособлена под детский сад.

### Здравоохранение и социальная защита населения

Объекты здравоохранения и социальной защиты населения относятся к объектам регионального значения и утверждаются на стадии Схемы территориального планирования Приморского края.

В настоящее время на территории городского округа ведется Строительство лечебного корпуса с отдельно стоящим инфекционным отделением, которое должно завершиться в 2019 году.

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011- 2015-ые годы и период до 2020-го года».

Объект состоит их 2-х зданий для оказания стационарной медицинской помощи: здания лечебного корпуса (на 109 коек) и здания инфекционного отделения (боксированное отделение на 15 коек).

Также действующей Схемой территориального планирования Приморского края (от 30 ноября 2009 года № 323-па «Об утверждении схемы территориального планирования Приморского края» с Внесением изменений в Схему от 01 июня 2015 года № 169-па)  было заложено:

- Капитальный ремонт КГБУСО «Артемовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» п. Дунай, 90 мест.

### Физическая культура и спорт

Городской округ ЗАТО Фокино недостаточно обеспечен плоскостными сооружениями физической культуры и спорта.

Таблица 3.6.3 Расчёт потребности городского округа ЗАТО Фокино в учреждениях физической культуры и спорта к расчетному сроку.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость на 2019 год | Норматив на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2038 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность к расчетному сроку при населении 34,4 тыс. чел. | Потребность в новом строительстве |
| Спортивные клубы/ сооружения | м2 | 3298 | 180 | 55 | 6010 | 2712 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 53625 | 1140 | 140 | 38065 | - |
| Плавательные бассейны | м2.зеркала воды | - | 12 | - | 401 | 401 |

*в соответствии с РНГП Приморского края.

Также в соответствии с РНГП Приморского края к местным объектам в сфере физической культуры и спорта относятся Стрелковые и Лыжные базы. Проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа ЗАТО Фокино не предлагается размещение таких объектов ввиду наличия аналогичных вблизи и специфичности рельефа городского округа.

В соответствии с муниципальными программами, ЗАТО Фокино, не предусматривается строительство новых общедоступных объектов физической культуры и спорта. В то же время по исходным данным, предоставленным администрацией города, планируется к размещению 2 объекта.

Таблица 3.6.4. Планируемые к размещению объекты в период 2019-2021 года (по данным, предоставленным администрацией ГО ЗАТО Фокино).

| № п/п | Наименование | Планируемая пропускная способность объекта (чел) |
| --- | --- | --- |
|  | Спортивная площадка МКОУ СОШ №253 ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай) им. Т.И.Островской, п.Дунай, ул.Ленина, д.10 | 25 |
|  | Спортивная площадка МКОУ СОШ №257 ГО ЗАТО г.Фокино (п.Путятин), п.Путятин, ул.Нагорная, д.23 | 25 |
|  | Итого | 50 |

Планируемый МАУ "ФОК", г. Фокино, ул. Клубная будет иметь пропускную способность 48 человек. Площадь ФОК составит 2001 кв.м., площадь бассейна 275 кв.м. зеркала воды

Строящийся Физкультурно-оздоровительный комплекс не сможет полностью покрыть потребность городского округа в плавательных бассейнах.

При расчете также стоит ориентироваться на нормативы вышестоящего субъекта Российской Федерации. В соответствии с Приказом Министра спорта РФ от 21 марта 2018 года №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», потребность объектов рассчитывается исходя из уровня обеспеченности, который заложен на 2030 год - 122 человека ЕПС на 1000 населения.

По данным, предоставленным администрацией городского округа ЗАТО Фокино, на 01.01.2019, ЕПС объектов спорта городского округа составляет 1011 ЕПС. К 2030 году потребность городского округа ЗАТО Фокино составит около 4000 ЕПС.

Ввиду недостаточности общедоступных объектов физической культуры и спорта, Проектом внесений изменений в Генеральный план предлагается:

- Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 700 кв.м. с бассейном площадью 125 кв.м. зеркала воды (15 на 8,5 кв.м.) в п. Дунай;

- Строительство универсальной спортивной площадки в п. Дунай площадью 600 кв.м. – ввиду недостаточной обеспеченности населенного пункта общедоступными плоскостными спортивными объектами.

### Учреждения культуры

Нормативы размещения библиотечных учреждений в соответствии с РНГП Приморского края:

- общедоступная библиотека – 1 на 25 тыс. человек;

- детская библиотека – 1 на 15 тыс. детей в возрасте до 14 лет;

- юношеская библиотека – 1

Нормативы размещения библиотечных учреждений в соответствии с РНГП Приморского края:

- Дом культуры  – 1 на 20 тыс. человек

- Центр культурного развития - 1

- краеведческий музей – 1

- тематический музей – 1

- выставочные залы - 1

- кинотеатр- 1

- Универсальные спортивно-зрелищные залы - 1

- Учреждения по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи) - 1 .

В соответствии с методическими рекомендациями органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры Министерство культуры РФ, Распоряжение от 2 августа 2017 г. № Р-965, обеспеченность объектами культуры должна рассчитываться по другой методике.

Таблица 3.6.5 Рекомендуемые нормы по Методическим рекомендациям Министерства культуры РФ для городских округов

| Тип объекта | Норматив: единиц объектов на тысячи человек населения |  |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | На 20 тыс.чел | 1 |
| Детская библиотека | На 10 тыс чел | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым виртуальным ресурсам | Не зависимо | 2 |
| Краеведческий музей | Не зависимо | 1 |
| Тематический музей | Не зависимо | 1 |
| Концертный зал | Не зависимо | 1 |
| Концертный творческий коллектив | Не зависимо | 1 |
| Дом культуры | На 25 тыс | 1 |
| Парк культуры и отдыха | На 30 тыс | 1 |
| Кинозал | На 20 тыс.чел | 1 |

Помимо обеспечения нормативной потребности, требуется капитальный ремонт зданий учреждений с высоким износом.

В соответствии с Муниципальной программой «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа ЗАТО Фокино на 2018–2020-ые годы», планируется:

- Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник» городского округа ЗАТО Фокино

- Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Восход» п. Дунай

- Капитальный ремонт Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО Фокино»

В соответствие с Стратегией социально-экономического развития городского округа ЗАТО Фокино, планируется:

- Передача в муниципальную собственность здания, принадлежащего МО РФ, для дальнейшей реконструкции под учреждение клубного типа со зрительным залом на 700 мест 2025-2026-ые годы.

Учитывая объекты, заложенные Стратегией социально-экономического развития, проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа ЗАТО Фокино к расчетному сроку предлагается:

- Организация краеведческого музея, г. Фокино

- Организация тематического музея, п. Дунай

- Организация юношеской библиотеки г. Фокино

- Организация детской библиотеки п. Дунай

- Организация кинозала  г. Фокино

- Организация учреждения по работе с детьми и молодежью г. Фокино

- Организация парка культуры и отдыха в г. Фокино

Функции концертного зала будет выполнять зрительный зал на 700 мест реконструируемого клуба.

Планируемые учреждения культуры могут быть размещены в помещениях существующих домов культуры и иных учреждений.

### Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения и иные объекты

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

Таблица 3.6.6. Расчёт потребности городского округа ЗАТО Фокино в учреждениях торговли, общественного питания и иных

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Норматив на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности (%) | Расчетный срок 2038 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность к расчетному сроку | Потребность в новом строительстве |
| Объекты торговли | м2 | 21072,6 | 640 | 99 | 22016 | 944 |
| Объекты общественного питания | посадочных мест | 760 | 40 | 57 | 1376 | 616 |
| Бани | мест | Нет данных | 5 | - | 172 | 172 |
| Кладбища | га | 24,7 | 0,24 | 301 | 8,2 | - |

Размещение объектов торговли и общественного питания предполагается в составе жилой застройки на 1-х этажах жилых домов, а также в зонах существующей застройки.

Также настоящим проектом внесения изменений в генеральный план, учтены следующие объекты, размещенные действующим генеральным планом городского округа:

- Многофункциональный центр в г. Фокино;

- Многофункциональный центр в п. Дунай;

- Размещение кладбища вблизи г. Фокино площадью 10 га;

- Размещение кладбища вблизи п. Дунай площадью 5 га;

- Расширение существующего кладбища в п. Путятин – 2 га.

Основными проблемами бытового обслуживания населения являются:

- недостаток площадей для размещения объектов бытового обслуживания (решение проблемы возможно за счет нового строительства или перераспределения высвобождающихся площадей),

- отсутствие учебно-производственной базы для профессиональной подготовки кадров.

Основными перспективными направлениями развития системы бытового обслуживания являются:

- развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания в городском округе, уделяя особое внимание расположению предприятий в зоне пешеходной доступности,

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у населения,

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам,

- размещение предприятий бытового обслуживания в торговых комплексах.

## Развитие транспортного обеспечения

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

- Регионального значения

Согласно действующей схемы территориального планирования Приморского края, в генеральном плане учтены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения:

- Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474-км 146+197 в Приморском крае, участок в границах городского округа протяженностью– 17,8 км;

- Реконструкция автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный.

Генеральным планом городского округа предлагаются мероприятия по развитию автомобильных дорог и сооружений местного значения городского округа на расчетный срок.

Автомобильные дороги, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Для обеспечения режима ЗАТО и исключения транзита внешнего транспорта с территории центральной части города Фокино, проектом предусмотрено строительство новой скоростной автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения, по которой будет проходить транзитное движение из Владивостока в Находку.

- Местного значения

- Реконструкция автодороги IV категории с. Подъяпольское – г. Фокино, протяженностью 5,6 км.

- Реконструкция автодороги IV категории Фокино – Дунай, протяженность участка вне границ населенных пунктов составляет 11,8 км.

- Реконструкция автодорог V категории к удаленным сельскохозяйственным и промышленным площадкам в районе п. Дунай, протяженность 2,3 км.

- Реконструкция автодороги V категории в рекреационной зоне о. Путятина, протяженность 9,1 км.

- Строительство автодороги V категории Фокино – рекреационная зона горнолыжной трассы, протяженностью вне границ населенного пункта 4, 8 км.

При принятии решения о создании искусственной насыпи между мысом Фелькерзана на о. Путятина и мысом Филисова на материковой части ЗАТО и строительства на ней автодороги, протяженностью 2,2 км, обеспечение доступа на остров Путятина будет выполняться автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

- Регионального значения

Реконструкция существующих железнодорожных линий общего пользования и станций.

- Иного значения

- Строительство железнодорожной ветки необщего пользования из промышленной зоны г. Фокино (по ул. Заводской) до места впадения в море реки Промысловой и далее вдоль берега моря в сторону залива Стрелок.

- Строительство железнодорожной ветки необщего пользования от пересечения существующей ветки с дорогой местного значения до судоремонтного завода ФГУП «30 СРЗ» МО РФ (это обеспечит дальнейшее развитие промышленной зоны, расположенной в бухте Чажма).

Для улучшения комфортности перевозок по железной дороге предусматривается модернизация путевого хозяйства и подвижного состава. Вышеуказанные проектные решения развития железнодорожного транспорта предусматриваются за счет частных инвестиций.

Водный транспорт

- Регионального значения

- Строительство двух новых пассажирских пирсов в п. Дунай и п. Путятина.

- Строительство трех морских вокзалов: одного – в посёлке Дунай, возле мыса Низкого и двух на о. Путятин: в бухте Назимова и на мысе Приглубом

- Строительство двух пассажирских пирсов в г. Фокино: на мысе Безымянный и на мысе Опасный, в районе Домашлино и бухты Руднева.

Линии пассажирского водного транспорта предлагается сохранить и как элемент исторически сложившейся транспортной системы, привлекающей туристов, и как средство передвижения в отдаленные районы городского округа.

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 02.02.2019) на территории городского округа ЗАТО Фокино планируется строительство морского терминала для перевалки угля грузооборотом 20 млн. тонн в год – 1 объект. В связи с тем, что граница городского округа была изменена, согласно с Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2018 года №33 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования – города Фокино Приморского края», этот, планируемый к размещению объект будет находиться на территории другого муниципального образования – Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района.

Трубопроводный транспорт

Размещение объектов трубопроводного транспорта на территории сельского поселения не предусматривается.

Искусственные инженерные сооружения

- Регионального значения

Строительство двух транспортных многоуровневых развязок в местах примыкания объездной дороги и месте пересечения с автомобильной дорогой местного значения Фокино – Дунай.

- Местного значения

Строительство автодорожного и железнодорожного мостов через реку Промысловка в ее устьевой части, вблизи бухты Абрек, для планируемых автомобильной и железной дороги.

### Улично-дорожная сеть

Генеральным планом городского округа ЗАТО Фокино на основе анализа современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в его состав, уточнены мероприятия по строительству и реконструкции улиц и дорог.

Категории улиц и дорог назначены в соответствии с классификацией, приведенной в СП 42.13330.2016. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- улицы в жилой застройке;

- проезды.

Таблица 3.7.1. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети по населенным пунктам городского округа

| Населенный пункт | Наименование показателя | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение (2018) | Расчетный срок (конец 2038 года) |
| г. Фокино | Протяженность улично-дорожной сети всего |  | 243,9 |
|  | Существующие улицы в жилой застройке, из них | 183,8 | 203,6 |
|  | подлежащие реконструкции |  | 47,6 |
|  | Планируемые, из них |  | 40,3 |
|  | улицы в жилой застройке |  | 33,5 |
|  | проезды |  | 6,8 |
| п. Дунай | Протяженность улично-дорожной сети всего |  | 19,8 |
|  | Существующие улицы в жилой застройке, из них | 15,2 | 15,2 |
|  | подлежащие реконструкции |  | 11,2 |
|  | Планируемые, из них |  | 4,6 |
|  | улицы в жилой застройке |  | 2,0 |
|  | проезды |  | 2,6 |
| п. Путятин | Протяженность улично-дорожной сети всего |  | 17,7 |
|  | Существующие улицы в жилой застройке, из них | 14,7 | 14,7 |
|  | подлежащие реконструкции |  | 7,3 |
|  | Планируемые, из них |  | 3,0 |
|  | улицы в жилой застройке (новое строительство) |  | 2,2 |
|  | проезды (новое строительство) |  | 0,8 |
| Итого | Протяженность улично-дорожной сети всего |  | 281,4 |
|  | Существующие улицы в жилой застройке, из них | 213,7 | 227,5 |
|  | подлежащие реконструкции |  | 66,1 |
|  | Планируемые, из них |  | 47,9 |
|  | улицы в жилой застройке |  | 37,7 |
|  | проезды |  | 10,2 |

### Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в городском округе определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок – 300 единиц на 1000 человек, и проектной численности наличного населения – 34,4 тыс. человек. Исходя из принятых показателей, количество автомобилей в городском округе составит на расчетный срок 10320 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО в городском округе обозначены в СП 42.13330.2016:

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: 4 поста на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, для обеспечения легкового автотранспорта населения на расчетный срок требуется:

- АЗС мощностью не менее 9 топливо-раздаточных колонок;

- СТО суммарной мощностью не менее 206 постов.

Территория открытых автостоянок для временного хранения автомобилей определена из расчета 175 машино-мест (250х70%) на 1000 жителей на 1 очередь и 210 машино-мест (300х70%) на расчетный срок.

Потребность в территории для открытых автостоянок временного хранения по городскому округу ЗАТО Фокино определена в 26,25 га на расчетный срок и 17,5 га на первую очередь. С учетом существующих автостоянок, суммарная площадь которых составляет 12 га, необходимо выделить в границах зон общественно-деловой застройки новых территорий для автостоянок площадью 14,25 га.

Согласно СП 42.13330.2016 общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей жителей.

При определении потребности территории постоянного хранения на открытых стоянках и гаражах учтено то обстоятельство, что до 70% нового жилищного фонда будет представлено малоэтажной усадебной и блокированной застройкой с приусадебными участками, для которой предусмотрено размещение гаражей на самих приусадебных участках. В настоящее время на территории городского округа расположены участки гаражей индивидуального автотранспорта суммарной площадью 32,5 га (в г. Фокино – 20,5 га, в п. Дунай – 12,0 га). Расчетная потребность в территории для размещения гаражей и автостоянок постоянного хранения индивидуальных автомобилей населения, проживающего в средне- и многоэтажной застройке, составляет 18 га. Таким образом, увеличения существующих территорий для постоянного хранения автотранспорта не требуется.

Все объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

### Мероприятия для маломобильных групп населения

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года одним из важных направлений развития является создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения Приморского края, обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем, путем предоставления услуг приемлемого качества в организациях социального обслуживания.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для инвалидов требуется формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспечение доступности пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, с целью создания им равных с другими гражданами возможностей в осуществлении прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Приморского края, регулирует Закон Приморского края от 05.05.2014 № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам».

В соответствии с подпрограммой «Доступная среда» Государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па, в ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» созданы автоматизированные рабочие места для инвалидов по зрению, приобретены тифлофлэшплееры, изданы тактильные рукодельные книги для маленьких незрячих детей.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке должны предусматриваться мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В том числе необходимо предусматривать устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

## Развитие инженерного обеспечения

### Водоснабжение

Принятые нормы водопотребления приведены в таблице ниже

Таблица 3.8.1. Нормы водопотребления

| №№ | Этажность и степень благоустройства застройки | Расход воды, л/сут на 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в среднем в год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | Застройка среднеэтажными жилыми домами, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 300 | 360 |
| 2 | Жилое образование бизнес и премиум класса с централизованными горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству | 400 | 480 |

Расход воды на поливку зеленых насаждений принят согласно СП 31.13330.2012 п. 5.3 60 л/чел. в сутки. Расход воды на водоснабжение предприятий местной промышленности, обслуживающих население, принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Таблица 3.8.2. Расчётный расход воды

| №№ | Наименование районов и потребителей воды | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в среднем в год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | Итого | 16856,7 | 19732,9 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | Население | 12388 | 14796,7 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 2064,66 | 2064,66 |
| 4 | Нужды промышленности | 2404,1 | 2871,5 |

Согласно расчётам, потребность в воде по городу составляет 19732,9 м3/сут максимального потребления.

Для полного и устойчивого водоснабжения населения и промышленных предприятий г. Фокино требуется расширение очистных сооружений до общей производительности 20 тыс. м3/сут. В качестве перспективного источника водоснабжения рекомендуется водохранилище на р. Волчанке многолетнего зарегулирования, с полезной водоотдачей 30 тыс. м3/сут. Из водохранилища снабжаются водой: г. Фокино, район Руднево, район Домашлино. Население поселков Дунай и Путятин снабжается водой из скважинных водозаборов.

Водоснабжение новых жилых районов предусмотрено от существующих водоводов со строительством новых подводящих сетей.

Для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды, а также учитывая высокий процент износа водопроводных сетей, планируется их замена и закольцовка тупиковых участков.

Дополнительно, необходимо разработать проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые подлежат утверждению органами исполнительной власти Приморского края.

### Водоотведение

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод для канализуемых районов принимаются равным нормам водопотребления. Расходы сточных вод предприятий местной промышленности, обслуживающей население, приняты в размере 20 % от расходов сточных вод населения. В связи с отсутствием данных по водоотведению существующих предприятий количество сточных вод принято равным водопотреблению.

Таблица 3.8.3. Расход сточных вод

| №№ | Наименование | Расход сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Фокино | 11087,55 |
| 2 | п. Дунай | 3437,42 |
| 3 | п. Путятин | 271,76 |
| 4 | промышленные предприятия | 2959,3 |
| 6 | Всего | 17756,1 |

Как указывалось выше, имеющиеся очистные сооружения в г. Фокино работают с перезагрузкой, поэтому не обеспечивают необходимую степень очистки.

Для решения системы водоотведения г. Фокино с отведением очищенных стоков в бухту Абрек с предельно допустимыми концентрациями, необходимо строительство новой площадки очистных сооружений мощностью до 10 тыс. м3/сут. Новые очистные сооружения (полной биологической очистки с доочисткой) размещены рядом с существующими очистными сооружениями у бухты Абрек.

На новую станцию очистки сточных вод предусматривается переключить часть стоков существующих очистных сооружений. Для этого необходимо построить новую канализационную насосную станцию, которая будет передавать сточные воды на главную насосную станцию г. Фокино. Главная насосная станция будет передавать сточные воды на новую станцию очистки по двум напорным трубопроводам 2d=700 мм.

Для обеспечения очистки сточных вод проектируемой жилой застройки микрорайона «Солнечный» на новых очистных сооружениях предусматривается строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов в районе застройки.

Для очистки сточных вод от района Домашлино и район Руднево запроектировано строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой, производительностью до 0,2 тыс. м3/сут.

Сооружения механической очистки, расположенные на территории п. Дунай с выпуском в бухту Разбойник, необходимо реконструировать, введя в состав очистных сооружений биологическую очистку с доочисткой для предотвращения загрязнения окружающей среды. Производительность реконструируемых очистных сооружений 1,6 тыс. м3/сут. Сооружения механической очистки сточных вод от домов по ул. 40 лет Октября и части домов по ул. Советской ликвидируются, так как не имеют зоны санитарного разрыва от жилой застройки. Сточные воды от этих улиц при помощи насосной станции перекачиваются на реконструируемые очистные сооружения п. Дунай с выпуском в бухту Разбойник.

В п. Путятин необходимо строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой, производительностью до 1,0 тыс. м3/сут.

Для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик необходимо строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Отведение ливневых вод осуществляется по поверхностным водоотводным каналам через очистные сооружения ливневых вод. Выпуск очищенных ливневых вод осуществляется в естественные русла рек.

### Электроснабжение

Расчётная электрическая нагрузка, намечаемых к вводу новых потребителей на проектный период и их электропотребление с учетом норм РНГП Приморского края приведены ниже в таблицах.

Таблица 3.8.4. Расчётная максимальная электрическая нагрузка

| №№ | Наименование | Р макс., МВт | Э, Млн.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Фокино | 17,8 | 98,0 |
| 2 | п. Дунай | 5,5 | 30,4 |
| 3 | п. Путятин | 0,4 | 2,4 |
| 5 | Всего по ГО ЗАТО Фокино | 23,8 | 130,8 |

Проектные решения системы электроснабжения предусматривают мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов электроснабжения.

Регионального значения:

- Строительство новой ПС 110-10 кВ «Верфь» (2х40 МВА) с заходами ВЛ 110 кВ «Прибой – 178-Ф» для электроснабжения верфи в районе бухты Чажма.

- Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Артемовская ТЭЦ - Смоляниново-тяга - Береговая-1 - Промысловка - С-55 - Волчанец – Находка» с заменой провода.

- Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «Береговая-2 – Береговая-1 – Промысловка».

- Реконструкция ПС 110 кВ Промысловка с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на - 2х25 МВА, ввиду увеличения нагрузки потребителей, питающихся от ПС 110 кВ Промысловка.

Местного значения

- Реконструкция участка ВЛ 35 кВ «С-100 – Штиль – С-55» с заменой провода.

- Замена трансформаторов на ПС 35 кВ С-100 на больший габарит - 2х6,3 МВА.

- Строительство ВЛ и ТП 10 кВ в районах новой застройки городского округа, а также замена части электросетевого оборудования существующих электросетевых объектов ввиду их износа.

### Теплоснабжение

Климат городского округа носит муссонный характер и характеризуется следующими данными:

- расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки–(-24ºС)

- продолжительность отопительного периода – 196 суток.

Расчетная потребность в тепле на отопление жилых зданий определена с учетом нормируемых Региональными нормативами градостроительного проектирования удельного расхода тепловой энергии на отопление с поправкой на условия городского округа ЗАТО Фокино:

- для одноэтажных зданий – 179,6 Вт/кв. м (154,5 Гкал/ч/кв. м),

- для многоэтажных зданий – 72,55 Вт/кв. м (62,4 Гкал/ч/кв. м),

- для вновь вводимых малоэтажных зданий – 86,2 Вт/ кв. м (74,1 Гкал/ч/кв. м),

- для вновь вводимых многоэтажных зданий – 74,1 Вт/ кв. м (61,4 Гкал/ч/кв. м).

Расход тепла на горячее водоснабжение принят 0,35 Гкал/ч на 1 человека (130 л/сутки на 1 человека) с учетом общественных зданий.

Расчетная величина максимальной тепловой нагрузки жилой и общественной застройки на проектный период в целом по городскому округу составляет 134,8 Гкал/ч. Перспективная тепловая нагрузка ведомственных объектов должна быть определена в проектах развития данных объектов.

Централизованное теплоснабжение жилой застройки на проектируемые сроки строительства намечается на базе существующих источников тепла. Принципиальные направления развития централизованного теплоснабжения:

- сохранение в работе действующих тепловых источников с учетом замены отрабатывающего ресурс оборудования основной котельной,

- использование резервных мощностей действующих тепловых источников для теплоснабжения новых объектов, располагающихся в пределах существующей застройки,

- строительство новых автономных теплоисточников только для новых районов, отдаленных от центра нагрузок.

Теплоснабжение объектов промышленности, транспорта и обороны – от локальных ведомственных котельных.

Основные проектные решения системы теплоснабжения включают:

- По городу Фокино:

- Консервация существующих котельных №1 и 2;

- Строительство газовой котельной для покрытия существующих и перспективных нагрузок городского округа и подключение ее к сетям теплоснабжения;

- Реконструкция изношенных магистральных и распределительных тепловых сетей;

- Прокладка новых магистральных сетей Ду200 мм общей протяженностью более 3 км и сооружением нового ЦТП производительностью 10 Гкал/ч с разводящими тепловыми сетями Ду 150 мм общей протяженностью около 3,5 км;

- Строительство теплотрассы Ду 300 мм протяженностью 2,5 км от действующего ЦТП-7 с установкой подкачивающей насосной, производительностью около 600 м3/час и напором = 0,5 МПа для микрорайона «Солнечный»;

- Строительство автономных теплоисточников (встроенных газовых котельных) для наиболее удаленных от центра г. Фокино районов (Домашлино, Руднево). При достижении договоренности между администрацией округа и Минобороны РФ для теплоснабжения этих районов могут быть использованы резервные мощности котельной в/ч 28892.

- По посёлку Дунай:

- Строительство разводящих теплотрасс Ду 100 мм от действующих магистралей общей протяженностью около 1,8 км.

- По посёлку Путятин:

- Строительство для новых объектов ЖКС автономных теплоисточников - встроенных газовых котельных на привозном газе.

### Газоснабжение

В рассматриваемый проектный период планируется строительство на территории городского округа газораспределительной сети и последующая газификация объектов городского округа от ГРС «Большой Камень», техническая возможность подачи газа в объеме до 7000 нм3/ч (52,045 тыс. т.у.т. в год),

Использование газа в пределах городского округа ЗАТО Фокино предусматривается для: хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Основные потенциальные потребители газа в городском округе - объекты теплоэнергетики, где газ будет использоваться как основное топливо.

Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определен по рекомендациям СП 42-101-2003, из расчета 120 м³ /год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 8000 ккал/м³ (без учета горячего водоснабжения).

На расчетный период расчётный требуемый объем газа (теплота сгорания – 8000 ккал/м³) составит 84,8 млн. м3/год.

Сети газоснабжения предлагается прокладывать по тупиковой многоступенчатой схеме с подачей газа потребителям по распределительным газопроводам нескольких категорий давления с установкой пунктов редуцирования газа у каждой группы потребителей.

Трассы межпоселковых газопроводов приняты в соответствии со Схемой газораспределительной сети ГРС Большой Камень Шкотовского района Приморского края. Общая протяженность межпоселковых газопроводов высокого давления предварительно оценивается в 24,5 км. Прокладка принимается подземной.

### Связь и информатизация

Телефонизация

Генеральным планом развитие телефонной сети города намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта. Развитие телефонной сети города предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС. При численности населения городского округа 34,4 тысячи жителей на расчетный срок городская телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 13 тысяч абонентов.

Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на современное цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Мобильная связь

Для дальнейшего развития системы мобильной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, развития услуг передачи данных по высокоскоростным каналам, с использованием технологии 4G предлагается увеличение количества базовых станций.

Радиофикация и телевидение

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ«О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р,  для обеспечения приема телевизионных программ (до 40), в соответствии со стратегией развития, необходимо строительство новой передающей станции. Внедрение мультисервисных систем по передаче ТВ на основе IP-технологий, позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи. Планируется создание узлов доступа передачи данных на основе технологии Wi-Fi.

Систему проводного вещания в городе предлагается сохранить как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО. В рамках работ по модернизации радиотрансляционной сети предлагается переход проводного вещания на УКВ-ЧМ вещание.

Для оповещения населения об угрозе ЧС согласно «Общероссийской комплексной системы информационного оповещения населения» (ОКСИОН) в городском округе планируется установить уличные громкоговорители.

Почтовая связь

Для обеспечения нормативов по почтовой связи на расчетный срок предусматривается создание в городском округе дополнительного отделения почтовой связи.

## Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых необходимо при размещении объектов регионального и местного значения на территории городского округа

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются с целью сохранения окружающей среды и поддержания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, предусматривающего размещение новых объектов капитального строительства.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением планируемых объектов на территории городского округа ЗАТО Фокино:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны, охранные зоны и санитарные разрывы объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- СП 42.13330.2011;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В графических материалах генерального плана, на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, отображены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень промышленных предприятий, коммунально-складских и иных объектов, планируемых к размещению на территории городского округа ЗАТО Фокино и требующих установления санитарно-защитных зон, а также ориентировочные размеры этих зон представлены в таблице

Таблица 3.10.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий, коммунально-складских объектов и иных объектов, планируемых к размещению на территории городского округа ЗАТО Фокино

| Предприятие | Местоположение | Класс опасности | Ориентировочная санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтеперерабатывающая установка ЛФ-17 | г. Фокино | I | 1000 |
| Установка по производству асфальта и пиролизная установка ВМР | г. Фокино | III | 300 |
| Птицеферма | г.Фокино | III | 300 |
| Животноводческое хозяйство | п. Путятин | IV | 100 |
| Теплицы | г.Фокино | IV | 100 |
| Склады |  | IV | 100 |
| Пожарное депо |  | V | 50 |
| Предприятие по добыче строительных материалов | рядом с г. Фокино | IV | 100 |
| Полигон ТБО | г. Фокино | II | 500 |
| Площадка для временного накопления ТБО | г. Фокино, п. Путятин, п. Дунай | IV | 100 |
| Кладбище | г. Фокино | IV | 100 |
| Кладбище | п. Дунай | IV | 100 |

В соответствии с пунктом 4.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размеров санитарно-защитных зон проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Согласно пункту 4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» орган государственной власти в течение 5 рабочих дней с даты вступления решения об установлении, изменении размеров санитарно-защитных зон, обязан направлять в орган регистрации прав документы, для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Таким образом, отображение размеров санитарно-защитных зон в градостроительной документации до разработки проекта обоснования санитарно-защитных зон и утверждения их границ в установленном порядке (а также до передачи сведений о размерах санитарно-защитных зон в Единый государственный реестр недвижимости) не накладывают специальных ограничений на земельные участки, попадающие в данную санитарно-защитную зону, и носит информационный характер. При этом изменение размера, корректировка границ и прочие изменения санитарно-защитных зон не являются предметом генерального плана и не может осуществляться при его подготовке.

## Охрана окружающей среды

При составлении раздела были использованы материалы следующих документов:

- Генеральный план ЗАТО Фокино, ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ», 2015г.

- Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы.

- Генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов Приморского края.

- Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Фокино на период до 2026-го года

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

С целью снижения негативного воздействия различных объектов на воздушный бассейн городского поселения ЗАТО Фокино, Генеральным планом предлагается проведение ряда мероприятий на первую очередь:

- Перевод основных котельных на газовое топливо (г. Фокино).

- Реконструкция производственных промышленных зон.

При размещении и строительстве новых производственных объектов на территории ЗАТО Фокино, необходимо учитывать класс вредности производства, соблюдать расстояния в размере ориентировочных санитарно-защитных зон до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В генеральном плане предусмотрена реконструкция действующего рыбокомбината (п. Путятин), а также строительство на базе ОАО «30 СРЗ МО РФ» сухого дока. Обновление и модернизация технологических линий, использование нового оборудования на предприятиях сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Мероприятия на расчётный срок по организации движения автотранспорта:

- для вывода транзитного транспорта с территорий населённых пунктов городского округа ЗАТО Фокино (в частности с самого густонаселённого участка г. Фокино) проектом предусмотрено строительство новой скоростной магистрали краевого значения, расположенной северо-восточнее существующего центра города, по которой будет осуществляться транзитное движение по направлениям Владивосток - Находка;

- строительство транспортных многоуровневых развязок в местах примыкания объездной дороги к существующей магистрали «Владивосток – Находка – Порт Восточный» и месте пересечения с автомобильной дорогой местного значения Фокино – Дунай;

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого покрытия.

### Мероприятия по охране водной среды

Для сохранения водных объектов от загрязнения и заиления устанавливаются водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы, имеющие особый режим хозяйственной деятельности. Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74 – ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова на территории городского округа, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- мониторинг степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий, в местах добычи полезных ископаемых;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими технологическими отходами;

- устройство защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории от жидких и твердых коммунальных отходов;

- выявление несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей их ликвидацией и рекультивацией территории.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

### Мероприятия в области обращения с отходами

Предложения по обращению с отходами производства и потребления составлены с учетом:

- Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы подпрограммы №1 «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»,

- Схемой санитарной очистки городского округа ЗАТО Фокино,

- Генеральной схемой санитарной очистки населенных пунктов Приморского края.

- Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденная приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 №37-01-09/38.

- Приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 №365 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края».

Таблица 3.10.3.  Нормы накопления ТКО

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Норма накопления на одного человека в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд благоустроенный | 1 житель | 1,15 |
| 2 | Жилой фонд неблагоустроенный | 1 житель | 1,5 |

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-5%. В генеральном плане принято ежегодное увеличение отходов 3% в год. Таким образом, нормы накопления твёрдых коммунальных отходов на одного жителя в год составят:

Таблица 3.10.4. Расчётные значения накопления ТКО

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Существующий | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд благоустроенный, м3 | 1,15 | 1,25 | 1,84 |
| 2 | Жилой фонд неблагоустроенный Частный сектор жилья, м3 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |

На расчетный срок предусматривается благоустройство жилой застройки. Ниже приводится таблица с ориентировочными расчётами образования твёрдых коммунальных отходов. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на расчётный срок – 40%, уплотнение – в 4 раза.

Таблица 3.10.5. Ориентировочные расчёты образования ТКО на территории городского округа ЗАТО Фокино

| Период | Численность населения на 2038 год, тыс. чел | Проектный норматив образование ТКО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тыс. м3 | Кол-во отходов на захоронение, тыс. м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 34,4 | 1,84 | 63 | 38 | 9,5 |

Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Генеральным планом городского округа ЗАТО Фокино предусматривается включение территории в генеральную схему санитарной очистки населённых пунктов Приморского края. Проектом запланировано проведение ряда мероприятий в сфере обращения с бытовыми отходами городского округа ЗАТО Фокино.

На первую очередь:

- Внедрение селективного сбора отходов, организация специализированных контейнерных площадок.

- Организация централизованной системы сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Устройство специальных площадок для сбора крупногабаритных отходов. Площадки могут находиться рядом с площадками для сбора ТКО или в отдельных местах, если позволяет наличие территорий. Такие площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Расстояние в 20 м от жилых домов остается необходимым условием при выборе места размещения подобной площадки.

- Обновление парка контейнеров и специальной техники.

- На первую очередь складирование неутилизируемой части отходов предполагается на территории городского округа ЗАТО Фокино. Проектом предусмотрена реконструкция существующего полигона ТБО ЗАТО Фокино, приведение его в соответствие с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Функционирование полигона планируется до 2024 года, после чего предполагается его закрытие и рекультивация. На территории полигона рекомендуется дополнительная сепарация отходов, а также организация специализированных площадок для складирования утилизированной части ТБО до их отправки на переработку.

- Организация сбора и вывоза ТКО с о. Аскольд, о. Путятин.

- Закрытие и рекультивация существующих несанкционированных свалок.

- Выделение площадок для выгула домашних животных.

На расчётный срок:

- После окончания срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ориентировочно 2024 г.), предусмотрено строительство перегрузочной станции с мусоросортировочным комплексом, с вывозом хвостов (не утилизируемой части отходов) на полигон г. Находка (см. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами).

- В населённых пунктах городского округа ЗАТО Фокино планируется организация площадок для селективного сбора и временного накопления отходов.

- Вывоз отходов, пригодных для вторичного использования предполагается на индустриальные парки по переработке отходов, захоронение неутилизируемой части отходов – на межмуниципальных комплексах ТКО.

Мероприятия по обращению с отходами производства

Основной операцией по движению образующихся отходов является их передача на захоронение. Утилизируемая часть отходов с целью использования или обезвреживания передается организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. Оставшаяся часть отходов передается на захоронение.

### Мероприятия по охране объектов животного мира

Генеральным планом предлагается ряд мероприятий в области охраны объектов животного мира.

В целях охраны животного мира в ходе осуществления производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи необходимо руководствоваться Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (статьей 28):

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи.

Осуществление регистрации и контроля над распространением заболеваний объектов животного мира. Принятие мер по предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации.

Запрет выжигания растительности. Хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом международных стандартов.

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. На территории городского округа ЗАТО Фокино действующие требования определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 и постановлением администрации Приморского края от 19.09.2012 № 260-па.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – территориальное охотустройство на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края, осуществляется в соответствии со Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 44, 52) следует предусматривать:

Осуществление сельскохозяйственной и иной деятельности: строительство объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, применение ядохимикатов должно осуществляться с соблюдением утвержденных Правительством Российской Федерации требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов.

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) следует предусматривать меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

### Мероприятия по охране лесов, благоустройству и озеленению

На территории города Фокино расположены лесные кварталы, которым предлагается придать статус городских лесов. В результате принятия такого решения, органам местного самоуправления будут переданы полномочия в области лесных отношений, перечисленные в с. 84 Лесного кодекса РФ. В том числе, полномочия по осуществлению разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса.

Целью настоящего генерального плана в разделе благоустройства, является создание комфортной среды обитания граждан, благоприятных рекреационных и санитарно-гигиенических условий проживания, комплексное решение задач благоустройства вместе с другими градостроительными задачами, в том числе реконструкцией транспортной сети.

На территории городского округа расположены несколько зеленых зон и территорий общей площадью 223,40 га. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 44,7 м2 на 1 жителя города.

В городской застройке не учтены потребности маломобильных групп населения. Существующие пешеходные пространства совершенно не приспособлены для передвижения на инвалидной коляске.

Решениями генерального плана предусмотрена организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог, сохранение существующих внутриквартальных насаждений, их развитие и благоустройство, озеленение участков детских учебных заведений, больниц и пр., проведение своевременной реконструкции зеленых насаждений всех категорий.

Работы по благоустройству рекомендуется проводить по индивидуальным проектам, выполненным для каждого жилого района отдельно, с учетом всех особенностей застройки и рельефа. Приоритет в благоустройстве жилых районов города отдается созданию внутрирайонных пешеходных зон.

Планируется применение всего спектра работ по благоустройству, который включает в себя такие элементы:

- устройство живописных подпорных стенок (предусматривать ограждения);

- устройство основательных, тщательно выполненных по разработанным для конкретных мест проектам лестниц, пандусов, переходов, мостиков;

- оригинальные способы мощения, устройство специальных декоративных покрытий;

- устройство озелененных зон, участков, площадок для отдыха по разработанным к конкретным местам проектам ландшафтной архитектуры;

- устройство малых спортивных площадок открытого типа;

- устройство детских игровых площадок;

- оформление средствами ландшафтного дизайна транспортных развязок и эстакад;

- создание системы внутрирайонных пешеходных пространств отвечающим высоким эстетическим требованиям.

Планируется активно применять в благоустройстве жилых, общественных зон и зон рекреации малые архитектурные формы:

- скамьи и места для сиденья;

- урны и баки для мусора;

- уличные фонари и осветительные установки;

- декоративные решетки;

- деревянные и металлические ограждения;

- декоративную и монументальную скульптуру;

- фонтаны;

- перголы, навесы и укрытия;

- приствольные решетки;

- солнечные часы;

- динамические ветровые композиции и т.д.

Предлагается применять и другие компоненты, способные активно влиять на атмосферу городской среды:

- колористическое решение общественного транспорта – автобусного, таксомоторного;

- автобусные остановки;

- таблички с названиями улиц и нумерацией домов;

- система ночной иллюминации города с учетом возможностей рельефа и преимуществ морских акваторий.

При проведении работ по благоустройству должны выполняться следующие правила:

- во избежание вымывания грунта и камней, выветривания и образования пыли открытые откосы в черте города должны надежно укрепляться и покрываться дерном;

- после проведения ремонтных работ со вскрытием грунта или дорожного полотна немедленно должны быть проведены работы по рекультивации участка: полная уборка мусора, укрепление откосов, покрытие дерном нарушенных газонов и качественное восстановление твердого покрытия;

- работы по благоустройству должны проводиться с применением долговечных материалов и строгим соблюдением технологических условий.

В связи с предполагаемым линейным развитием городского округа ЗАТО Фокино особое внимание необходимо уделить развитию транспортной доступности всех выше перечисленных сооружений и объектов социального обслуживания:

- велосипедные дорожки прокладывать вдоль тротуаров и автомобильных дорог отдельно;

- на автомобильных дорогах со слабой автомобильной загрузкой возможно выделенная полоса движения велосипедистов;

- велосипедные дорожки в жилых зонах и рекреации должны нести не только спортивную функцию, но в некоторых случаях и транспортную функцию, что позволит ограничивать автомобильный транспорт;

- предусматривать строительство парковок для всех видов автомобильного транспорта.

### Мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления

В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

В настоящее время, на 01.01.2018 г., границ зон затопления, подтопления, определенных в установленном порядке на территории городского округа ЗАТО Фокино не имеется.

Согласно п.2 статьи 67.1 Водного кодекса РФ размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

Учитывая изложенное, в отношении зон, подверженных паводкам и наводнениям (с исторически сложившейся индивидуальной жилой застройкой, в том числе вблизи русел рек), не допускается новое строительство до момента реализации мероприятий по инженерной защите территорий от затопления и подтопления.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника – природные, техногенные, биолого-социальные, и по масштабам – локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Источниками ЧС являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Источники чрезвычайных ситуаций природного характера на территории городского округа ЗАТО Фокино:

- землетрясение силой до 6-7 баллов,

- оползень, обвал,

- карст,

- эрозия,

- переработка берегов водохранилища Волчанское,

- наводнение,

- подтопление,

- затор льда на реках,

- штормовой нагон воды,

- сильный ветер,

- смерч,

- сильные осадки,

- засуха,

- заморозки,

- туман,

- гроза,

- природный пожар.

Поражающие факторы природных ЧС

Таблица 4.1.1. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений на территории городского округа

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород. |
|  |  | Взрывная волна. |
|  |  | Нагон волн (цунами). |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс. |
|  |  | Затопление поверхностными водами. |
|  |  | Деформация речных русел. |
| 1.2 Оползень | Динамический. | Смещение (движение) горных пород. |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс. |
|  |  | Удар |
| 1.3 Карст (карстово- суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород. |
|  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. |
|  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. |
|  |  | Деформация земной поверхности |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Деформация речного русла |
| 2.3 Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. |
|  |  | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Размывание грунтов. |
|  |  | Затопление территории. |
| 2.4 Наводнение. | Гидродинамический. | Поток (течение) воды. |
| Половодье. | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Паводок. |  |  |
| Катастрофический паводок |  |  |
| 2.5 Затор на реках. | Гидродинамический | Подъем уровня воды. |
|  |  | Гидродинамическое давление воды |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| Шторм. Ураган. |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация |
| 3.2 Смерч. Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. |
|  |  | Вихревой восходящий поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.4 Сильные осадки |  |  |
| 3.4.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы |
| 3.4.3 Сильная метель. | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| 3.4.5 Град | Динамический | Удар |
| 3.5 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.6 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.7 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 4 Природные пожары |  |  |
| 4.1 Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя. |
|  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Природные факторы

В целом, городской округ располагается в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне. Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.

На территории городского округа имели место пожары, ливневые дожди с градом, ураганный ветер, заморозки в период вегетации и созревания сельскохозяйственных культур. В весенне-летний период наибольшую опасность представляют пожары.

Общая оценка риска природных опасностей

В соответствии с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков ЧС в РФ" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005), показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа ЗАТО Фокино следующие.

Уровень землетрясения – незначительно опасный (интенсивность землетрясения – 7 баллов по шкале MSK-64; ускорение колебаний грунта – 16-36 и менее см²/сек.; скорость колебаний грунта – 0,55-1,8 и менее см/сек.; амплитуда колебаний грунта – 0,08-0,32 см и менее; остаточные деформации – 0-0,05 см). Величина индивидуального сейсмического риска в населенных пунктах городского округа оценивается как 5×10-6.

Уровень опасности половодий в период весеннего половодья и дождевых паводков на реках – ЧС муниципального уровня, степень опасности – 4 (максимальный уровень подъема воды – 2,0-3,2 м; площадь затопления поймы реки – 75-90%; возможно частичное затопление населенных пунктов – до 10%).

Уровень опасности лесных пожаров – низкий, среднегодовая площадь одного пожара – 0,3 га; возможно ЧС локального уровня). Частота лесных пожаров (число случаев на 1 млн.га площади лесного фонда) – 120,5.

Уязвимость городского округа ЗАТО г. Фокино к природным  источникам ЧС оценивается ниже среднего по Приморскому краю.

Повторяемость природных ЧС локального, муниципального уровней на территории городского округа – не более 1-2 ЧС /год.

В целом, по городу уровень риска чрезвычайных ситуаций находится в пределах приемлемого значения и не выходит за уровень фоновых показателей по России.

Согласно "Карте опасных природных и техноприродных процессов в России", разработанной Институтом геоэкологии РАН, природные явления, способные привести к возникновению ЧС в городе, приведены в таблице.

Таблица 4.1.4. Опасные природные процессы

| № п/п | Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подтопление территории | Умеренно опасные |
| 2 | Карст | Умеренно опасные |
| 3 | Пучение | Умеренно опасные |
| 4 | Оползни | Умеренно опасные |
| 5 | Суффозия | Умеренно опасные |
| 6 | Просадки лессовых пород | Умеренно опасные |
| 7 | Эрозия плоскостная и овражная | Умеренно опасные |
| 8 | Землетрясения | Опасные |
| 9 | Наледообразования | Умеренно опасные |
| 10 | Наводнение | Умеренно опасные |
| 11 | Ураганы | Опасные |
| 12 | Цунами | - |

Особо опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, за исключением подтопления и затопления территорий в период весеннего половодья, не носят ярко выраженного циклического характера, и их влияние может быть выявлено при инженерно-геологических изысканиях, в процессе мониторинга состояния окружающей среды.

Опасные гидрологические явления и процессы

Наиболее характерными для территории городского округа являются весенние половодья.

Максимальному риску в этом случае (при развитии половодья с максимальной интенсивностью 1 раз в 20-50 лет) подвержены территории, расположенные в пойме р. Кагатунь, Рудневка. В зону возможного затопления попадает часть застройки города, расположенная в пойме реки.   Объектов экономики, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления), на территории города не имеется.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия весеннего половодья, требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории городского округа.

Природные пожары

Природные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического характера. Наиболее часто повторяющимися природными пожарам являются лесные и торфяные пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура – определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основные причины возникновения пожаров в лесах:

- от молний…..	………………………………8.1%

- по вине местного населения…………………..  60.0%

- по вине организаций и экспедиций…………..  19.7%

- по вине лесозаготовителей	…………………3.5%

- от сельскохозяйственных палов………………...6.7%

- по другим причинам……………………………..2.0%

По данным управления по делам ГОЧС городского округа ЗАТО г. Фокино на территории округа возможны природные пожары с частотой 1-2 раза в год в лесной зоне городского округа.

Вероятность возникновения природных пожаров характеризуется показателем горимости леса. Показатель горимости леса определяется  суммой температур воздуха за бездождевой период.

Рассматриваемый район отличается высокой горимостью (III-V класс). Вероятность возникновения природного пожара на этой территории составляет от 4 до 8 дней в месяц в период апрель-май, октябрь-ноябрь.

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий для предупреждения лесных пожаров:

1) Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- динамика погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- периоды пожароопасного сезона в регионе и др.

2) Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

3) Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Характеристика радиационно-опасных объектов г. Фокино

На территории городского округа ЗАТО Фокино дислоцированы   критически важные для безопасности Российской Федерации объекты (радиационно-опасные):

- Радиационно-опасный объект - филиал № 1 Федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «Даль РАО») федерального агентства по атомной энергии.

В составе филиала №1 входят:

- техническая площадка «бухта Сысоева»;

- техническая площадка «бухта Разбойник»;

- перегрузочная площадка «54 тупик ДВЖД».

- 30 СРЗ ВМФ, в/ч 63971.

Аварии с ядерными зарядами, ЯБП, ядерным оружием в местах их хранения, погрузки, обслуживания и при транспортировке представляют наиболее реальную опасность для населения и территории городского округа. Любой факт аварии повлечет загрязнение до 30-40% территории городского округа ЗАТО Фокино и необходимость эвакуации всего населения (при крупномасштабной аварии). Исходя из опыта и проведенных расчетов, загрязнению при аварии оружия (ЯБП, ЯО) могут подвергнуться зоны с радиусом до 1000 м от эпицентра, где нахождение людей допускается в течение 20 минут, до 8 км – 10-20 часов и 50 км – до 10 суток. ЧС подобного типа, вместе с землетрясениями наиболее опасны для городского округа.

Таблица 4.1.7. Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности при аварии реактора типа РБМК-1000

| Наименование зоны |  | Размеры зон заражения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Ширина, км | Площадь, км2 |
| Умеренного загрязнения | А | За пределами 130 |  |  |
| Сильного загрязнения | Б | 130 | 6,25 | 9,4 |
| Опасного загрязнения | В | 30 | 0,59 | 0,52 |
| Чрезвычайно опасного загрязнения | Г | В границах площадки хранения | В границах площадки хранения | В границах площадки хранения |

Таким образом, территория города может попасть в зону (Б) возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Характеристика пожароопасных и пожаровзрывоопасных объектов.

На территории городского округа ЗАТО Фокино дислоцированы взрывопожароопасные объекты.

Таблица 4.1.8. Перечень пожароопасных и взрывоопасных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Класс (категория) опасности | Вид опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранилища нефтепродуктов |  |  |  |
| 1 | Тепловой район «Фокино» Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | г. Фокино, ул. Заводская, 24 | 3 класс | ПВО |
| 2 | Тепловой район «Фокино» Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | п. Дунай, ул. Ленина, 19а | 3 класс | ПВО |
| 3 | ООО «Новые технологии» г. Фокино, ул. Ленина, 13, кв. 2 | г. Фокино, ул. Заводская, 24 | 3 класс | ПВО |
|  | Пожаровзрывоопасные объекты |  |  |  |
| 4 | ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА России г. Фокино, ул. Клубная, 17 | г. Фокино, территория филиала №1 1477 ВМКГ | 3 класс | ПВО |
| 5 | АЗС «Восток-Авто» МУМПКХ | г. Фокино, ул. Дальняя, 28 | - | ПВО |
| 6 | АЗС «Бензо» ООО «Нефтесинтез» | г. Фокино, ул. Госпитальная, 4 | - | ПВО |
| 7 | АЗС «Арими» АО «Арими» | г. Фокино, ул. Тихоокеанская, 2 | - | ПВО |
| 8 | АЗС «Сервис-порт» ООО «Сапфир» | г. Фокино, ул. Домашлино | - | ПВО |
| 9 | АЗС «Сервис-порт» ООО «Грейси» | г. Фокино, ул. Госпитальная, 2а |  | ПВО |
| 10 | АЗС ООО «ВТК 25» | п. Дунай, ул. Ленина |  | ПВО |
| 11 | Тепловой район «Фокино» Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Котельная №1 | г. Фокино, ул. Заводская, 24 | 3 класс | ПВО |
| 12 | Тепловой район «Фокино» Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Котельная №2 | п. Дунай, ул. Ленина, 19а | 3 класс | ПВО |

При авариях на автомобильном транспорте, в результате технической неисправности транспортных средств, нарушений ПДД, плохого состояния дорожного покрытия, мостов, путепроводов, влияния природных факторов (размыв дорог, снос мостов, затопление, гололед, снежные заносы, туман) в населенных пунктах (г. Фокино, п. Дунай) на автодорогах со сложным рельефом и плохим дорожным покрытием, в частности на автодороге Фокино - Дунай может произойти:

- столкновение транспортных средств (пожар), в особенности, перевозящих пассажиров, что приведет к потерям до 60 чел., в т. ч. безвозвратным до 10 чел. Возможны потери среди работников МУП;

- при перевозках контейнеров с АХОВ (хлор) возможен разлив его на маршрутах движения, что приведет к возникновению зоны заражения площадью до 0,26 кв. км с населением до 0,6 тыс. человек, что вызовет поражение до 0,24 тыс. чел, в т. ч. со смертельным исходом до 0,120 тыс. чел.

- при взрыве в городском и междугороднем пассажирском транспортном средстве может пострадать 50 чел., в т. ч. с летальным исходом до 20 чел.

- при перевозке ГСМ возможно опрокидывания автоцистерны с последующим разлитием топлива, взрыв парогазового облака и горение автотранспортного средства, что приведет к гибели до 2-х человек. При уходе автоцистерны с дорожного полотна и взрыве автоцистерны с топливом на водоводе (район б. Тинкан) – повреждение водовода.

Аварии на нефтебазах и АЗС

Санитарно-защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30 м от границы территории АЗС.

Аварии на гидротехнических сооружениях

Волчанское водохранилище, снабжающее население города, расположено в Партизанском районе Приморского края. Аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС) Волчанского водохранилища, согласно декларации безопасности ГТС водохранилища, не влекут за собой потенциальной опасности для населения, промышленных объектов и жилых зданий городского округа.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС с АХОВ на территории городского округа, относятся:

Тепловой район «Фокино» Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», хлораторная водоочистных сооружений (хлор), расчетный радиус зоны возможного химического заражения составляет 0,34 км, возможная глубина зоны заражения 0,38 км.

Автомобильные дороги «Фокино–Дунай», «Владивосток-Находка» и «Фокино–Подъяпольск» по которой перевозятся: аварийно химически опасные вещества (АХОВ), аммиак в 6 т. контейнерах каждое.

Железная дорога «Владивосток-Дунай» и железнодорожный узел «Южнореченск» Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги по которым транспортируются: аварийно химически опасные вещества (АХОВ) - хлор в емкостях 0,8 куб. м (1,090 т.), аммиак в 57 т. цистернах.

Аварии с выбросом АХОВ могут произойти на объектах МУП «Водоканал» (хлор) и  ДГУП МО ст. Кагатунь (аммиак), п. Южнореченск (ракетное топливо - меланж).

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Ландшафтно-географические условия городского округа ЗАТО Фокино обуславливают наличие природных очагов ряда арбовирусных инфекций. Наиболее распространёнными на территории округа можно отметить:

- клещевой энцефалит,

- псевдотуберкулёз,

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Следует отметить, что за период с 2003 по 2010 год на территории городского округа не регистрировалась: сибирская язва, листериоз, орнитоз, лихорадка Ку, туляремия, бруцеллез.

Помимо рассмотренных заболеваний в городском округе повсеместно распространены гельминтозы. Это не природные очаговые заболевания, но все они связаны с географическими особенностями местности.

Перечень мероприятий для уменьшения риска возникновения эпидемий:

- осуществлять контроль проведения противоклещевых обработок наиболее посещаемых очаговых территорий в пригородных районах (дачные посёлки), где происходит контакт населения с переносчиками;

- повысить процент охвата вакцинацией против клещевого энцефалита населения городского округа;

- организовать проведение бесплатной вакцинации населения;

- усилить меры по дератизации в населённых пунктах и улучшению санитарного состояния мест выброса бытового мусора;

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95.

Обеспечение пожарной безопасности в г. Фокино возложено:

На ГУ «СУ ФПС №25 МЧС России», военные пожарные команды: в городе Фокино - 129 ВК ППЗ и СР, район Руднево – в/ч 29982, п. Дунай – в/ч 63971. Тушение пожаров на о. Путятин выполняется силами добровольной пожарной дружины (ДПД, 1 ед. АЦ), сформированной на базе ООО «Соцстройсервис».

Таблица 4.1.9. Характеристика пожарных частей г. Фокино

| № п/п | Наименование пожарной части | Местоположение пожарной части | Тип пожарного депо | Общая площадь земельного участка, м2 | Количество автомобилей (вспомогательной техники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГУ «СУ ФПС №25 МЧС России» | г.Фокино, ул.Белашева | Тип II | 1500 | 6 |
| 2 | 129 ВК ППЗ и СР | г. Фокино | Тип II | 1500 | 5 |
| 3 | в/ч 29982 | г. Фокино, ул. Военных строителей | Тип V | 1200 | 2 |
| 4 | в/ч 63916 | п. Дунай | Тип V | 1200 | 3 |
| 5 | ДПД ООО «Соцстройсервис» | о. Путятин | - | - | 1 |

Расчетное время тушения пожаров на различных объектах города составляет:

- жилые, административные и другие здания (тушение водой) – 20 минут;

- кабельные туннели, электрические подстанции, подвалы (объёмное тушение пеной) – 15 минут;

- резервуарные парки с ЛВЖ и ГЖ – 10 минут.

Среднее время продолжительности пожара в г. Фокино составляет 1 час 53 минуты. Среднестатистическое количество одновременных пожаров – 2.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется из условия, 
что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городе не должно превышать 10 минут.

Существующая ситуация по обеспеченности города объектами пожарной безопасности не удовлетворяет требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной безопасности». Вследствие этого возникает необходимость в проектировании дополнительных пожарных депо; также в районе Домашлино предлагается организовать добровольную пожарную дружину.

Таблица 4.1.10. Планируемые дополнительные пожарные депо

| № п/п | Наименование пожарной части | Местоположение пожарной части | Тип пожарного депо | Общая площадь земельного участка, кв. м | Количество автомобилей (вспомогательной техники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФГУП «ДальРАО» | б. Разбойник | Тип IV | 800 | 2 |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана городского округа ЗАТО Фокино

Таблица 5-1. Баланс земель и характеристики развития территории/ функциональных зон в разрезе населенных пунктов городского округа ЗАТО Фокино

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 29582,8 | 29582,8 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 5992,3 | 5992,3 |
|  |  | % | 20,3 | 20,3 |
| 1.2-1 | г. Фокино | га | 4226,2 | 4226,2 |
| 1.2-2 | п. Дунай | га | 667,5 | 667,5 |
| 1.2-3 | п. Путятин | га | 1098,8 | 1098,8 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 6744,3 | 6182,4 |
|  |  | % | 22,7 | 21,0 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га | 16838,8 | 17380,7 |
|  |  | % | 56,9 | 58,6 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда | га | 27,5 | 27,5 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 2. | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 1068,0 | 1397,8 |
|  |  | % | 3,6 | 4,7 |
| 2.1-1 | г. Фокино | га | 792,1 | 1073,5 |
| 2.1-2 | п. Дунай | га | 177,5 | 211,5 |
| 2.1-3 | п. Путятин | га | 98,4 | 112,8 |
| 2.1-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 885,9 | 1185,2 |
| 2.1.1-1 | г. Фокино | га | 690,1 | 941,0 |
| 2.1.1-2 | п. Дунай | га | 103,5 | 137,5 |
| 2.1.1-3 | п. Путятин | га | 92,3 | 106,7 |
| 2.1.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 71,1 | 101,6 |
| 2.1.2-1 | г. Фокино | га | 0 | 30,5 |
| 2.1.2-2 | п. Дунай | га | 65,0 | 65,0 |
| 2.1.2-3 | п. Путятин | га | 6,1 | 6,1 |
| 2.1.3 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | га | 111,0 | 111,0 |
| 2.1.3-1 | г. Фокино | га | 102,0 | 102,0 |
| 2.1.3-2 | п. Дунай | га | 9,0 | 9,0 |
| 2.1.3-3 | п. Путятин | га | 0 | 0 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 74,0 | 110,8 |
|  |  | % | 0,25 | 0,5 |
| 2.2-1 | г. Фокино | га | 52,1 | 85,1 |
| 2.2-2 | п. Дунай | га | 14,3 | 18,1 |
| 2.2-3 | п. Путятин | га | 7,6 | 7,6 |
| 2.2-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона, в том числе: | га | 61,5 | 98,3 |
| 2.2.1-1 | г. Фокино | га | 39,6 | 72,6 |
| 2.2.1-2 | п. Дунай | га | 14,3 | 18,1 |
| 2.2.1-3 | п. Путятин | га | 7,6 | 7,6 |
| 2.2.2 | Зона специализированной общественной застройки, в том числе: | га | 12,5 | 12,5 |
| 2.2.2-1 | г. Фокино | га | 12,5 | 12,5 |
| 2.2.2-2 | п. Дунай | га | 0 | 0 |
| 2.2.2-3 | п. Путятин | га | 0 | 0 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 1664,6 | 3906,7 |
|  |  | % | 5,6 | 11,4 |
| 2.3-1 | г. Фокино | га | 569,0 | 817,0 |
| 2.3-2 | п. Дунай | га | 149,6 | 158,4 |
| 2.3-3 | п. Путятин | га | 53,4 | 63,4 |
| 2.3-4 | вне границ населенных пунктов | га | 892,6 | 2867,9 |
| 2.3.1 | производственная зона | га | 782,0 | 894,0 |
| 2.3.1-1 | г. Фокино | га | 213,0 | 213,0 |
| 2.3.1-2 | п. Дунай | га | 56,1 | 56,1 |
| 2.3.1-3 | п. Путятин | га | 40,4 | 50,4 |
| 2.3.1-4 | вне границ населенных пунктов | га | 472,5 | 574,5 |
| 2.3.2 | коммунально-складская зона | га | 118,7 | 127,2 |
| 2.3.2-1 | г. Фокино | га | 79,2 | 78,9 |
| 2.3.2-2 | п. Дунай | га | 39,5 | 48,3 |
| 2.3.2-3 | п. Путятин | га | 0 | 0 |
| 2.3.2-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 0 |
| 2.3.3 | зона инженерной инфраструктуры | га | 26,0 | 38,0 |
| 2.3.3-1 | г. Фокино | га | 2,3 | 2,3 |
| 2.3.3-2 | п. Дунай | га | 6,2 | 6,2 |
| 2.3.3-3 | п. Путятин | га | 1,0 | 1,0 |
| 2.3.3-4 | вне границ населенных пунктов | га | 16,5 | 28,5 |
| 2.3.4 | зона транспортной инфраструктуры | га | 737,9 | 2847,7 |
| 2.3.4-1 | г. Фокино | га | 274,5 | 523,0 |
| 2.3.4-2 | п. Дунай | га | 47,8 | 47,8 |
| 2.3.4-3 | п. Путятин | га | 12,0 | 12,0 |
| 2.3.4-4 | вне границ населенных пунктов | га | 403,6 | 2264,9 |
| 2.4 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 6874,1 | 5515,2 |
|  |  | % | 23,2 | 20,5 |
| 2.4-1 | г. Фокино | га | 194,0 | 530,1 |
| 2.4-2 | п. Дунай | га | 95,5 | 73,0 |
| 2.4-3 | п. Путятин | га | 76,4 | 62,0 |
| 2.4-4 | вне границ населенных пунктов | га | 6508,2 | 4850,1 |
| 2.4.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 5432,7 | 3609,7 |
| 2.4.1-1 | г. Фокино | га | 0 | 0 |
| 2.4.1-2 | п. Дунай | га | 85,0 | 62,5 |
| 2.4.1-3 | п. Путятин | га | 62,5 | 48,1 |
| 2.4.1-4 | вне границ населенных пунктов | га | 5285,2 | 3499,1 |
| 2.4.2 | зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 1343,5 | 1730,0 |
| 2.4.2-1 | г. Фокино | га | 112,7 | 370,6 |
| 2.4.2-2 | п. Дунай | га | 10,5 | 10,5 |
| 2.4.2-3 | п. Путятин | га | 13,9 | 13,9 |
| 2.4.2-4 | вне границ населенных пунктов | га | 1206,4 | 1335,0 |
| 2.4.3 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 97,9 | 175,5 |
| 2.4.3-1 | г. Фокино | га | 81,3 | 159,5 |
| 2.4.3-2 | п. Дунай | га | 0 | 0 |
| 2.4.3-3 | п. Путятин | га | 0 | 0 |
| 2.4.3-4 | вне границ населенных пунктов | га | 16,6 | 16,0 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 3457,4 | 3125,7 |
|  |  | % | 11,7 | 10,5 |
| 2.5-1 | г. Фокино | га | 2398,8 | 1635,0 |
| 2.5-2 | п. Дунай | га | 198,0 | 165,9 |
| 2.5-3 | п. Путятин | га | 860,6 | 842,8 |
| 2.5-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 482,0 |
| 2.5.1 | зона озелененных территорий общего пользования |  | 8,2 | 17,7 |
| 2.5.1-1 | г. Фокино | га | 8,2 | 16,5 |
| 2.5.1-2 | п. Дунай | га | 0 | 1,2 |
| 2.5.1-3 | п. Путятин | га | 0 | 0 |
| 2.5.1-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 0 |
| 2.5.2 | зона лесов | га | 3108,7 | 2070,0 |
| 2.5.2-1 | г. Фокино | га | 2320,8 | 1488,0 |
| 2.5.2-2 | п. Дунай | га | 104,4 | 34,0 |
| 2.5.2-3 | п. Путятин | га | 683,5 | 538,0 |
| 2.5.2-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 0 |
| 2.5.3 | зона отдыха | га | 107,4 | 184,8 |
| 2.5.3-1 | г. Фокино | га | 69,8 | 78,5 |
| 2.5.3-2 | п. Дунай | га | 2,6 | 8,4 |
| 2.5.3-3 | п. Путятин | га | 35,0 | 97,9 |
| 2.5.3-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 0 |
| 2.5.4 | зоны рекреационного назначения | га | 283,9 | 839,2 |
| 2.5.4-1 | г. Фокино | га | 0 | 28,0 |
| 2.5.4-2 | п. Дунай | га | 91,0 | 122,3 |
| 2.5.4-3 | п. Путятин | га | 142,1 | 206,9 |
| 2.5.4-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 482,0 |
| 2.6 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 16444,7 | 15540,6 |
|  |  | % | 55,6 | 52,5 |
| 2.6-1 | г. Фокино | га | 71,5 | 85,5 |
| 2.6-2 | п. Дунай | га | 32,6 | 40,6 |
| 2.6-3 | п. Путятин | га | 2,4 | 10,2 |
| 2.6-4 | вне границ населенных пунктов | га | 16338,2 | 15390,3 |
| 2.6.1 | зона кладбищ | га | 22,9 | 79,2 |
| 2.6.1-1 | г. Фокино | га | 14,0 | 42,0 |
| 2.6.1-2 | п. Дунай | га | 6,5 | 10,2 |
| 2.6.1-3 | п. Путятин | га | 2,4 | 10,2 |
| 2.6.1-4 | вне границ населенных пунктов | га | 0 | 16,8 |
| 2.6.2 | зона режимных территорий | га | 16422,6 | 15461,4 |
| 2.6.2-1 | г. Фокино | га | 57,5 | 57,5 |
| 2.6.2-2 | п. Дунай | га | 26,1 | 30,4 |
| 2.6.2-3 | п. Путятин | га | 0 | 0 |
| 2.6.2-4 | вне границ населенных пунктов | га | 16338,2 | 15373,5 |

Таблица 5-2. Технико-экономические показатели развития городского округа ЗАТО Фокино

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Общая численность постоянного населения в том числе: | тыс. чел. | 31,5 | 34,4 |
| 1.1.1 | г. Фокино | тыс. чел. | 23,1 | 25,8 |
| 1.1.2 | п. Дунай | тыс. чел. | 7,7 | 7,99 |
| 1.1.3 | п. Путятин | тыс. чел. | 0,77 | 0,6 |
| 2 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 2.1 | Общий объем жилищного фонда, всего, в том числе | тыс. кв. м | 614,9 | 1032,3 |
| 2.1.1 | г. Фокино | тыс. кв. м | 415,9 | 773,5 |
| 2.1.2 | п. Дунай | тыс. кв. м | 180,8 | 239,8 |
| 2.1.3 | п. Путятин | тыс. кв. м | 18,2 | 19 |
| 2.2 | Общий объем нового жилищного строительства, всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 436,4 |
| 2.2.1 | г. Фокино | тыс. кв. м | - | 360,7 |
| 2.2.2 | п. Дунай | тыс. кв. м | - | 70,9 |
| 2.2.3 | п. Путятин | тыс. кв. м | - | 4,8 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 21,2 | 30 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Объекты образования и науки в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | муниципальная дошкольная образовательная организация | мест | 1590 | 2370 |
| 3.1.1.1 | г. Фокино | мест | 1230 | 1820 |
| 3.1.1.2 | п. Дунай | мест | 360 | 550 |
| 3.1.1.3 | п. Путятин | мест | - | - |
| 3.1.2 | муниципальная общеобразовательная организация | мест | 3530 | 4370 |
| 3.1.2.1 | г. Фокино | мест | 2300 | 3140 |
| 3.1.2.2 | п. Дунай | мест | 930 | 930 |
| 3.1.2.3 | п. Путятин | мест | 300 | 300 |
| 3.1.3 | муниципальная организация дополнительного образования | мест | 3039 | 3449 |
| 3.1.3.1 | г. Фокино | мест | 2294 | 2584 |
| 3.1.3.2 | п. Дунай | мест | 745 | 800 |
| 3.1.3.3 | п. Путятин | мест | - | 65 |
| 3.1.4 | организации отдыха детей и их оздоровления | мест | 50 | 1255 |
| 3.2 | Объекты отдыха и туризма в том числе: |  |  |  |
| 3.2.1 | гостиницы | штук | 1 | 2 |
| 3.3 | Объекты физической культуры и спорта в том числе: |  |  |  |
| 3.3.1 | физкультурно-спортивный зал | кв. м площади пола | 3298 | 5999 |
| 3.3.2 | плоскостное спортивное сооружение | кв. м | 53625 | 54225 |
| 3.3.3. | Плавательный бассейн | кв. м зеркала воды | - | 400 |
| 3.4 | Объекты культуры и искусства в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1 | дом культуры | объектов | 2 | 3 |
| 3.4.2 | городская библиотека | объектов | 0 | 1 |
| 3.4.3 | детская библиотека | объектов | 1 | 2 |
| 3.4.4 | юношеская библиотека | объектов | 0 | 1 |
| 3.4.5 | кинозал | объектов | 2 | 3 |
| 3.4.6 | музей | объектов | 0 | 2 |
| 3.5 | Прочие объекты обслуживания в том числе: |  |  |  |
| 3.5.1 | Объекты торговли | кв.м. | 21072,6 | 21370 |
| 3.5.2 | Объекты общественного питания | посадочных мест | 760 | 1336 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 4.1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |
| 4.1.1 | Протяженность железнодорожных путей общего пользования | км | 21,0 | 21,0 |
| 4.1.2 | Объекты железнодорожного транспорта |  |  |  |
|  | Железнодорожная непассажирская станция | объект | 2 | 2 |
|  | Железнодорожный остановочный пункт | объект | 1 | 1 |
|  | Железнодорожный переезд | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Водный транспорт |  |  |  |
| 4.2.1 | Протяженность внутренних водных путей общего пользования | км | 14 | 14 |
| 4.2.2 | Объекты водного транспорта |  |  |  |
|  | Морской причал (пирс) | объект | 4 | 6 |
| 4.3 | Автомобильный транспорт |  |  |  |
| 4.3.1 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 22 | 23,5 |
| 4.3.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 41,5 | 46,3 |
| 4.3.3 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 213,7 | 281,4 |
| 4.3.3-1 | г. Фокино | км | 183,8 | 243,9 |
| 4.3.3-2 | п. Дунай | км | 15,2 | 19,8 |
| 4.3.3-3 | п. Путятин | км | 14,7 | 17,7 |
| 4.3.4 | Планируемые улицы и проезды | км | - | 47,9 |
| 4.3.4-1 | г. Фокино | км | - | 40,3 |
| 4.3.4-2 | п. Дунай | км | - | 4,6 |
| 4.3.4-3 | п. Путятин | км | - | 3,0 |
| 4.3.5 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 28 | 0 |
| 4.3.6 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 60,6 | 60,6 |
| 4.3.7 | Автостанция | объектов | 2 | 2 |
| 4.3.8 | Объекты обслуживания автотранспорта |  |  |  |
|  | Автозаправочная станция | объект/колонка топливораздаточная | 4/8 | 5/10 |
|  | Станция технического обслуживания | объект/ пост | н/д | 20/208 |
| 4.3.9 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 20 |
| 4.3.10 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 178 | 300 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | водопотребление - всего | куб. м/ сут | - | 19732,9 |
|  | в том числе: |  | - |  |
| 5.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/ сут | - | 16532,6 |
| 5.1.1.2 | на производственные нужды | куб. м/ сут | - | 2700 |
| 5.1.2 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/ сут | 1266,00 | 35300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.2.1 | водозаборов подземных вод | куб. м/ сут | 1266,00 | 1725 |
| 5.1.3 | среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/ сут на чел. | - | 300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.3.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | л/ сут на чел. | - | 1080 |
| 5.1.4 | протяженность сетей | км | 12,8 | 30 |
| 5.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 5.2.1 | общее поступление сточных вод - всего | куб. м/ сут | - | 17756,1 |
|  | в том числе: |  | - |  |
| 5.2.1.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/ сут | - | 14357,5 |
| 5.2.1.2 | производственные сточные воды | куб. м/ сут | - | 2819,5 |
| 5.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/ сут | - | 62 |
| 5.2.3 | протяженность сетей | км | 7,0 | 35 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн кВт·ч/год | 1,86 | 140 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.3.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/год | 1,86 | 126,9 |
| 5.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 1150 | 12200 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.3.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 11400 |
| 5.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВА | 12,6 | 137,4 |
| 5.3.4 | протяженность сетей | км | 27,6 | 36 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | потребление тепла | Гкал/год | - | 104,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.4.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 137,5 |
| 5.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ час | 11,32 | 234 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.4.2.1 | котельные | Гкал/ час | 11,32 | 234 |
| 5.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ час | - | - |
| 5.4.4 | протяженность магистральных тепловых сетей | км | 16,2 | 27,2 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 0 | 100 |
| 5.5.2 | потребление газа - всего | млн куб. м/ год | 0 | 64,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.5.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | млн куб. м/ год | 0 | 3,96 |
| 5.5.2.2 | на производственные нужды | млн куб. м/ год | 0 | 60,1 |
| 5.5.3 | протяженность сетей | км | 0 | 3,25 |
| 5.6 | Связь |  |  |  |
| 5.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 5.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | 125 | 400 |
| 6 | ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ |  |  |  |
| 6.1 | Объем твердых коммунальных отходов | тыс. м3/ год |  | 63,0 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 40 |
| 7 | ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища | единиц/га | 24,7 | 41,7 |

# Приложение 1. Перечень месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории городского округа.

1.Тихоокеанское месторождение алевролитов (Б-35) расположено в 4,5 км северо-восточнее пос. Тихоокеанский. Геологоразведочные работы на месторождении проведены в 1970-74 гг. Полезное ископаемое представлено тонкопереслаивающимися аргиллитами, алевролитами и переходными между ними разностями. Запасы полезного ископаемого подсчитаны в количестве 4492 тыс.м3 по категории A+B+С1 как керамзитовое сырье и утверждены ТКЗ в 1974 г. (протокол № 97). Разрабатывалось различными организациями. Месторождение учтено сводным балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы алевролитов составляют по категории A+B+C1 - 4240 тыс.м3.

2.Месторождение россыпного золота кл. Подсобный (В-97) расположено в 2-х км к северо-востоку от г. ЗАТО Фокино. Россыпь аллювиальная, долинная; известна с начала XX века, периодически отрабатывалась старателями. Разведочные работы проводились в 1949, 1959 и в 1960 года. При проведении поисково-оценочных работ в 1993-94 гг. выявлена россыпь с промышленными параметрами. Месторождение не отрабатывалось.

Балансовые запасы золота рассмотрены НТС Приморгеолкома и учтены государственным балансом запасов в нераспределенном фонде недр по категории С2 в количестве 20 кг.

3.Криничное золоторудное месторождение расположено на водоразделе рек Бол. Рудневка, Промысловка и левых притоков р. Петровка. Ближайшие населенные пункты – села Домашлино и Промысловка. Криничное рудное поле состоит из нескольких участков: месторождение Криничное, участки Сахарный, Западный, Церковный и Рудневский. Общая площадь рудного поля составляет 31 км2. Месторождение разрабатывалось до 1917 года. Геологоразведочные работы проводились в 1932-34 гг., 1953-58 гг. и 1976-81 гг. Проявления золота представлены маломощными кварцевыми жилами, объединенными в прожилковые зоны. Мощность зон от 1 до 10 м со средним содержанием золота до 1 г/т. На площади Криничного месторождения разведана делювиальная россыпь золота. Прогнозные ресурсы Криничного рудного поля оцениваются в 150 т золота по категории Р3.

В 2006 году на площадь Криничного рудного поля ООО «Восточный берег» выдана лицензия ВЛВ № 01470 БР с целью выявления перспективных золоторудных участков и дальнейшую их отработку.

4.Криничная делювиально-элювиальная россыпь (В-46) расположена в 9 км к северо-востоку от г. ЗАТО Фокино. Известна россыпь с 1959 г., изучалась в 1978-1980 г.г. Россыпь склоновая, протяженностью 1200 м, шириной 60-260 м. Мощность пласта 0,5 м-4,5 м. Распределение золота в плане и разрезе неравномерное. Пески хорошо промывистые.

Балансовые запасы по месторождению утверждены ЦКЗ в 1978 году (протокол  № 11) в количестве 160 кг по категории С1 (4.1 Основная залежь), забалансовые запасы – 23 кг (4.2. Западная струя). Россыпь не разрабатывалось.

Запасы золота учтены государственным балансом в нераспределенном фонде недр.

5.Месторождение россыпного золота р. Большая Рудневка (В-29) протягивается с севера на юг по долине реки Большая Рудневка. Россыпь аллювиальная, долинная; периодически отрабатывалась старателями.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы золота по россыпи отработаны.

Месторождение учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

6.Месторождение россыпного золота кл. Толстый (В-30) расположено в долине кл. Толстый. Россыпь аллювиальная, долинная; известна с VIII века нашей эры; периодически отрабатывалась старателями. Разведочные работы начаты в 1949 г., затем были продолжены в 1985-88 гг. Запасы утверждались ЦКЗ Главзолото. Россыпь практически отработана.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы золота составляют 3 кг и учтены государственным балансом в нераспределенном фонде недр.

7.Морское месторождение строительного камня (Б-102) расположено в 3 км восточнее г. ЗАТО Фокино, в 1,5 км от месторождения проходит автотрасса Владивосток-Находка. Геологоразведочные работы проведены в 1977-1979 гг. Месторождение охватывает южный склон юго-западного отрога высоты +358 м. Приурочено к интрузивным образованиям и представлено тремя субвулканическими телами диоритовых порфиритов (залежи Нижняя, Восточная, Верхняя). Запасы по залежам подсчитаны и утверждены ТКЗ в 1979 г. (протокол № 129) по категориям A+B+C1 в количестве 2035 тыс.м3, как сырье для наполнителей бетона в обычные и гидротехнические. Марка щебня «1200» - «1400». Месторождение отрабатывалось  с 1980 г. различными организациями.

В 1997 г. на разработку месторождения Муниципальному предприятию коммунального хозяйства г. Фокино выдана лицензия ФОК 00258 ОЩ сроком действия до 2017 г.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы строительного камня по месторождению составили по категории А+В+С1 – 1670 тыс.м3.

8.Месторождение торфа Промысловка (Т-159) расположено в 1 км на северо-восток от с. Крым. Детальная разведка проведена в 1990 г. Месторождение расположено на первой надпойменной террасе р. Промысловка. Площадь месторождения в нулевой границе составляет 18 га, в границе промышленной глубины – 10 га. Средняя мощность торфяной залежи – 0,86 м.

Забалансовые запасы подсчитаны вколичестве 21 тыс.т и учтены сводным балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

9.Открытое месторождение строительного камня (Б-24) расположено к юго-западу от ЗАТО г. Фокино, в 6 км южнее от пос. Подъяпольск в пределах массива г. Открытой. Разведка месторождения проводилась в 1980-86 г.г. Полезное ископаемое представлено андезитами различной структуры.

Запасы полезного ископаемого подсчитаны по категориям A+B+C1 в количестве 30597 тыс.м3 и утверждены ТКЗ в 1986 г. (протокол № 180) в качестве сырья на щебень в обычные бетоны марок «300» - «400», в том числе пригодного для гидротехнических бетонов (кроме зоны переменного уровня вод) по категориям A+B+С1 - 13341 тыс.м3.

В 2013 г. на разведку и добычу андезитов ООО «Восток Авто» выдана лицензия ФОК 00714 ОЩ сроком действия до 2033 г.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы строительного камня по месторождению составляют по категории А+В+С1 – 30597 тыс.м3.

10.Карьер «Полигон ТБО г. Фокино» (Б-280) расположен на полуострове Дунай и примыкает с юга к полигону твердых бытовых отходов п. Дунай. Геологоразведочные работы выполнены в 2001 г. Полезным ископаемым являются глинистые грунты, средняя мощность которых равна 4,8 м. В соответствии с ГОСТ 30108-94 грунты могут использоваться в строительстве без ограничения.

Запасы грунтов подсчитаны по категории С1 в количестве 157,7 тыс.м3 и утверждены ТКЗ  в 2002 г. (протокол № 359) в качестве изолирующего грунта. Карьер не разрабатывался.

По состоянию на 01.01.2015 г. запасы глинистого грунта составили по категории С2 – 157,7 тыс.м3 и учтены сводным балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

11.Прибойное проявление формовочного песка (Г-II-12) протягивается полосой из двух участков по восточной береговой части бух. Безымянная. Поисковые работы на побережье бухты Руднева проводились в 1948 г., 1981-82 г.г. Выявлено месторождение полевошпато-кварцевых песков средне- и мелкозернистых. Согласно требованиям ГОСТ 2138-46 пески отнесены к марке Т 30/50 и пригодны в качестве формовочных для чугунного литья. По гранулометрическому составу пески отвечают требованиям ГОСТа 2138-74, но недостаток кремнезема в 5-10% потребует специальных методов обогащения.

Подсчитаны прогнозные ресурсы в количестве 1,1 млн.м3. Проявление не отрабатывалось. Учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

В 2004 г. при проектировании и строительстве базы отдыха ООО «Торг-сервис-Центр» Прибойное проявление формовочных песков (Восточная залежь) было частично застроено разрешением Приморского управления по техническому и экологическому надзору Федеральной службы от 11.10.2004 г.

12.Месторождение торфа Опасное (Т-160) расположено в 2 км на юго-восток от с. Домашлино. Детальная разведка проведена в 1990 г. Месторождение приурочено к аллювиально-морской террасе. Площадь месторождения в нулевой границе 16,3 га, в границе промышленной глубины – 8,7 га. Средняя мощность торфяной залежи – 1,10 м. Забалансовые запасы составляют 23 тыс.т и учтены сводным балансом запасов торфа в нераспределенном фонде недр (запасы торфа площадью до 10 га).

13.Месторождение россыпного золота кл. Кирпичный (В-101) расположено в приустьевой части кл. Кирпичный. Россыпь аллювиальная, ложковая. Поисково-оценочные работы проведены в 1993-97 гг. Запасы рассмотрены НТС в 1997 г.

Забалансовые запасы в количестве 3 кг учтены государственным
балансом в нераспределенном фонде недр.  Россыпь не разрабатывалась.

14.Овражное месторождение кирпичных глин (Б-105) расположено в 1 км севернее пос. Руднево. Геологоразведочные работы проведены в 1955-56 гг. Месторождение приурочено к небольшой равнине, имеющей слабый наклон в сторону моря. Толща глин мощностью 0,8-8,0 м залегает в виде элювиально-делювиального покрова. Глины плотные, пластичные, светло-желтые и темно-бурые. Содержание обломочного материала в глине незначительное, хотя в нижних горизонтах толщи наблюдается до 40-50% примеси щебенки и дресвы. Запасы глин утверждены ТКЗ в 1957 г. (протокол № 5) по категории В+С1 в количестве 2839 тыс.м3. Месторождение не разрабатывалось.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы составляют по категории В+С1 - 2839 тыс.м3 и учтены государственным балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

15.Морское месторождение строительного песка (Б-138) расположено юго-восточнее ЗАТО г. Фокино, в северной части побережья бухты Руднева. Геологоразведочные работы на месторождении проведены в 1955-56 гг. Месторождение песков слагает береговой пляж северо-западной части бухты Руднева площадью 10,2 га. Средняя мощность пласта песков 5,6 м. Пески пригодны для производства бетонов марки до «120».

Подсчитанные запасы песка категорий А+В+С1 составляют 456 тыс.м3, балансом запасов не учтены.

Месторождение учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

16.Морское месторождение песчано-гравийной смеси (Б-138) расположено западнее, северо-западнее п. Руднево и протягивается по всему побережью одноименной бухты. Геологоразведочные работы проведены в 1955-56 гг. Гравийно-песчаная смесь слагает береговой вал протяженностью до 1,5 км, шириной от 20 до 80 м. Мощность толщи колеблется от 1 до 4-5 м, изредка достигая до 10 м. Гравий пригоден для производства бетона марки до «200» при условии рассева на песок и гравий. Запасы подсчитаны по категориям А+В+С1 в количестве 569 тыс.м3, не утверждались. Сведений о разработке месторождения не имеется.

Месторождение учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

17.Месторождение россыпного золота бухты Руднева (В-66) расположено в 1 км южнее п. Руднева. Россыпь известна с 1867 г., периодически отрабатывалась старателями. Разведочные работы проводились в 1962 г., поисково-оценочные в 1974-76 гг. и предварительная разведка  в 1980-83 гг. Россыпь прибрежно-морская, террасовая; локализована в пределах мелководной части шельфа. Продуктивный пласт  имеет среднюю протяженность 3140 м, среднюю ширину 882 м, среднюю мощностью 0,92 м. Россыпь не отрабатывалась. Запасы золота по россыпи бухты Руднева апробированы ЦКЗ в 1986 г.

По состоянию на 01.01.2015 г. запасы золота составляют 380 кг по категории С1 и 34 кг по категории С2. и учитываются государственном балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

Продукты обогащения песков пригодны для использования в качестве строительного песка. Модель крупности песка в среднем составляет 2,03 (песок средней крупности). Балансовые запасы песка подсчитаны в количестве 2451 тыс.м3, но балансом запасов не учтены.

18.Поселковое месторождение строительного камня (Б-116) расположено в 1,5 км юго-восточнее п. Руднево. Геологоразведочные работы проведены в 1955-56 г.г. Полезное ископаемое представлено преимущественно габбро-диоритами, в незначительной степени кварцевыми диоритами, гранодиоритами.  Изучено в качестве сырья наполнителя бетона.

Запасы подсчитаны по категориям А+В+С1 в количестве 10795 тыс.м3 и утверждены ТКЗ в 1957 г. (протокол № 5). Месторождение не разрабатывалось.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы составляют по категории А+В+С1 - 10795 тыс.м3 и учтены государственным балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

19.Морская россыпь золота «Юго-Запад о. Путятин» расположена вблизи юго-западного окончания о. Путятин, к западу и востоку от мыса Шулепникова. Россыпь приурочена к современным морским осадкам на глубинах 8-19 м и представлена двумя участками (блок С2-1 и блок С2-2). Западный участок (блок С2-1) длиной 300 м, шириной 78 м, мощность золотоносного пласта – 1,66 м. Восточный участок (блок С2-2) длиной 420 м, шириной 74 м, мощность золотоносного пласта – 2,60 м. Запасы категории С2: песков – 119,6 тыс.м3, золота – 30 кг со средним содержанием 252 мг/м3.

20.Месторождение коренного золота Аскольдовское (А-69) расположено на  острове Аскольд. Известно с 1867 г., периодически отрабатывалось. Поисково-оценочные работы проведены в 1975-78 г. Запасы золота подсчитаны в количестве 14 т по категории С2, но в связи с недостаточной изученностью рудных тел запасы переведены в категорию прогнозных ресурсов.

По состоянию на 01.01.2015 г. прогнозные ресурсы категории Р1 составляют 9 т (предварительно апробированные ЦНИГРИ).

Месторождение учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых.

21.Аскольдовская делювиально-техногенная россыпь золота (В-45) расположена на острове Аскольд, в пределах Аскольдовского месторождения коренного золота. Россыпь сложена рыхлыми современными делювиальными образованиями, отвалами отработанных пород Аскольдовского рудника. Месторождение выявлено в 1975 г. Предварительная разведка проведена в 1977-79 гг. Запасы золота апробированы ЦКЗ в 1979 г. Россыпь разрабатывалась.

По состоянию на 01.01.2015 г. запасы золота в количестве 250 кг учтены государственным балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

22.Месторождение россыпного золота бухты Наездник (В-65) расположено на юго-западе острова Аскольд, в бухте Наездник. Россыпь прибрежно-морская, террасовая; локализована в пределах мелководного шельфа современного пляжа. Россыпь известна с 1867 г. Разведочные работы проводились в разные годы. Запасы апробированы ЦКЗ в 1986 г. Пляжная часть россыпи отрабатывалась, в пределах мелководного шельфа запасы не отрабатывались.

По состоянию на 01.01.2015 г. балансовые запасы пляжной части бухты Наездник составляют 22 кг, шельфовой части бухты Наездник - 190 кг; забалансовые - 57 кг. Учтены государственным балансом запасов в нераспределенном фонде недр.

Продукты обогащения песков пригодны для использования в качестве строительного песка, относящегося к группе среднего (модуль крупности 2,11). Балансовые запасы песка подсчитаны в количестве 215 тыс.м3, но балансом запасы не учтены.

23.Месторождение россыпного золота «Северо-Восток о. Аскольд» (В-67) расположено в северной части острова Аскольд.

Россыпь прибрежно-морская, террасовая; локализована в мелководной части шельфа. Россыпь известна с 1975 г. Поисково-оценочные работы проводились в период 1975-76 гг.; предварительная разведка - в 1980-83 гг. Запасы золота подсчитаны в количестве 107 кг, рассмотрены НТС ППГО в 1983 г.

Месторождение учтено государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственным балансом запасы россыпного золота не учитываются.

Продукты обогащения песков пригодны для использования в качестве строительного песка. Запасы песка подсчитаны в количестве 188 тыс.м3, но балансом запасы не учтены.

Сведения об источниках водоснабжения

Описание подземных водных объектов.

Групповой водозабор в составе трех скважин - №№ В-894, В-880, В-838 – расположен в 4,0 км северо-восточнее с. Промысловка в долине р. Сахарная. Водозабор учтен в нераспределенном фонде полезных ископаемых. До 07.05.2001 г. добыча подземных вод из скважин осуществлялась для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Фокино. В настоящее время сведений о водопользователе и техническом состоянии скважин не имеется. Зона санитарной охраны водозабора была определена в составе трех поясов. Первый пояс (зона строгого режима)  - в радиусе 30 м от устья каждой скважины. Размеры зоны ограничения второго пояса для всех скважин по предварительным расчетам составляют: вверх по течению – 418,0 м, вниз по течению – 3,6 м, ширина зоны – 12,4 м. Протяженность третьего пояса зоны ограничения в аналогичных направлениях - 10467,0 м, 3,6 м, 311 м.

Водозаборная скважина № В-678 – оборудована на территории железнодорожной станции Стрелковая и учтена в распределенном фонде полезных ископаемых. Добыча подземных вод производится с целью питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятия в рамках действия лицензии ВЛВ № 01278 ВЭ. Право пользования недрами до 25.03.2016 г. предоставлено ОАО «Российские железные дороги» Уссурийской дистанции водоснабжения и водоотведения. Зона строгого режима санитарной охраны водозабора определена в радиусе 50 м от устья скважины. Зона ограничения не выделена.

Групповой водозабор в составе четырех скважин - №№ 649, 1770, 1771, 1773 – расположен в северо-западной окраине территории г. Фокино  (с. Промысловка) и учтен в нераспределенном фонде. До 17.07.2006 г. водозабор использовался для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и предприятий города. В настоящее время сведений о водопотребителе и техническом состоянии скважин не имеется. Зона строгого режима санитарной охраны для каждой скважины определена в радиусе 50 м от их устья. Границы зоны ограничения, выделенные на момент эксплуатации водозабора, требуют корректировки.

Галерейный водозабор «Тихоокеанский» - расположен в 3 км севернее г. Фокино (с. Промысловка) на левом борту долины р. Промысловка. Водозабор учтен в распределенном фонде полезных ископаемых и эксплуатируется с целью питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения населения и прочих потребителей города. Водозабор представлен тремя дренами, уложенными перпендикулярно руслу реки. Две дрены №1 и № 2 соединены между собой, третья дрена № 3 оборудована в 0,4 км выше по течению реки.  Добыча подземных вод осуществляется в рамках действия лицензии ВЛВ № 02452 ВЭ. Владельцем лицензии до 19.01.2040 г. является КГУП «Примтеплоэнерго». Зона строгого режима с учетом конструкции водозабора установлена в виде двух раздельных участков. Для дрены № 3 границы зоны определены по контуру прямоугольника площадью 11,1 га, для дрен №1 и № 2 – по контуру пятиугольника площадью 9,44 га. Зона ограничения не выделена.

Групповой водозабор в составе пяти скважин - №№ 226, 227, 228, 232, 233 – оборудован в северной части г. Фокино (п. Промысловка) и предназначен для хозяйственно-питьевых целей потребителей города. С 17.07.2006 г. водозабор числится в нераспределенном фонде, сведений о водопользователе, а также техническом состоянии скважин не имеется. Зона строгого режима санитарной охраны установлена в радиусе 50 м  для каждой скважины водозабора. Границы зоны ограничения, выделенные на период эксплуатации водозабора, требуют корректировки.

Водозаборная скважина № ПР-803 – обустроена в 3,5 км северо-западнее г. Фокино. Водозабор учтен в распределенном фонде полезных ископаемых и используется для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения военного городка. Право пользования недрами предоставлено Владивостокскому филиалу ОАО «Славянка». Добыча подземных вод производится на основании лицензии ВЛВ № 02284 ВЭ, срок действия которой установлен до 08.07.2038 г. Зона строгого режима санитарной охраны водозабора организована в радиусе 50 м от устья скважины. Зона ограничения не выделена.

Комбинированный водозабор в составе скважины № 234 и галерейного водозабора «Толстый Ключ» - расположен в районе г. Фокино, скважина – в 2,3 км юго-восточнее города, галерея – на расстоянии 0,5 км в аналогичном направлении. Водозабор учтен в распределенном фонде полезных ископаемых и предназначен для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения военного городка № 22 и кораблей. Право пользования недрами на основании лицензии ВЛВ № 02291 ВЭ до 30.07.2038 г. предоставлено Владивостокскому филиалу ОАО «Славянка». Зона строгого режима санитарной охраны для скважины № 234 установлена в радиусе 30 м от ее устья. Для галерейного водозабора зона строгого режима определена в следующих параметрах:  вверх по течению р. Толстый Ключ – 200 м от галереи, вниз по течению - 100 м от галереи, по боковым сторонам – в 50 м от концов галереи. С учетом длины галереи (230 м) размеры зоны составляют 300х330 м. Зона ограничения для водозаборных сооружений не выделена.

Водозаборная скважина № 25010 – оборудована на юго-восточной окраине г. Фокино и учтена в нераспределенном фонде. До 24.01.2014 г. скважина использовалась для технического водоснабжения пункта технического обслуживания автомобилей. В настоящее время сведений о водопользователе и техническом состоянии скважины не имеется. Зона санитарной охраны водозабора предварительно была выделена в составе трех поясов. Первый пояс (зона строгого режима) установлен в радиусе 30 м от устья скважины. Расчетные границы второго пояса зоны ограничения: вверх по потоку – на удалении 33,0 м, вниз по потоку – 28,9 м, ширина зоны – 61,9 м. Размеры границы третьего пояса зоны ограничения составляют, соответственно, 320,6 м, 128,4 м, 404,4 м.

Водозаборная скважина № 14904 – расположена в 0,8 км севернее п. Южнореченск, учтена в распределенном фонде и эксплуатируется с целью технического водоснабжения населения (отопление) и технологических нужд котельной  № 7 военного городка. Добыча подземных вод осуществляется в рамках действия лицензии ВЛВ № 02280 ВЭ до 18.07.2038 г. Владельцем лицензии является ОАО «Славянка» (сведения о недропользователе см. в п. 6. текста письма). Зона строгого режима санитарной охраны водозабора установлена в радиусе 50 м от устья скважины. Зона ограничения не выделена.

Водозаборная скважина № 246 – обустроена в центральной части п. Крым, учтена в нераспределенном фонде, в настоящее время законсервирована и не используется. До 2009 г. водозабор эксплуатировался для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и прочих нужд. Зона санитарной охраны предварительно определена в составе трех поясов. Первый пояс (зона строгого режима) установлен в радиусе 50 м от устья скважины. Протяженность второго пояса зоны ограничения в направлении вверх по потоку составляет 44,0 м, вниз по потоку – 40,0 м, ширина зоны – 84,0 м. Параметры третьего пояса составляют 63,0 м, 55,0 м и 118,0 м, соответственно.

Галерейный водозабор на р. Южанка – расположен в 150 м восточнее железнодорожной станции Южнореченск на правой пойменной террасе р. Южанка. Водозабор учтен в нераспределенном фонде полезных ископаемых. До 22.05.2007 г. водозабор использовался для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения поселка железнодорожной станции и воинской части. В настоящее время сведений о водопользователе не имеется. Зона санитарной охраны водозабора предварительно определена в составе двух поясов. Первый пояс (зона строгого режима) установлен в следующих параметрах: вверх по течению р. Южанки – 200 м от водозабора, вниз по течению - 100 м от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу реки – 100 м от линии уреза воды, по противоположному берегу – 50 м от линии уреза воды. Границы второго пояса зоны ограничения вниз по течению потока определены на удалении 250 м от водозабора, а верхняя и боковые границы охватывают всю площадь водосборного бассейна р. Южанки.

Водозаборная скважина № 1914 – расположен в 1,3 км юго-восточнее п. Крым. Водозабор учтен в распределенном фонде, предназначен для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения военного городка. Право пользования недрами в рамках действия лицензии ВЛВ № 02286 ВЭ сроком до 18.07.2038 г. предоставлено Владивостокскому филиалу ОАО «Славянка. Зона строгого режима санитарной охраны водозабора организована в радиусе 30 м от устья скважины. Зона ограничения не выделена. В 0,2 км восточнее скважины № 1914 была обустроена скважина № 1913, которая принадлежала в/ч 45679 и до 26.11.2013 г. использовалась для хозяйственно-питьевых целей. В настоящее время сведений о водопользователе и состоянии скважины не имеется.

Водозаборная скважина № 864а – пробурена в 1,1 км юго-западнее п. Южнореченск, учтена в распределенном фонде и используется для технического водоснабжения населения (отопление) и технологических нужд объектов и двух котельных  военного городка. Добыча подземных вод производится на основании действия лицензии ВЛВ № 02280 ВЭ сроком до 18.07.2038 г. Владельцем лицензии является ОАО «Славянка». Зона строгого режима санитарной охраны водозабора организована в радиусе 30 м от устья скважины. Зона ограничения не выделена.

Водозаборная скважина № 419а – расположена в 1,5 км западнее п. Дунай, учтена в распределенном фонде и используется для технического водоснабжения населения (отопление) и технологических нужд объектов и котельной № 5  военного городка. Добыча подземных вод производится в рамках действия лицензии ВЛВ № 02280 ВЭ до 18.07.2038 г. Владелец лицензии - ОАО «Славянка». Зона строгого режима санитарной охраны водозабора определена в радиусе 30 м от устья скважины. Зона ограничения не выделена.

Водозаборная скважина № 214 – расположена в 1,2 км юго-восточнее п. Дунай. Скважина учтена в распределенном фонде и используется для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения предприятия. Право пользования недрами до 19.04.2030 г. предоставлено ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Добыча подземных вод осуществляется на основании лицензии ВЛВ № 02035 ВЭ. Зона санитарной охраны водозабора предварительно включает три пояса. Первый пояс (зона строгого режима) установлен в радиусе 50 м от устья скважины. Расчетные размеры второго пояса зоны ограничения: вверх по потоку – 243 м, вниз по потоку – 97 м, ширина зоны – 306 м. Протяженность третьего пояса зоны ограничения в аналогичных направлениях составляет 3185 м, 118 м, 702 м.

В районе п. Путятин (о. Путятин) расположены одиночные водозаборные скважины - №№ 6460, ПР-1128, 6462, 1876, П-1054, 18-79. Скважины №№ 18-79, П-1054 и 6460 (резервная) в настоящее время учтены в распределенном фонде полезных ископаемых и эксплуатируются с целью питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения населения и прочих потребителей поселка. Пользователем недр на основании лицензии ВЛВ    № 02456 ВЭ, сроком действия до 22.01.2040 г., является КГУП «Примтеплоэнерго». Скважины №№ П-1128, 1876 и 6442 (резервная) до 13.07.2009 г. использовались для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п. Путятин, в настоящее время сведений о техническом состоянии скважин и их водопользовании не имеется.

# Приложение 2. Включение объекта в перечень ОКН